| Cod SMIS: | 2014 107.600 |
| --- | --- |
| Denumire proiect: | PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ |
| Faza de proiectare: | RAPORT COST-BENEFICIU REVIZIA 5 |
| Volum: | IV |
| Beneficiar: | APAREGIO GORJ SA |

STUDIU DE FEZABILITATE

VOLUMUL IV

RAPORT COST - BENEFICIU

Cuprins

1.	Contextul Proiectului	4

2.	Obiectivele Proiectului	11

3.	Descrierea Proiectului	13

4.	Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea mediului	17

4.1	Analiza cererii	17

4.2	Consideratii privind schimbarile climatice si de mediu	27

4.3	Proiectare tehnica, estimari de cost si program de implementare	30

5.	Analiza financiara	33

5.1	Metodologie	33

5.2	Costuri de investitie	35

5.2.1	Costuri de investitie	35

5.2.2	Costuri de inlocuire	36

5.2.3	Valoarea reziduala	37

5.3	Venituri si costuri de exploatare	39

5.3.1	Costuri de exploatare	39

5.3.2	Venituri din exploatare	57

5.3.3	Analiza de suportabilitate	60

5.4	Sursa de finantare	62

5.5	Profitabilitatea financiara	65

5.6	Sustenabilitatea financiara	65

6.	Analiza Economica	70

6.1	Metodologie	70

6.2	Costurile economice ale proiectului	70

6.3	Beneficiile economice ale proiectului	72

6.4	Rezultatele analizei economice	73

7.	Analiza de risc	76

7.1	Analiza de senzitivitate	76

7.2	Analiza calitativa de risc, prevenirea si atenuarea riscului	79

Figuri

Figura 1 : Harta judetului Gorj	4

Figura 2: Veniturile operationale la nivelul Operatorilor de Apa din Romania (2019, in RON/an)	7

Figura 3: Ponderea cantitatii de apa facturata la populatie in total cantitate vanduta (2018)	7

Figura 4: Sisteme de alimentare cu apă în care se propun investiții	15

Figura 5: Grupari de apă uzată în care se propun investiții	16

Figura 6: Consum de apa individual (litrii/locuitor/zi)	25

Figura 7: Numarul de angajati directi din activitatea de apa pe lungimea de retea	44

Figura 8: Costul mediu cu un angajat (inclusive taxe) (RON/angajat/luna)	44

Figura 9: Numarul de angajati directi din activitatea de apa uzata pe lungimea de retea	52

Figura 10: Indice de suportabilitate – Scenariul “Cu Proiect”	61

Figura 11: Indice de suportabilitate – Scenariul “Fara Proiect”	62

Figura 12: Analiza recuperarii complete a costului – Scenariul “Cu proiect”	67

Figura 13: Fluxul de numerar incremental al proiectului – numerar acumulat	68

Figura 14: Fluxul de numerar incremental al proiectului – imprumuturi	68

Figura 15: Gradul de acoperire al serviciului datoriei	69

Figura 16: Evolutia anuala a beneficiilor si costurilor economice	74

Tabele

Tabel 1 Evolutia populatiei la recensaminte in regiunea Sud-Vest si judetul Gorj	5

Tabel 2 Evolutia populatiei in jud.Gorj	5

Tabel 3: Evolutia produsului intern brut – nivel national, regional vs. Judetul Gorj	6

Tabel 4: Prognoza si evolutia produsului intern brut – nivel national, regional vs. Judetul Gorj	6

Tabel 5: Prognoza si evolutia PIB (milioane RON) – nivel national, regional vs. Judetul Gorj	6

Tabel 6: Rata somajului – nivel national, regional vs. jud.Gorj	8

Tabel 7: Salariul brut – nivel national, regional vs. jud Gorj	8

Tabel 8: Evolutia veniturilor gospodariei la nivel national (RON/luna)	9

Tabel 9: Evolutia cheltuielilor gospodariei la nivel national (RON/luna)	9

Tabel 10: Proiectia cererii - scenariul “Cu proiect”	18

Tabel 11: Detalierea evolutiei gradului de conectare la apa	19

Tabel 12: Detalierea evolutiei gradului de conectare la apa uzata	22

Tabel 13: Proiectia cererii - scenariul “Fara proiect”	26

Tabel 14: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului (in preturi constante)	31

Tabel 15: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului (in preturi curente)	32

Tabel 16: Calcularea factorului de ajustare cu inflatia	32

Tabel 17: Scenariul macro-economic folosit la prognoza financiara	35

Tabel 18: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului	36

Tabel 19: Factori de crestere in termeni reali pentru diferite categorii de costuri de exploatare	39

Tabel 20: Costuri de exploatare – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)	40

Tabel 21: Costurile cu apa bruta – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)	41

Tabel 22: Impactul proiectului POIM pe costurile materiale – activitatea de apa	41

Tabel 23: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)	42

Tabel 24: Impactul proiectului POIM pe consumurile energetice – activitatea de apa	42

Tabel 25: Costurile cu personalul – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)	43

Tabel 26: Numarul suplimentar de angajati ca urmare a implementarii POIM – activitatea de apa	43

Tabel 27 : Costuri de exploatare – Activitatea de apa – Scenariul ”Fara Proiect” (sume in EUR)	46

Tabel 28: Costuri cu apa bruta – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)	46

Tabel 29: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)	47

Tabel 30: Costuri cu personalul – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)	48

Tabel 31: Costuri de exploatare – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Cu Proiect” (sume in EUR)	49

Tabel 32: Impactul proiectului POIM pe costurile materiale – activitatea de apa uzata	50

Tabel 33: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”cu proiect” (sume in EUR)	51

Tabel 34: Impactul proiectului POIM pe consumurile energetice – activitatea de apa uzata	51

Tabel 35: Costuri cu personalul – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”cu proiect” (sume in EUR)	51

Tabel 36: Numarul suplimentar de angajati ca urmare a implementarii POIM – activitatea de apa uzata	52

Tabel 37: Costuri cu valorificarea namolului – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)	53

Tabel 38: Costuri de exploatare – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Fara proiect” (sume in EUR)	54

Tabel 39: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)	55

Tabel 40: Costuri cu personalul – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)	55

Tabel 41: Costuri cu valorificarea namolului – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Fara proiect” (sume in EUR)	56

Tabel 42: Strategia de tarifare – Scenariul „Cu proiect”	58

Tabel 43: Proiectia veniturilor din exploatare – Scenariul „Cu proiect” - (EUR - preturi constante)	59

Tabel 44: Proiectia veniturilor din exploatare – Scenariul „Fara proiect” - (EUR - preturi constante)	60

Tabel 45: Corelatie intre veniturile gospodariei si indicatorii macroeconomici	61

Tabel 46: Calculul deficitului de finantare	63

Tabel 47: Structura de finantare	64

Tabel 48: Co-finantarea autoritatilor locale	65

Tabel 49: Indicatori financiari calculati la cost	65

Tabel 50: Indicatori financiari calculati la capital	65

Tabel 51: Pret umbra pentru salariu	71

Tabel 52: Emisii CO2	71

Tabel 53: Beneficii individuale potrivit ghidului ACB	73

Tabel 54: Beneficii unitare ale proiectului, ajustate pentru 2014	73

Tabel 55: VAN pentru principalele costuri si beneficii economice	74

Tabel 56: Indicatori de analiza economica	75

Tabel 57: Analiza de Senzitivitate - VAN/C	77

Tabel 58: Analiza de senzitivitate – VANE	78

Tabel 59: Valori prag	79

Tabel 60: Clasificarea riscului in functie de impact	80

Tabel 61: Nivelurile de risc avand in vedere impactul si probabilitatea - general	80

Tabel 62: Nivelurile de risc avand in vedere impactul si probabilitatea - specific	80

Tabel 63: Matricea de prevenire a riscurilor	81

# Contextul Proiectului

Judetul Gorj este situat in partea sud-vestica a Romaniei. Harta de mai jos arata delimitarile judetului Gorj pe harta Romaniei.

Figura 1 : Harta judetului Gorj

Este limitat de județele: Dolj (sud-est), Mehedinți (sud-vest), Caraș-Severin (nord-vest), Hunedoara (nord) și Vâlcea (est).

Judetul ocupa o suprafata de 5.602 km2, ceea ce reprezinta 2,3% din suprafata tarii.

Din punct de vedere administrativ, judetul este format din:

- 2 municipii – Târgu Jiu și Motru;

- 7 orase – Târgu Cărbunești, Ţicleni, Tismana, Turceni, Novaci, Rovinari, Bumbeşti-Jiu;

- 61 comune;

Resedinta judetului Gorj se afla pe teritoriul municipiului Târgu Jiu.

In urma recensamantului realizat de catre Institutul National de Statistica in anul 2011, populatia judetului Gorj a fost evaluata la 341.594 locuitori. Analizand comparativ cu valorile inregistrate cu ocazia recensamintelor anterioare, tendinta de diminuare a populatiei la nivel local a inregistrat ritmuri mai accentuate. Astfel, daca in anul 2002 populatia rezidenta scazuse cu 3,42% comparativ cu 1992, in perioada 2003-2011, aceasta s-a diminuat cu 11,80%, adica cca 46 mii persoane.

Sursa: Institutul National de Statistica, Recensamantul populatiei si al locuintelor, 2014

| An recensamant | Populatie | Spor |
| --- | --- | --- |
| 1992 | 401.021 |  |
| 2002 | 387.308 | -3,42% |
| 2011 | 341.594 | -11,80% |

Tabel 1 Evolutia populatiei la recensaminte in regiunea Sud-Vest si judetul Gorj

Ulterior publicarii rezultatelor obtinute in urma Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, Institutul National de Statistica a revizuit prognoza populatiei pentru judetul Gorj in scadere, iar ritmul utilizat a variat intre 0,5% si 1,4%.

Sursa: Institutul National de Statistica

| Jud Gorj |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatie | Nr pers | 340.030 | 336.995 | 334.849 | 331.428 | 327.537 | 323.634 | 319.919 | 315.494 |

Tabel 2 Evolutia populatiei in jud.Gorj

Gorjul este un judet bogat in resurse naturale diverse, unele dintre ele exploatate si utilizate de industriile de profil. Principalele resurse ale solului si subsolului judetului Gorj sunt reprezentate de depozitele de lignit (Rovinari, Jilt si Motru), rezerve de petrol, gaz natural, depozite de calcar, marmură, argilă.

Urmare a rezervelor de care dispune, intre ramurile industriale ale judetului Gorj se remarca industria extractiva, principala sa componenta fiind extractia carbunelui necocsificabil - lignit in doua mari bazine, Motru si Rovinari, industria producatoare de electricitate, reprezentata prin marile termocentrale de la Turceni si Rovinari, dar si prin productia in hidrocentrale.

Alte ramuri ale industriei, mult mai slab dezvoltate in prezent sunt: industria prelucrării lemnului, industria textilă.

Zona de Sud-Est, în mare parte acoperind bazinul Amaradiei, fără o specializare proeminentă într-un domeniu economic anume este slab urbanizată, cel mai apropiat oraş de majoritatea localităţilor fiind Târgu Cărbuneşti, dar este prezent și orașul Turceni, important oraș industrial. În lipsa unor localităţi care să se remarce ca dinamică pozitivă şi potenţial de dezvoltare, pentru a asigura o mai bună conectivitate a acestei zone sunt necesare anumite acțiuni specifice (modernizarea de drumuri, introducerea serviciilor de transport public etc.), pentru ca populaţia să poată avea acces atât la servicii şi produse din alte localităţi din apropiere cât şi la locuri de muncă în afara localităţii de reşedinţă.

Zona de Sud-Vest stă totuși mai bine, prin prezenţa puternică a activităţii de extracţie a cărbunelui. Dar și aici industria extractivă rămâne totuși principala activitate economică specifică de ocupare a forţei de muncă pentru gorjeni.

Zona Centrală – culoarul Jiului, este zona cu cea mai pronunţată dezvoltare economică, fapt corelat cu caracterul de axă de comunicaţie de interes inter-judeţean şi un grad de urbanizare ridicat. Această zonă poate fi cea mai atractivă pentru atragerea de noi investitori. Dezvoltarea acestei zone ar putea avea de asemenea şi un efect antrenant pentru localităţile adiacente.

Zona de Nord, exceptând culoarul Jiului, este o zonă în esenţă montană. Zona are un însemnat potenţial turistic şi concentrează aproape toată infrastructura de cazare şi activitatea turistică a judeţului (exceptând Târgu Jiu). Fiind în mare parte o zonă montană, pe teritoriul cărora se desfăşoară mai multe arii protejate, este necesar un efort sporit de protejare a patrimoniului şi peisajului natural, în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile a activităţilor, atât turistice cât şi non-turistice.

In tabelul urmator este prezentata evolutia produsului intern brut (PIB) din judetul Gorj in comparatie cu nivelul national:

Sursa: CNP, “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, 2014-2019.

| Produsul Intern Brut (PIB) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel national (Milioane RON) | 666.637 | 712.832 | 761.474 | 858.660 | 944.220 | 1.040.785 |
| Nivel regional (Milioane RON) | 50.837 | 53.546 | 55.142 | 65.672 | 70.337 | 77.142 |
| Judetul Gorj (Milioane RON) | 10.440 | 12.126 | 11.308 | 13.813 | 14.375 | 15.741 |
| Ponderea din PIB-ul national (%) | 1,57 | 1,70 | 1,49 | 1,61 | 1,52 | 1,51 |

Tabel 3: Evolutia produsului intern brut – nivel national, regional vs. Judetul Gorj

PIB al judetului Gorj reprezinta aproximativ 1,5% din PIB la nivel national, fiind una dintre regiunile cu o contributie scazuta la PIB - ul Romaniei.

Sursa: CNP, “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, Decembrie 2019

| Cresterea PIB | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel national (%) | 4,8 | 6,9 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
| Regiunea Sud-Vest (%) | 3,0 | 11,1 | 5,8 | 3,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,4 |
| Judetul Gorj (%) | 2,3 | 8,3 | 0,7 | 3,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |

Tabel 4: Prognoza si evolutia produsului intern brut – nivel national, regional vs. Judetul Gorj

Economia judetului Gorj va creste mai rapid decat media nationala, avand un ritm de crestere similar cu cel inregistrat la nivel regional.

Sursa: CNP, “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, Decembrie 2019

| PIB - proiectie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel national (Milioane RON) | 1.129.218 | 1.217.447 | 1.306.578 | 1.395.229 |
| Regiunea Sud-Vest (Milioane RON) | 83.924 | 90.772 | 97.804 | 104.854 |
| Judetul Gorj (Milioane RON) | 17.147 | 18.561 | 20.212 | 21.466 |

Tabel 5: Prognoza si evolutia PIB (milioane RON) – nivel national, regional vs. Judetul Gorj

In termeni absoluti, PIB la nivelul judetului Gorj va spori in perioada 2020 – 2023 cu 20,1%, in timp ce la nivel national acest indicator va creste cu 19,1%.

Sursa: Studiu realizat de catre realizat de catre BDO Romania, Aprilie 2020.

Figura 2: Veniturile operationale la nivelul Operatorilor de Apa din Romania (2019, in RON/an)

Operatorul regional din Gorj se afla de mai multi ani sub media inregistrata la nivelul sectorului din punct de vedere al veniturilor din exploatare, aflandu-se in anul 2019 pe locul al 32-lea cu o valoare aproximativ egala cu 33 milioane RON/an.

Principala categorie de clienti ai companiei este reprezentata de catre populatie (70,4%), in timp ce ponderea cantitatii facturate catre clientii non-casnici este usor peste media sectorului de apa din Romania (29,6%), dupa cum este prezentat in figura urmatoare:

Sursa: Studiu de benchmarking realizat de catre BDO Romania, Mai 2019

Figura 3: Ponderea cantitatii de apa facturata la populatie in total cantitate vanduta (2018)

Structura si dezvoltarea economica a judetului influenteaza de asemenea si rata somajului, dupa cum se arata in tabelul urmator:

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, 2015-2019

| Rata somajului | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel national (%) | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 4,0 | 3,3 | 3,2 |
| Regiunea Sud-Vest (%) | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 7,3 | 5,9 | 5,8 |
| Judetul Gorj (%) | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 6,3 | 4,4 | 4,3 |

Tabel 6: Rata somajului – nivel national, regional vs. jud.Gorj

Rata somajului din judetul Gorj a fost semnificativ mai ridicata decat media la nivel national si in general cu 1% mai scazuta decat cea inregistrata la nivel regional. Regiunea Sud-Vest este pe locul intai intre regiunile care inregistreaza printre cele mai crescute rate ale somajului, in comparatie cu valoarea inregistrata la nivel national.

Faptul ca rata somajului se situeaza peste media nationala afecteaza veniturile medii gospodaresti la nivelul judetului, care cresc mai incet decat media nationala avand un impact negativ pe puterea de plata a populatiei pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare. Evolutia salariului brut din judetul Gorj in comparatie cu media la nivel national este prezentata in tabelul urmator:

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, “Prognoza principalilor indicatori socio-economici la nivel regional”, 2015-2019

| Salariul brut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media la nivel national | 2.328 | 2.501 | 2.809 | 3.223 | 4.357 | 4.945 |
| Regiunea Sud-Vest | 2.120 | 2.240 | 2.420 | 2.812 | 3.829 | 4.398 |
| Judetul Gorj | 2.424 | 2.466 | 2.577 | 2.955 | 3.907 | 4.418 |
| Ponderea din salariul brut la nivel national | 104,1 | 98,6 | 91,7 | 91,7 | 89,7 | 89,3 |

Tabel 7: Salariul brut – nivel national, regional vs. jud Gorj

Nivelul salariului brut din judetul Gorj este cu circa 11% mai scazut decat salariul mediu brut la nivel national, in timp ce la nivelul regiunii se inregistreaza valori cu circa 12% mai scazute decat salariul mediu brut la nivelul tarii.

In vederea determinarii nivelului de suportabilitate, este necesara o analiza a veniturilor si cheltuielilor gospodariilor la nivel local. Va fi determinat apoi venitul disponibil al gospodariei, precum si ponderea cheltuielilor lunare cu serviciile de apa si canalizare in acestea. Acesta va reprezenta indicele de suportabilitate in analiza care va fi realizata la momentul intocmirii aplicatiei.

Informatiile privind veniturile si cheltuielile gospodariilor, respectiv consumul sunt disponibile la nivelul regiunilor in brosurile anuale editate de Institutul National de Statistica, iar analiza va avea ca punct de plecare aceste informatii, care vor fi raportate la valoarea veniturilor si cheltuielilor pentru o gospodarie medie la nivel national.

Evolutia veniturilor medii ale gospodariei la nivel national este prezentata in urmatorul tabel:

Sursa: Institutul National de Statistica, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania - Veniturile si consumul populatiei”, 2016-2020.

| Elemente | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Venituri monetare | 2.412 | 2.632 | 3.062 | 3.920 | 4.453 |
| Salarii brute | 1.535 | 1.730 | 2.074 | 2.858 | 3.286 |
| Venituri din agricultura | 86 | 82 | 79 | 81 | 87,4 |
| Venituri din activitati non-agricole independente | 67 | 74 | 79 | 92 | 95,6 |
| Venituri sociale | 640 | 664 | 734 | 794 | 882,0 |
| Venituri din proprietati si vanzarea de active | 37 | 37 | 42 | 45 | 50,5 |
| Alte venituri | 46 | 45 | 54 | 51 | 51,5 |
| B. Venituri in natura | 331 | 313 | 329 | 331 | 341,3 |
| Total venituri | 2.743 | 2.945 | 3.392 | 4.251 | 4.794 |

Tabel 8: Evolutia veniturilor gospodariei la nivel national (RON/luna)

Prima concluzie care se desprinde din analiza este aceea ca veniturile gospodariei au sporit proportional cu PIB-ul, in special ca urmare a cresterii veniturilor monetare, pe fondul unei diminuari a veniturilor in natura. Astfel, in cadrul analizei, poate fi luat in considerare procentul de crestere a PIB ca factor de crestere pentru veniturile gospodariei.

In tabelul urmator sunt prezentate cheltuielile gospodariei la nivel national:

Sursa: Institutul National de Statistica, “Coordonate ale nivelului de trai in Romania - Veniturile si consumul populatiei”, 2016-2020.

| Elemente | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum | 1.715 | 1.811 | 2.039 | 2.272 | 2.497 |
| Cheltuieli pentru investitii | 18 | 10 | 14 | 17 | 23.0 |
| Cheltuieli pentru productie | 121 | 94 | 105 | 89 | 93.5 |
| Impozite, contributii etc | 455 | 513 | 606 | 1.157 | 1.350 |
| Alte cheltuieli | 92 | 96 | 110 | 132 | 133.3 |
| Total cheltuieli | 2.401 | 2.524 | 2.874 | 3.667 | 4.096 |

Tabel 9: Evolutia cheltuielilor gospodariei la nivel national (RON/luna)

Din informatiile prezentate anterior se poate observa ca un procent semnificativ din cresterea veniturilor pe gospodarie a fost utilizat pentru achitarea taxelor si impozitelor, aflate si ele in crestere. Ca si consecinta fireasca a majorarii veniturilor gospodariilor, se inregistreaza o crestere si pe partea de consum a acestora.

Ulterior analizei veniturilor si cheltuielilor unei gospodarii din regiunea Sud-Vest, va fi calculat venitul disponibil la nivelul acesteia, prin deducerea cheltuielilor cu impozitele si contributiile din veniturile totale. Acelasi calcul va fi realizat si la nivel national in vederea compararii acestor valori pentru a determina capacitatea gospodariilor de a achita serviciile de apa si canalizare.

Aceste informatii sunt necesare si vor fi studiate in detaliu in cadrul analizei de suportabilitate, care este o functie atat de pret a serviciului, cat si de abilitate a gospodariilor de a plati pentru aceste servicii.

Proiectul de investitii este propus a fi implementat intr-o regiune avand urmatoarele caracteristici:

- Judetul este sub media nationala din punct de vedere al dezvoltarii economice;

- Veniturile gospodaresti sunt sub media nationala (media salariilor este cu 11% mai redusa decat media nationala etc.);

- Sistemele de apa si apa uzata sunt operate la nivel regional;

- Dimensiunea operatorului regional este mica in contextul sectorului de apa din Romania, cea mai importanta categorie de clienti fiind reprezentata de populatie.

# Obiectivele Proiectului

Prezentul proiect propus pentru finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare urmareste dezvoltarea unor investitii majore in sectorul de apa si apa uzata din judetul Gorj, investitii ce vizeaza extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare epurare din aria de proiect. Aceste investitii au drept scop principal conformarea judetului Gorj la angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, privind alinierea sectorului apa – apa uzata la standardele impuse prin Directiva 98/83/CE (referitoare la calitatea apei destinate consumului uman) si Directiva 91/271/CEE (referitoare la epurarea apelor uzate urbane).

Acest capitol prezinta informatiile generale privind contextul Proiectului, structura Studiului de Fezabilitate, beneficiarul si elaboratorul acestuia, zona de proiect si sistemele de alimentare cu apa si aglomerarile de apa uzata din judetul Gorj.

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resuselor din cadrul Programului Operational Infrastuctura Mare prin derularea unor investitii specifice in domeniul apei potabile si apei uzata pentru aria de proiect – Judetul Gorj.

Proiectul propus continua investitiile derulate prin programul POS Mediu, reprezentand un pas important in procesul de reabilitare si extindere a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare a Operatorului Regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. Astfel, investitiile propuse se incadreaza in obiectivele Master Planului pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul Gorj, cu actualizarile ulterioare si vizeaza dezvoltarea serviciilor, continuand procesul de conformare cu directivele relevante demarat in cadrul POS Mediu 2007 – 2013 (ce a abordat aglomerarile umane de 10.000 locuitori echivalenti si mai mari).

Principalele masuri ale proiectului urmaresc reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din aria de proiect si constau din:

- Reabilitarea si extinderea surselor de apa, a aductiunilor si gospodariilor de apa;

- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile;

- Reabilitarea si extinderea retelelor de colectare a apelor uzate;

- Reabilitarea/constructia statiilor de epurare a apelor uzate.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

- Pentru apa potabila:

  - Asigurarea unei calitati a apei potabile in conformitate cu standardele europene - Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman – gradul de conformare din punct de vedere al calitatii apei potabile, in anul de baza 2018 era 68,5% (102.652 loc.), iar in urma proiectului (finalul anului 2023) gradul de conformare va creste la 100% (137.079 loc.), ceea ce inseamna 43.164 loc. suplimentari (raportandu-ne la anul 2023)  care beneficiaza de apa potabila de calitate, conforma cu normele in vigoare;

  - Alimentarea sigura si durabila a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apa din aria proiectului deservite de Operatorul Regional, S.C. APAREGIO GORJ S.A. – gradul de conformare din punct de vedere al continuitatii serviciului, in anul de baza 2018 era 55,8% (83.641 loc.), iar in urma proiectului (finalul anului 2023) gradul de conformare va creste la 100% (137.079 loc.), ceea ce inseamna 60.557 loc. suplimentari (raportandu-ne la anul 2023)  care beneficiaza de apa potabila de calitate 24h din 24h; se propune extinderea sistemelor actuale cu 4 surse de apa noi, 12 statii de tratare/clorinare, 14,2 km aductiune, 10 rezervoare, 12 statii de pompare apa, 78,7 km retea de distributie, masurile de extindere asigurand alimentarea tuturor consumatorilor, cu impact inclusiv asupra calitatii apei si a continuitatii serviciului;

  - Asigurarea gradului de acces la serviciile de apa, conform principiului eficientei costului si al sigurantei maxime in functionare, luand in considerare gradul de suportabilitate al populatiei din zona deservita de Operatorul Regional prin cresterea ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apa la 100% – gradul de conectare, in anul de baza 2018 era 92,1% (137.926 loc.), in anul interimar 2020, in urma implementarii investitiilor pe PNDL2 gradul de conectare va creste la 95,3% (136.561 loc.), iar in urma proiectului (finalul anului 2023)  gradul de conectare va creste la 100% (137.079 loc.), ceea ce inseamna 6.435 loc. suplimentari (raportandu-ne la anul 2023)  conectati la serviciul public de alimentare cu apa;

  - Siguranta imbunatatita a sistemelor de alimentare cu apa in aria de proiect – se propune reabilitarea a 10 surse de apa, 13 statii de tratare/clorinare, 46,8 km aductiune, 23 rezervoare, 14 statii de pompare apa, 94,9 km retea de distributie, masurile de reabilitare propuse crescand siguranta in exploatare, cu impact inclusiv asupra calitatii apei si a continuitatii serviciului;

  - Reducerea pierderilor fizice de apa – nivelul pierderilor fizice va scadea de la 57,7% (9.866.398 mc/an) cat era in anul de baza 2018, la 28,5% (3.440.854 mc/an) la finalul anului 2023, dupa implementarea proiectului.

- Pentru apa uzata:

  - Cresterea calitatii apelor de suprafata prin minimizarea efectelor asezarilor umane si construirea de statii de epurare eficiente; se propune reabilitarea unei statii de epurare si construirea a 3 statii noi de epurare pentru aglomerari sub 10.000 l.e si retehnologizarea a 2 statii de epurare pentru aglomerari peste 10.000 l.e., inclusiv prevederea a 8 unitati de preluare namoluri vidanjate si realizarea a 1,3 km conducta evacuare apa epurata noua si 0,2 km conducta apa epurata reabilitata;

  - Micsorarea riscului de imbolnavire a populatiei, prin extinderea retelei de canalizare si reducerea riscului poluarii apei subterane si de suprafata; se propune exinderea retelei de canalizare cu 234,26 km si reabilitarea a 49,98 km de retea, reprezentand 18,78% din reteaua de canalizare existenta (266,092 km) pentru asigurarea continuitatii serviciului si cresterea sigurantei in exploatare; pentru transportul apelor uzate la statiile de epurare se prevad 79 statii de pompare si 39,244 km conducte de refulare;

  - Asigurarea calitatii si a gradului de acces la serviciile de apa uzata conform principiului eficientei costului si a sigurantei maxime in functionare luand in considerare gradul de suportabilitate al populatiei, cu asigurarea gradului de conectare de 100% pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e. – gradul de racordare, in anul de baza 2018 era 68% (103.480 l.e.), iar in urma proiectului (finalul anului 2023)  gradul de racordare va creste la 100% (140.819 l.e) ceea ce inseamna 41.256 l.e. suplimentari (raportandu-ne la anul 2023) racordati la serviciul public de canalizare menajera;

  - Respectarea prevederilor Directivei Apei Uzate Urbane 91/271/EEC (modificata de Directiva 98/15/CE) pentru deversari in apa emisarilor – gradul de conformare cu art. 4 si 5 din Directiva, in anul de baza 2018 era 59% (89.792 l.e.), iar in urma proiectului (finalul anului 2023)  gradul de conformare va creste la 100% (140.819 l.e) ceea ce inseamna 50.097 l.e. suplimentari (raportandu-ne la anul 2023);

  - Reducerea infiltratiilor in retelele de canalizare – nivelul infiltratiilor in retelele de canalizare va scadea de la 48,63% (4.404.810 mc/an) cat era in anul de baza 2018, la 29,34% (2.819.436 mc/an) la finalul anului 2023, dupa implementarea proiectului.

# Descrierea Proiectului

Date despre aria de operare:

In aria de operare a S.C. APAREGIO GORJ S.A. sunt incluse 16 unitati administrativ-teritoriale, din care:

- 2 municipii (Targu Jiu, Motru);

- 7 orase (Bumbesti Jiu, Targu Carbunesti, Ticleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana);

- 7 comune (Turcinesti, Pestisani, Scoarta, Lelesti, Runcu, Danesti, Baia de Fier).

In cadrul celor 16 unitati administrativ-teritoriale sunt incluse 101 localitati.

In anul 2018, numarul de locuitori din aria de operare este de 168.508 locuitori.

Aria de operare acopera cca. 52,7% din populatia judetului Gorj (319.922 locuitori in anul 2018).

Date despre aria proiectului:

In aria proiectului sunt incluse 12 unitati admninistrativ-teritoriale, din care:

- 2 municipii (Targu Jiu, Motru);

- 7 orase (Bumbesti Jiu, Targu Carbunesti, Ticleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana);

- 3 comune (Turcinesti, Pestisani, Baia de Fier).

In cadrul celor 12 unitati administrativ-teritoriale sunt incluse 69 localitati.

In anul 2018, numarul de locuitori din aria proiectului este de 149.831 locuitori.

Aria proiectului acopera cca. 46,8% din populatia judetului Gorj (319.922 locuitori in anul 2018).

Date despre configuratia sistemelor/aglomerarilor si investitiile propuse:

In cadrul Master Planului, in aria de operare SC APAREGIO GORJ SA, din punct de vedere al sistemelor de alimentare cu apa au fost identificate 9 sisteme de apa care contin un numar de 64 localitati.

La nivelul de Studiu de Fezabilitate, odata cu cunoasterea amanuntita a localitatilor din aria proiectului, respectiv maririi ariei de operare a Operatorului Regional, sistemele de alimentare cu apa au fost redefinite, iar necesitatile de investitie au fost stabilite pe baza situatiei actuale, respectiv pe baza analizei de optiuni.  Astfel au fost supuse analizei doar sistemele de alimentare cu apa cu o populatie mai mare de 50 locuitori si care fac parte din aria proiectului SC APAREGIO GORJ SA.

Investitiile propuse in cadrul studiului de fezabilitate se refera la extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Gorj, in aria de operare S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru un numar de 69 localitati din 12 UAT-uri, grupate in 15 sisteme de alimentare cu apa, dintre care 2 sisteme zonale de alimentare cu apa si 13 sisteme locale de alimentare cu apa, acestea formand aria proiectului.

In cadrul Master Planului, aglomerarile au fost definite astfel: o aglomerare cu populatie echivalenta (P.E.) mai are de 100.000 P.E. (Aglomerarea Targu Jiu), 3 aglomerari cu populatie echivalenta cuprinsa intre 10.000  P.E. si 100.000 P.E. (Aglomerarea Motru, Aglomerarea Rovinari si Aglomerarea Bumbesti Jiu), 18 aglomerari cu populatie echivalenta cuprinsa intre 2.000  P.E. si 10.000 P.E.

La nivelul de Studiu de Fezabilitate, odata cu cunoasterea amanuntita a localitatilor din aria proiectului, respectiv maririi ariei de operare a Operatorului Regional, gruparile de apa uzata au fost redefinite, iar necesitatile de investitie au fost stabilite pe baza situatiei actuale, respectiv pe baza analizei de optiuni.  Astfel au fost supuse analizei doar aglomerarile cu populatie echivalenta mai mare de 2.000 P.E. si care fac parte din aria proiectului SC APAREGIO GORJ SA.

Aria proiectului cuprinde 11 aglomerari, din care doua dintre ele formeaza o grupare de apa uzata (clusterul Turceni format din aglomerarea Turceni si aglomerarea Garbovu).

Din cele 11 aglomerari, 10 sunt aglomerari urbane si una rurala (aglomerarea Pestisani). Din punct de vedere al dimensiunii aglomerarilor, aria proiectului cuprinde: 3 aglomerari cu populatie echivalenta cuprinsa intre 10.000 L.E. si 100.000 L.E. (Aglomerarea Targu Jiu, Aglomerarea Motru, Aglomerarea Rovinari),  8 aglomerarii cu populatie echivalenta cuprinsa intre 2.000 L.E. si 10.000 L.E. (Bumbesti Jiu, Targu Carbunesti, Ticleni, Novaci, Tismana, Turceni, Garbovu si Pestisani).

Mai multe detalii referitoare la diferentele intre componenta sistemelor de apa/aglomerarilor si investitiile propuse la faza de Master Plan si studiul de fezabilitate se regasesc in Anexa 3.1 – Analiza diferentelor intre masterplan si studiu de fezabilitate.

Investitiile propuse se refera la extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Gorj, in aria de operare S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru un numar de 69 localitati din 12 UAT-uri, grupate in 14 sisteme de alimentare cu apa, dintre care 2 sisteme zonale de alimentare cu apa si 12 sisteme de alimentare cu apa, dupa cum urmeaza:

- Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Jiu, deserveste UAT Targu Jiu (Targu Jiu, Barsesti, Dragoeni, Iezureni, Polata, Preajba Mare, Romanesti, Slobozia, Ursati) si UAT Turcinesti (Turcinesti, Cartiu, Horezu, Rugi);

- Sistem de alimentare cu apa Motru, deserveste UAT Motru (Motru, Dealu Pomilor, Horasti, Insuratei, Leurda, Plostina, Rosiuta, Rapa, Lupoita);

- Sistem de alimentare cu apa Bumbesti-Jiu, deserveste UAT Bumbesti Jiu (Bumbesti-Jiu, Curtisoara, Lazaresti, Tetila, Plesa);

- Sistem zonal de alimentare cu apa Targu Carbunesti, deserveste orasul Targu Carbunesti si localitatile Pojogeni, Cojani, Blahnita de Jos si Stefanesti, componente ale UAT Targu Carbunesti;

- Sistem de alimentare cu apa Carbunesti Sat, deserveste localitatea Carbunesti Sat, componenta a UAT Targu Carbunesti;

- Sistem de alimentare cu apa Cretesti-Curteana-Floresteni, deserveste localitatile Cretesti, Curteana, Floresteni, componente ale UAT Targu Carbunesti;

- Sistem de alimentare cu apa Macesu, deserveste localitatea Macesu, componenta a UAT Targu Carbunesti;

- Sistem de alimentare cu apa Ticleni, deserveste UAT Ticleni (orasul Ticleni);

- Sistem de alimentare cu apa Novaci, deserveste UAT Novaci (Novaci, Hirisesti, Pociovalistea, Bercesti, Sitesti) si zona montana Ranca, componenta a UAT Novaci si UAT Baia de Fier;

- Sistem de alimentare cu apa Rovinari, deserveste UAT Rovinari (orasul Rovinari);

- Sistem de alimentare cu apa Vart, deserveste cartierul Vart, component al UAT Rovinari;

- Sistem de alimentare cu apa Tismana, deserveste localitatile Tismana, Celei, Costeni, Gornovita, Isvarna, Pocruia, Racoti, Topesti, Valcele, Vinata, componente ale UAT Tismana;

- Sistem de alimentare cu apa Sohodol, deserveste localitatea Sohodol, componenta a UAT Tismana;

- Sistem de alimentare cu apa Turceni, deserveste UAT Turceni (Turceni, Jiltu, Garbovu, Murgesti, Stramba Jiu, Valea Viei);

- Sistem de alimentare cu apa Pestisani, deserveste UAT Pestisani (Pestisani, Gureni, Francesti, Borosteni, Bradiceni, Hobita si Seuca).

Harta cuprinzand sistemele de alimentare cu apa propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 4: Sisteme de alimentare cu apă în care se propun investiții

Investitiile propuse pentru infrastructura de apa uzata se refera la reabilitarea si extinderea retelei de canalizare, retehnologizarea si extinderea statiilor de epurare existente si infiintarea de noi statii de epurare in aria de operare S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru un numar de 43 localitati din 11 UAT-uri, grupate in 11 aglomerari (din care 2 aglomerari formeaza un cluster), dupa cum urmeaza:

- Aglomerarea Targu Jiu deserveste UAT Targu Jiu (Targu Jiu, Barsesti, Dragoieni, Iezureni, Polata, Preajba Mare, Romanesti, Slobozia, Ursati) si UAT Turcinesti (Turcinesti, Cartiu)

- Aglomerarea Motru deserveste UAT Motru (Motru, Insuratei, Plostina, Rosiuta, Dealul Pomilor)

- Aglomerarea Bumbesti Jiu deserveste UAT Bumbesti Jiu (Bumbesti Jiu, Curtisoara, Lazaresti, Tetila)

- Aglomerarea Targu Carbunesti deserveste UAT Targu Carbunesti (Targu Carbunesti, Carbunesti Sat)

- Aglomerarea Ticleni deserveste UAT Ticleni (Ticleni)

- Aglomerarea Novaci deserveste UAT Novaci (Novaci, Hirisesti, Pociovalistea)

- Aglomerarea Rovinari deserveste UAT Rovinari (Rovinari)

- Aglomerarea Tismana deserveste UAT Tismana (Tismana, Isvarna, Pocruia, Costeni, Celei)

- Cluster Turceni deserveste UAT Turceni si cuprinde aglomerarea Turceni (Turceni, Jiltru) si aglomerarea Garbovu (Garbovu, Murgesti, Stramba Jiu si Valea Viei)

- Aglomerarea Pestisani deserveste UAT Pestisani (Pestisani, Borosteni, Francesti, Hobita, Bradiceni)

Masurile cuprinse in proiect au ca scop imbunatatirea facilitatilor de colectare, transport si epurare ape uzate.

Harta cuprinzand aglomerarile propuse este prezentata in figura urmatoare.

Figura 5: Grupari de apă uzată în care se propun investiții

# Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea mediului

In dezvoltarea Analizei Cost-Beneficiu am utilizat principalele concluzii si elemente din studiul tehnic de fezabilitate precum:

- Date privind cererea referitoare la cantitatile de apa si apa uzata care au fost luate in considerare la dimensionarea infrastructurii;

- Analiza optiunilor in vederea identificarii celor mai fezabile optiuni in vederea implementarii acestora;

- Consideratii privind schimbarile climatice si de mediu referitoare la proiectele de investitii propuse in vederea evaluarii impactului nu numai asupra performantelor companiei, dar si asupra regiunii in care proiectul este implementat (externalitati economice);

- Abordare operationala privind proiectul de investitii propus, costurile proiectului de investitii, programul de implementare.

Scopul acestui proiect este acela de a prezenta in mod succint aceste elemente si de a evidentia modul in care acestea au fost luate in considerare in analiza financiara si economica.

# Analiza cererii

Prognoza cererii a fost elaborata avand in vedere urmatoarele elemente si ipoteze privind populatia:

- Nivelul populatiei la recensamantul din anul 2011 si la nivelul anului 2018 separat pe fiecare localitate;

- Dezvoltarea populatiei, luand in considerare prognoza emisa de Institutul National de Statisitica.

Populatia judetului Gorj a fost la data ultimului recensamant realizat in anul 2011 de catre Institutul National de Statistica de 341.594 locuitori, din care 154.514 locuitori in mediul urban.  Pe total judet in ultimii ani s-a inregistrat o tendinta de scadere a populatiei, mai accentuata in mediul urban fata de rural.

Pentru evolutia viitoare a populatiei s-a avut in vedere prognoza emise de catre Institutul National de Statistica in cadrul raportului “Proiectarea populatiei Romaniei, in profil teritorial, la orizontul anului 2060” emisa in 2017. Prognoza populatie a fost realizata considerand urmatoarele elemente metodologice:

- S-a pornit de la populația rezidentă înregistrată în localități la recensământul din anul 2011;

- Pentru perioada 2012 - 2018 s-a analizat tendința evoluției populației urbane și rurale din județul Gorj (conform INS) și s-a aplicat factorul de scădere pentru localitățile urbane si rurale;

- Pentru perioada 2019 - 2060 s-a considerat trendul conform prognozei emise de INS (varianta medie) si s-a aplicat acel factor de ajustare localităților urbane și rurale din județ;

Evolutia cererii pentru scenariul “Cu proiect” este prezentata in tabelul urmator:

| Prognoza cererii | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatie totala | 161,148 | 157,552 | 155,302 | 136,644 | 114,449 | 97,828 |
| Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa | 147,461 | 148,828 | 155,302 | 136,644 | 114,449 | 97,828 |
| Grad de conectare la sistemul de apa | 91.5% | 94.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Populatie conectata la sistemul de canalizare | 94,352 | 95,798 | 128,375 | 113,314 | 94,905 | 81,126 |
| Grad de conectare la sistemul de canalizare | 63.2% | 65.7% | 92.0% | 92.3% | 92.3% | 92.3% |
| Consum individual de apa (l/pers/zi) | 94.4 | 98.9 | 104.8 | 112.4 | 122.7 | 131.6 |
| Consum de apa casnic (m3/an) | 5,082,668 | 5,372,637 | 5,941,421 | 5,607,113 | 5,126,244 | 4,699,916 |
| Consum de apa non-casnic (m3/an) | 2,146,733 | 2,281,759 | 3,059,845 | 3,059,311 | 3,058,748 | 3,058,369 |
| Cantitatea de apa facturata (m3/an) | 7,229,401 | 7,654,396 | 9,001,266 | 8,666,423 | 8,184,992 | 7,758,285 |
| Consum de apa uzata casnic (m3/an) | 3,543,030 | 3,475,689 | 5,111,539 | 4,815,054 | 4,375,720 | 3,993,727 |
| Consum de apa uzata non-casnic (m3/an) | 1,425,737 | 1,432,853 | 1,816,327 | 1,836,761 | 1,838,000 | 1,838,991 |
| Cantitatea de apa uzata facturata (m3/an) | 4,968,767 | 4,908,542 | 6,927,866 | 6,651,814 | 6,213,720 | 5,832,719 |
| NRW (apa care nu aduce venituri) (m3/an) | 10,332,761 | 10,297,778 | 3,911,300 | 3,974,587 | 4,116,333 | 4,271,007 |
| Nivelul NRW (m3/km/zi) | 26.6 | 25.2 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.6 |

Tabel 10: Proiectia cererii - scenariul “Cu proiect”

Evolutia gradului de conectare atat la servicii de apa cat si la servicii de apa uzata porneste de la gradul actual de conectare (2018), este ajustata in prioada 2020-2022 considerand conectarea locuitorilor care au acces la servicii prin POS Mediu si alte proiecte  si este crescuta ca urmare a implementarii proiectului de investitie incepand cu anul 2023. Evolutia gradului de conectare la apa si apa uzata este prezentat in tabelele urmatoare:

| Nr crt | Sisteme de alimentare cu apa - din aria ROC | UAT | Localitatea | Populatie |  |  | Grad bransare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2020 | 2023 | 2018 |  | 2020 |  | 2023 inainte de proiect | 2023 dupa proiect (POIM) |  |
|  |  |  |  | loc | loc | loc | loc | % | loc | % | % | loc | % |
| 1 | SZAA TARGU JIU | TARGU JIU | TARGU JIU | 72,240 | 69,085 | 66,091 | 70,682 | 97.84% | 67,595 | 97.84% | 97.84% | 66,091 | 100.00% |
|  |  |  | BARSESTI | 650 | 621 | 594 | 650 | 100.00% | 621 | 100.00% | 100.00% | 594 | 100.00% |
|  |  |  | DRAGOENI | 775 | 741 | 709 | 775 | 100.00% | 741 | 100.00% | 100.00% | 709 | 100.00% |
|  |  |  | IEZURENI | 755 | 722 | 691 | 755 | 100.00% | 722 | 100.00% | 100.00% | 691 | 100.00% |
|  |  |  | POLATA | 193 | 185 | 177 | 193 | 100.00% | 185 | 100.00% | 100.00% | 177 | 100.00% |
|  |  |  | PREAJBA MARE | 598 | 572 | 548 | 598 | 100.00% | 572 | 100.00% | 100.00% | 548 | 100.00% |
|  |  |  | ROMANESTI | 512 | 489 | 468 | 512 | 100.00% | 489 | 100.00% | 100.00% | 468 | 100.00% |
|  |  |  | SLOBOZIA | 868 | 830 | 794 | 868 | 100.00% | 830 | 100.00% | 100.00% | 794 | 100.00% |
|  |  |  | URSATI | 436 | 417 | 399 | 436 | 100.00% | 417 | 100.00% | 100.00% | 399 | 100.00% |
|  |  | TURCINESTI | TURCINESTI | 1,045 | 999 | 956 | 1,045 | 100.00% | 999 | 100.00% | 100.00% | 956 | 100.00% |
|  |  |  | CARTIU | 440 | 421 | 403 | 440 | 100.00% | 421 | 100.00% | 100.00% | 403 | 100.00% |
|  |  |  | HOREZU | 171 | 163 | 156 | 171 | 100.00% | 163 | 100.00% | 100.00% | 156 | 100.00% |
|  |  |  | RUGI | 434 | 415 | 397 | 434 | 100.00% | 415 | 100.00% | 100.00% | 397 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 79,117 | 75,660 | 72,383 | 77,559 | 98.03% | 74,170 | 98.03% | 98.03% | 72,383 | 100.00% |
| 2 | SAA MOTRU | MOTRU | MOTRU | 14,488 | 13,855 | 13,255 | 13,657 | 94.26% | 13,060 | 94.26% | 94.26% | 13,255 | 100.00% |
|  |  |  | DEALU POMILOR | 219 | 210 | 201 | 186 | 84.93% | 178 | 84.93% | 84.93% | 201 | 100.00% |
|  |  |  | HORASTI | 437 | 418 | 400 | 437 | 100.00% | 418 | 100.00% | 100.00% | 400 | 100.00% |
|  |  |  | INSURATEI | 542 | 518 | 495 | 542 | 100.00% | 518 | 100.00% | 100.00% | 495 | 100.00% |
|  |  |  | LEURDA | 196 | 187 | 179 | 196 | 100.00% | 187 | 100.00% | 100.00% | 179 | 100.00% |
|  |  |  | PLOSTINA | 967 | 925 | 885 | 967 | 100.00% | 925 | 100.00% | 100.00% | 885 | 100.00% |
|  |  |  | ROSIUTA | 585 | 560 | 536 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 536 | 100.00% |
|  |  |  | RAPA | 322 | 308 | 295 | 106 | 32.92% | 101 | 32.92% | 32.92% | 295 | 100.00% |
|  |  |  | LUPOITA | 56 | 54 | 51 | 56 | 100.00% | 54 | 100.00% | 100.00% | 51 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 17,812 | 17,035 | 16,297 | 16,147 | 90.65% | 15,442 | 90.65% | 90.65% | 16,297 | 100.00% |
| 3 | SAA BUMBESTI JIU | BUMBESTI JIU | BUMBESTI-JIU | 5,954 | 5,694 | 5,447 | 5,761 | 96.76% | 5,509 | 96.76% | 96.76% | 5,447 | 100.00% |
|  |  |  | CURTISOARA | 643 | 615 | 589 | 616 | 95.80% | 589 | 95.80% | 95.80% | 589 | 100.00% |
|  |  |  | LAZARESTI | 343 | 328 | 313 | 326 | 95.04% | 312 | 95.04% | 95.04% | 313 | 100.00% |
|  |  |  | TETILA | 1,083 | 1,036 | 991 | 887 | 81.90% | 849 | 81.90% | 81.90% | 991 | 100.00% |
|  |  |  | PLESA | 316 | 303 | 290 | 316 | 100.00% | 303 | 100.00% | 100.00% | 290 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 8,339 | 7,976 | 7,630 | 7,906 | 94.81% | 7,562 | 94.81% | 94.81% | 7,630 | 100.00% |
| 4 | SZAA TARGU CARBUNESTI | TARGU CARBUNESTI | TARGU CARBUNESTI | 4,193 | 4,010 | 3,836 | 3,642 | 86.86% | 3,483 | 86.86% | 86.86% | 3,836 | 100.00% |
|  |  |  | POJOGENI | 875 | 837 | 800 | 875 | 100.00% | 837 | 100.00% | 100.00% | 800 | 100.00% |
|  |  |  | BLAHNITA DE JOS | 71 | 68 | 65 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 65 | 100.00% |
|  |  |  | ROGOJENI (*) | 21 | 21 | 20 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
|  |  |  | COJANI | 345 | 330 | 316 | 345 | 100.00% | 330 | 100.00% | 100.00% | 316 | 100.00% |
|  |  |  | STEFANESTI | 513 | 490 | 469 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 469 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 6,018 | 5,756 | 5,506 | 4,862 | 80.79% | 4,650 | 80.79% | 80.79% | 5,486 | 99.64% |
| 5 | SAA CARBUNESTI SAT | TARGU CARBUNESTI | CARBUNESTI-SAT | 633 | 605 | 579 | 540 | 85.31% | 516 | 85.31% | 85.31% | 579 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 633 | 605 | 579 | 540 | 85.31% | 516 | 85.31% | 85.31% | 579 | 100.00% |
| 6 | SAA CRETESTI-CURTEANA-FLORESTENI | TARGU CARBUNESTI | CRETESTI | 235 | 225 | 215 | 235 | 100.00% | 225 | 100.00% | 100.00% | 215 | 100.00% |
|  |  |  | CURTEANA | 167 | 160 | 153 | 167 | 100.00% | 160 | 100.00% | 100.00% | 153 | 100.00% |
|  |  |  | FLORESTENI | 331 | 316 | 302 | 331 | 100.00% | 316 | 100.00% | 100.00% | 302 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 733 | 701 | 670 | 733 | 100.00% | 701 | 100.00% | 100.00% | 670 | 100.00% |
| 7 | SAA MACESU | TARGU CARBUNESTI | MACESU | 117 | 112 | 107 | 117 | 100.00% | 112 | 100.00% | 100.00% | 107 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 117 | 112 | 107 | 117 | 100.00% | 112 | 100.00% | 100.00% | 107 | 100.00% |
| 8 | SAA TICLENI | TICLENI | TICLENI | 4,121 | 3,941 | 3,770 | 3,835 | 93.06% | 3,667 | 93.06% | 93.06% | 3,770 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 4,121 | 3,941 | 3,770 | 3,835 | 93.06% | 3,667 | 93.06% | 93.06% | 3,770 | 100.00% |
| 9 | SAA ROVINARI | ROVINARI | ROVINARI | 10,407 | 9,953 | 9,521 | 10,407 | 100.00% | 9,953 | 100.00% | 100.00% | 9,521 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 10,407 | 9,953 | 9,521 | 10,407 | 100.00% | 9,953 | 100.00% | 100.00% | 9,521 | 100.00% |
| 10 | SAA VART | ROVINARI | VART | 625 | 597 | 571 | 625 | 100.00% | 597 | 100.00% | 100.00% | 571 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 625 | 597 | 571 | 625 | 100.00% | 597 | 100.00% | 100.00% | 571 | 100.00% |
| 11 | SAA NOVACI | NOVACI | NOVACI | 2,518 | 2,408 | 2,304 | 2,063 | 81.93% | 1,973 | 81.93% | 81.93% | 2,304 | 100.00% |
|  |  |  | BERCESTI | 352 | 337 | 322 | 80 | 22.73% | 77 | 22.73% | 22.73% | 322 | 100.00% |
|  |  |  | HIRISESTI | 516 | 494 | 472 | 216 | 41.86% | 207 | 41.86% | 41.86% | 472 | 100.00% |
|  |  |  | POCIOVALISTEA | 1,330 | 1,272 | 1,217 | 824 | 61.95% | 788 | 61.95% | 61.95% | 1,217 | 100.00% |
|  |  |  | SITESTI | 354 | 338 | 324 | 354 | 100.00% | 338 | 100.00% | 100.00% | 324 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 5,070 | 4,849 | 4,639 | 3,537 | 69.76% | 3,382 | 69.76% | 69.76% | 4,639 | 100.00% |
| 12 | SAA TISMANA | TISMANA | TISMANA | 1,629 | 1,558 | 1,490 | 1,570 | 96.38% | 1,558 | 100.00% | 100.00% | 1,490 | 100.00% |
|  |  |  | CELEI | 536 | 512 | 490 | 420 | 78.36% | 512 | 100.00% | 100.00% | 490 | 100.00% |
|  |  |  | COSTENI | 712 | 681 | 652 | 680 | 95.51% | 681 | 100.00% | 100.00% | 652 | 100.00% |
|  |  |  | GORNOVITA | 384 | 367 | 351 | 320 | 83.33% | 367 | 100.00% | 100.00% | 351 | 100.00% |
|  |  |  | ISVARNA | 316 | 302 | 289 | 300 | 94.94% | 302 | 100.00% | 100.00% | 289 | 100.00% |
|  |  |  | POCRUIA | 1,013 | 969 | 927 | 975 | 96.25% | 969 | 100.00% | 100.00% | 927 | 100.00% |
|  |  |  | RACOTI | 265 | 254 | 243 | 240 | 90.57% | 254 | 100.00% | 100.00% | 243 | 100.00% |
|  |  |  | TOPESTI | 295 | 282 | 270 | 265 | 89.83% | 282 | 100.00% | 100.00% | 270 | 100.00% |
|  |  |  | VALCELE | 274 | 262 | 250 | 250 | 91.24% | 262 | 100.00% | 100.00% | 250 | 100.00% |
|  |  |  | VANATA | 272 | 260 | 249 | 215 | 79.04% | 260 | 100.00% | 100.00% | 249 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 5,696 | 5,447 | 5,211 | 5,235 | 91.91% | 5,447 | 100.00% | 100.00% | 5,211 | 100.00% |
| 13 | SAASOHODOL | TISMANA | SOHODOL | 873 | 835 | 799 | 873 | 100.00% | 835 | 100.00% | 100.00% | 799 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 873 | 835 | 799 | 873 | 100.00% | 835 | 100.00% | 100.00% | 799 | 100.00% |
| 14 | SAATURCENI | TURCENI | TURCENI | 3,786 | 3,621 | 3,464 | 2,156 | 56.95% | 3,621 | 100.00% | 100.00% | 3,464 | 100.00% |
|  |  |  | JILTU | 241 | 230 | 220 | 221 | 91.70% | 230 | 100.00% | 100.00% | 220 | 100.00% |
|  |  |  | GARBOVU | 346 | 331 | 317 | - | 0.00% | 331 | 100.00% | 100.00% | 317 | 100.00% |
|  |  |  | MURGESTI | 671 | 642 | 614 | - | 0.00% | 642 | 100.00% | 100.00% | 614 | 100.00% |
|  |  |  | STRAMBAJIU | 1,333 | 1,275 | 1,220 | - | 0.00% | 1,275 | 100.00% | 100.00% | 1,220 | 100.00% |
|  |  |  | VALEAVIEI | 409 | 391 | 374 | - | 0.00% | 391 | 100.00% | 100.00% | 374 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 6,786 | 6,490 | 6,209 | 2,377 | 35.03% | 6,490 | 100.00% | 100.00% | 6,209 | 100.00% |
| 15 | SAAPESTISANI | PESTISANI | PESTISANI | 1,035 | 990 | 947 | 885 | 85.51% | 847 | 85.51% | 85.51% | 947 | 100.00% |
|  |  |  | BOROSTENI | 439 | 420 | 402 | 426 | 97.04% | 408 | 97.04% | 97.04% | 402 | 100.00% |
|  |  |  | BRADICENI | 636 | 608 | 582 | 636 | 100.00% | 608 | 100.00% | 100.00% | 582 | 100.00% |
|  |  |  | FRANCESTI | 632 | 604 | 578 | 622 | 98.42% | 594 | 98.42% | 98.42% | 578 | 100.00% |
|  |  |  | GURENI | 369 | 353 | 338 | 369 | 100.00% | 353 | 100.00% | 100.00% | 338 | 100.00% |
|  |  |  | HOBITA | 279 | 267 | 255 | 235 | 84.23% | 226 | 84.23% | 84.23% | 255 | 100.00% |
|  |  |  | SEUCA | 115 | 110 | 105 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 105 | 100.00% |
|  |  | TOTAL |  | 3,505 | 3,352 | 3,207 | 3,173 | 90.53% | 3,035 | 90.53% | 90.53% | 3,207 | 100.00% |
| TOTAL ARIE PROIECT |  |  |  | 149,831 | 143,288 | 137,079 | 137,926 | 92.05% | 136,560 | 95.31% | 95.31% | 137,079 | 100.00% |
| 16 | SCOARTA | SCOARTA | SCOARTA | 4,548 | 4,350 | 4,161 | 4,111 | 90.40% | 3,932 | 90.40% | 100.00% | 4,161 | 100.00% |
| 17 | LELESTI | LELESTI | LELESTI | 1,741 | 1,665 | 1,593 | 1,483 | 85.20% | 1,419 | 85.20% | 100.00% | 1,593 | 100.00% |
| 18 | RUNCU | RUNCU | RUNCU | 4,987 | 4,769 | 4,562 | 3,655 | 73.30% | 3,496 | 73.30% | 100.00% | 4,562 | 100.00% |
| 19 | DANESTI | DANESTI | DANESTI | 3,638 | 3,480 | 3,329 | 3,576 | 98.30% | 3,421 | 98.30% | 100.00% | 3,329 | 100.00% |
| 20 | BAIADEFIER | BAIADEFIER | BAIADEFIER | - | - | 3,422 | - | 0.00% | - | 0.00% | 100.00% | 3,422 | 100.00% |
| 21 | ARCANI | ARCANI | ARCANI | - | - | 1,156 | - | 0.00% | - | 0.00% | 100.00% | 1,156 | 100.00% |
| TOTAL ARIE NEINCLUSA IN PROIECT |  |  |  | 14,914 | 14,264 | 18,223 | 12,826 | 86.00% | 12,267 | 86.00% | 100.00% | 18,223 | 100.00% |
| TOTAL ARIE OPERATA |  |  |  | 164,745 | 157,552 | 155,302 | 150,752 | 91.51% | 148,828 | 94.46% | 95.86% | 155,302 | 100.00% |

Tabel 11: Detalierea evolutiei gradului de conectare la apa

| Nr crt | Aglomerare | UAT | Localitatea |  | Populatie (loc) |  |  | Grad racordare (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2020 | 2023 | 2018 |  | 2020 |  | 2023 inainte de proiect | 2023 dupa proiect (POIM) |  |
|  |  |  |  |  | loc | loc | loc | loc | % | loc | % | loc | loc | % |
| 1 | TARGU JIU | TARGU JIU | TARGU JIU |  | 72,018 | 68,873 | 65,888 | 56,691 | 79% | 54,215 | 79% | 79% | 65,888 | 100% |
|  |  |  | BARSESTI |  | 650 | 621 | 594 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 594 | 100% |
|  |  |  | DRAGOIENI |  | 775 | 741 | 709 | 0 | 0% | 741 | 100% | 100% | 709 | 100% |
|  |  |  | IEZURENI |  | 755 | 722 | 691 | 365 | 48% | 722 | 100% | 100% | 691 | 100% |
|  |  |  | POLATA |  | 193 | 185 | 177 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 177 | 100% |
|  |  |  | PREAJBA MARE |  | 598 | 572 | 548 | 120 | 20% | 115 | 20% | 20% | 548 | 100% |
|  |  |  | ROMANESTI |  | 512 | 489 | 468 | 485 | 95% | 489 | 100% | 100% | 468 | 100% |
|  |  |  | SLOBOZIA |  | 868 | 830 | 794 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 794 | 100% |
|  |  |  | URSATI |  | 382 | 365 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 350 | 100% |
|  |  | TURCINESTI | TURCINESTI |  | 1,045 | 999 | 956 | 0 | 0% | 999 | 100% | 100% | 956 | 100% |
|  |  |  | CARTIU |  | 440 | 421 | 403 | 0 | 0% | 421 | 100% | 100% | 403 | 100% |
| Sub-total 1 |  |  |  |  | 78,236 | 74,818 | 71,578 | 57,661 | 74% | 57,702 | 77% | 77% | 71,578 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,661 |  | 57,702 | 55,203 |  | 71,578 |
| 2 | MOTRU | MOTRU | MOTRU |  | 14,488 | 13,855 | 13,255 | 13,597 | 94% | 13,003 | 94% | 94% | 13,255 | 100% |
|  |  |  | INSURATEI |  | 527 | 504 | 481 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 481 | 100% |
|  |  |  | PLOSTINA |  | 941 | 900 | 861 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 861 | 100% |
|  |  |  | ROSIUTA |  | 506 | 484 | 464 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 464 | 100% |
|  |  |  | DEALUL POMILOR |  | 213 | 204 | 195 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 195 | 100% |
| Sub-total 2 |  |  |  |  | 16,675 | 15,947 | 15,256 | 13,597 | 82% | 13,003 | 82% | 82% | 15,256 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,597 |  | 13,003 | 12,440 |  | 15,256 |
| 3 | BUMBESTI JIU | BUMBESTI JIU | BUMBESTI JIU |  | 5,637 | 5,391 | 5,157 | 5,460 | 97% | 5,222 | 97% | 97% | 5,157 | 100% |
|  |  |  | CURTISOARA |  | 377 | 361 | 345 | 350 | 93% | 335 | 93% | 93% | 345 | 100% |
|  |  |  | LAZARESTI |  | 112 | 107 | 102 | 103 | 92% | 98 | 92% | 92% | 102 | 100% |
|  |  |  | TETILA |  | 706 | 675 | 646 | 514 | 73% | 491 | 73% | 73% | 646 | 100% |
| Sub-total 3 |  |  |  |  | 6,832 | 6,534 | 6,250 | 6,427 | 94% | 6,146 | 94% | 94% | 6,250 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,427 |  | 6,146 | 5,879 |  | 6,250 |
| 4 | TARGU CARBUNESTI | TARGU CARBUNESTI | TARGU CARBUNESTI |  | 4,193 | 4,010 | 3,836 | 3,692 | 88% | 3,531 | 88% | 88% | 3,836 | 100% |
|  |  |  | CARBUNESTI SAT |  | 498 | 476 | 456 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 456 | 100% |
| Sub-total 4 |  |  |  |  | 4,691 | 4,486 | 4,292 | 3,692 | 79% | 3,531 | 79% | 79% | 4,292 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,692 |  | 3,531 | 3,378 |  | 4,292 |
| 5 | TICLENI | TICLENI | TICLENI |  | 4,121 | 3,941 | 3,770 | 983 | 24% | 940 | 24% | 24% | 3,770 | 100% |
| Sub-total 5 |  |  |  |  | 4,121 | 3,941 | 3,770 | 983 | 24% | 940 | 24% | 24% | 3,770 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983 |  | 940 | 899 |  | 3,770 |
| 6 | NOVACI | NOVACI | NOVACI |  | 1,617 | 1,546 | 1,480 | 780 | 48% | 746 | 48% | 48% | 1,480 | 100% |
|  |  |  | HIRISESTI |  | 414 | 396 | 379 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 379 | 100% |
|  |  |  | POCIOVALISTEA |  | 1,034 | 989 | 946 | 291 | 28% | 278 | 28% | 28% | 946 | 100% |
| Sub-total 6 |  |  |  |  | 3,065 | 2,931 | 2,805 | 1,071 | 35% | 1,024 | 35% | 35% | 2,805 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,071 |  | 1,024 | 980 |  | 2,805 |
| 7 | ROVINARI | ROVINARI | ROVINARI |  | 10,407 | 9,953 | 9,521 | 9,751 | 94% | 9,953 | 100% | 100% | 9,521 | 100% |
| Sub-total 7 |  |  |  |  | 10,407 | 9,953 | 9,521 | 9,751 | 94% | 9,953 | 100% | 100% | 9,521 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,751 |  | 9,953 | 9,521 |  | 9,521 |
| 8 | TISMANA | TISMANA | TISMANA |  | 1,509 | 1,443 | 1,380 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1,380 | 100% |
|  |  |  | ISVARNA |  | 316 | 302 | 289 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 289 | 100% |
|  |  |  | POCRUIA |  | 978 | 936 | 895 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 895 | 100% |
|  |  |  | COSTENI |  | 631 | 604 | 578 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 578 | 100% |
|  |  |  | CELEI |  | 411 | 393 | 376 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 376 | 100% |
| Sub-total 8 |  |  |  |  | 3,845 | 3,678 | 3,518 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 3,518 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3,518 |
| 9 | TURCENI | TURCENI | TURCENI |  | 3,398 | 3,250 | 3,109 | 1,600 | 47% | 1,530 | 47% | 47% | 3,109 | 100% |
|  |  |  | JILTU |  | 184 | 176 | 168 | 177 | 96% | 176 | 100% | 100% | 168 | 100% |
| Sub-total 9 |  |  |  |  | 3,582 | 3,426 | 3,277 | 1,777 | 50% | 1,706 | 50% | 50% | 3,277 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,777 |  | 1,706 | 1,632 |  | 3,277 |
| 10 | GARBOVU | TURCENI | GARBOVU |  | 304 | 291 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 279 | 100% |
|  |  |  | MIURGESTI |  | 652 | 624 | 597 | 0 | 0% | 624 | 100% | 100% | 597 | 100% |
|  |  |  | STRAMBA JIU |  | 1,234 | 1,180 | 1,129 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1,129 | 100% |
|  |  |  | VALEA VIEI |  | 396 | 379 | 362 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 362 | 100% |
| Sub-total 10 |  |  |  |  | 2,586 | 2,474 | 2,367 | 0 | 0% | 624 | 25% | 25% | 2,367 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 624 | 597 |  | 2,367 |
| 11 | PESTISANI | PESTISANI | PESTISANI |  | 995 | 952 | 910 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 910 | 100% |
|  |  |  | BOROSTENI |  | 439 | 420 | 402 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 402 | 100% |
|  |  |  | FRANCESTI |  | 632 | 604 | 578 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 578 | 100% |
|  |  |  | HOBITA |  | 271 | 259 | 248 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 248 | 100% |
|  |  |  | BRADICENI |  | 614 | 587 | 562 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 562 | 100% |
| Sub-total 11 |  |  |  |  | 2,951 | 2,822 | 2,700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 2,700 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2,700 |
| TOTAL acoperire apa uzata ARIE PROIECT |  |  |  |  | 136,991 | 131,010 | 125,334 | 94,959 | 69.3% | 94,629 | 72.2% | 72.2% | 125,334 | 100.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,959 |  | 94,629 | 90,529 |  | 125,334 |
| 12 | HOREZU, RUGI | HOREZU, RUGI | HOREZU, RUGI |  | 605 | 578 | 553 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 553 | 100% |
| 13 | RUNDCU | Balti, Baltisoara, spitalDobrita |  |  | 4,987 | 4,769 | 4,562 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30% | 1,370 | 30% |
| 14 | SCOARTA | SCOARTA | SCOARTA |  | 4,549 | 4,351 | 4,161 | 125 | 3% | 119 | 3% | 3% | 114 | 3% |
| 15 | LELESTI | LELESTI | LELESTI |  | 1,741 | 1,665 | 1,593 | 958 | 55% | 916 | 55% | 55% | 877 | 55% |
| 16 | DANESTI | DANESTI | DANESTI |  | 3,638 | 3,480 | 3,328 | 140 | 4% | 134 | 4% | 4% | 128 | 4% |
| TOTAL ARIE OPERATA NEINCLUSA IN PROIECT |  |  |  |  | 15,520 | 14,843 | 14,197 | 1,223 | 7.88% | 1,169 | 7.88% | 21% | 3,041 | 21% |
| TOTAL ARIE OPERATA |  |  |  |  | 152,511 | 145,853 | 139,531 | 96,182 | 63.1% | 95,798 | 65.7% | 67.1% | 128,375 | 92.0% |

Tabel 12: Detalierea evolutiei gradului de conectare la apa uzata

In prognoza evolutiei cererii individuale au fost luate in considerare urmatoarele elemente:

- Elasticitatea cantitatii determinata de tarife. In ultimii ani, consumul individual de apa a avut o tendinta usor descrescatoare in orasele mari si crescatoare in localitatile mici, care este prevazuta sa continue pe termen scurt, in principal datorita lipsei ajustarilor tarifare din aceasta perioada. Totusi, din cauza faptului ca in Romania nu s-au facut studii clare cu privire la nivelul factorului de elasticitate a pretului mai ales in cazul operatorilor regionali mici care vor creste gradul de conectare la servicii in anii urmatori, nu am utilizat un factor specific de elasticitate, dar am prognozat un trend specific pentru fiecare localitate pentru perioada pana in 2023, luand in considerare experienta si asteptarile companiei. De asemenea, ca urmare a cresterii venitului gospodariilor si scaderii indicelui de suportabilitate sub nivelul de 2,5%, consideram ca cresterile de tarife din anii urmatori nu vor avea un impact pe consumul individual de apa (cererea de apa va fi inelastica).

- Elasticitatea cantitatii determinata de bunastarea individuala (cresterea veniturilor gospodariilor pe termen lung va determina o crestere in cantitate). Pentru factorul de elasticitate al avutiei, am utilizat ipoteze asemanatoare celor utilizate in analiza cost-beneficiu POS Mediu. Pentru judetul Gorj am considerat un factor mediu de elasticitate a avutiei de 0,25 (aplicat cresterii PIB) in conformitate cu prevederile Ghidului ACB care a fost aplicat la cresterea PIB in termini reali incepand cu anul 2024 ducand la o crestere anuala a consumului individual de 0,88%.

Evolutia cererii individuale a fost pregatita avand in vedere situatia particulara a fiecarei localitati si in baza discutiilor cu operatorul. Prognoza a pornit de la cererea de apa curenta atat in zona operata cat si in cea ne operata pentru perioada 2015-2019. Informatiile colectate de la Operatorul Regional pentru aceasta perioada se refera la populatia totala inregistrata in zona proiectului, populatia conectata la servicii precum si cantitatile facturate anual de apa si apa uzata vandute catre consumatori. Gradul de conectare la servicii pe perioada istorica a fost calculat prin raportarea populatiei conectate la populatia totala din zona, iar consumul s-a calculat prin impartirea cantitatii facturate de apa sau apa uzata la populatia conectata la sisteme.

Tendinta consumului mediu individual este prezentata in graficul urmator:

Figura 6: Consum de apa individual (litrii/locuitor/zi)

Consumul specific la apa uzata este mai ridicat decat consumul specific la apa pentru ca o gospodarie care este conectata la ambele servicii are tendinta sa consume mai multa apa. De asemenea, pentru ca in modelul ACB este prezentata valoarea media la nivel de operator, tinand cont de consumuarile diferite si gradul de conectare diferit din fiecare localitati, atunci cand se face media, rezulta o serie de diferente.

In ceea ce priveste consumul de apa non-casnic (vanzari de apa facturata), au fost folosite urmatoarele ipoteze:

- A fost prognozata o crestere pe termen mediu (2020-2022) ca urmare proiectelor de dezvoltare aflate in derulare la nivel zonei proiectului. Au fost considerate investitii in unitati publice/industriale ce nu exista in prezent si anume: La Bumbesti Jiu Consiliul Judetean are in implementarea atragerea de investitii prin care vor fi create 1000 noi locuri de munca in parcul industrial, la Targu Jiu si la Motru vor fi finalizate noile stadione de fotbal, etc.

- A fost considerat ca in perioada pana in anul 2022 se vor contecta consumatori non-casnici care au acces la servicii la urmare a implementarii POS Mediu.

S-a considerat ca va fi inregistrat consumul maxim non-casnic de apa in anul 2023, intrucat odata cu scaderea populatiei scade automat si consumul public si industrial, iar per ansamblul consumul non-casnic specific, raportat la populatie creste, nu si volumul total facturat, care e maxim in 2023.

Cantitatea facturata de apa uzata a fost estimata pornind de la consumurile actuale, avand in vedere nivelurile de consum de apa uzata pentru fiecare categorie de consumatori si impactul proiectului de investitii.

Impactul implementarii proiectul PIOM este evidentiat in anul 2023 printr-o crestere de consum.

S-a considerat ca va fi inregistrat consumul maxim non-casnic in anul 2023, intrucat odata cu scaderea populatiei scade automat si consumul public si industrial, iar per ansamblul consumul non-casnic specific, raportat la populatie creste, nu si volumul total facturat, care e maxim in 2023 si ramane constant apoi pe perioada de analiza.

In ceea ce priveste consumul casnic de apa si apa uzata, se presupune ca generarea specifica de apa uzata pe cap de locuitor reprezinta aproximativ 100% din apa facturata (factorul de restituire considerat este de 100%), iar diferentele intre cantitatile facturate de apa si uzata pentru populatie provin de la diferentele de componenta ale aglomerarilor si a populatiei initiale conectate, precum si a celei suplimentare conectate in urma investitiei proiectului POIM.

Cantitatea de apa uzata non-casnica este mai mica si ramane mai mica decat cantitatea de apa pentru ca exista un numar de consumatori care folosesc apa in procese industriale si economice care nu presupune intoarcerea acesteia in canalizare. Pentru acesti clienti sunt stabiliti factori de restitutie specifici pentru fiecare caz in parte.

In prognozarea cererii pentru scenariul “Fara proiect” am utilizat aceleasi ipoteze generale si abordare ca in cazul scenariului “Cu proiect”. Evolutia cererii pentru scenariul “Fara proiect” este prezentata in tabelul urmator:

| Prognoza cererii | 2018 | 2020 | 2024 | 2031 | 2041 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatie totala | 161,148 | 157,552 | 155,302 | 136,644 | 114,449 | 97,828 |
| Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa | 147,461 | 148,828 | 148,867 | 130,982 | 109,706 | 93,774 |
| Grad de conectare la sistemul de apa | 91.5% | 94.5% | 95.9% | 95.9% | 95.9% | 95.9% |
| Populatie conectata la sistemul de canalizare | 94,352 | 95,798 | 93,570 | 82,328 | 68,953 | 58,942 |
| Grad de conectare la sistemul de canalizare | 63.2% | 65.7% | 67.1% | 67.1% | 67.1% | 67.1% |
| Consum individual de apa (l/pers/zi) | 94.4 | 98.9 | 104.8 | 112.4 | 122.7 | 131.6 |
| Consum de apa casnic (m3/an) | 5,082,668 | 5,372,637 | 5,695,218 | 5,374,763 | 4,913,821 | 4,505,159 |
| Consum de apa al restului consumatorilor (m3/an) | 2,146,733 | 2,281,759 | 2,426,296 | 2,426,296 | 2,426,296 | 2,426,296 |
| Cantitatea de apa facturata (m3/an) | 7,229,401 | 7,654,396 | 8,121,514 | 7,801,059 | 7,340,117 | 6,931,456 |
| Consum de apa uzata casnic (m3/an) | 3,543,030 | 3,475,689 | 3,725,711 | 3,498,372 | 3,179,175 | 2,901,638 |
| Consum de apa uzata al restului consumatorilor (m3/an) | 1,425,737 | 1,432,853 | 1,432,853 | 1,432,853 | 1,432,853 | 1,432,853 |
| Cantitatea de apa uzata facturata (m3/an) | 4,968,767 | 4,908,542 | 5,158,564 | 4,931,226 | 4,612,029 | 4,334,492 |
| NRW (apa care nu aduce venituri) (m3/an) | 10,332,761 | 10,297,778 | 10,186,841 | 10,186,841 | 10,186,841 | 10,186,841 |
| Nivelul NRW (m3/km/zi) | 26.6 | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |

Tabel 13: Proiectia cererii - scenariul “Fara proiect”

Proiectia detaliata a cererii poate fi gasita in Modelul Financiar ACB, foaia de calcul “Demand”.

# Consideratii privind schimbarile climatice si de mediu

Schimbarile climatice reprezinta un proces global cu care omenirea se confrunta in acest secol in ceea ce priveste protectia mediului. Prima actiune de combatere a acestui fenomen a avut loc in 1992 in Rio de Janeiro prin semnarea Conventiei Cadrul a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice, ratificata in Romania prin Legea Nr. 24/1994, prin care tarile semnatare au cazut de acord sa colaboreze pe termen lung in vederea stabilizarii nivelului de concentratie a gazelor cu efect de sera din atmosfera la un nivel care sa preintampine influenta umana periculoasa asupra sistemului climatic.

Dupa cinci ani, in Kyoto, Japonia, tarile dezvoltate au materializat actiunea de combatere a schimbarilor climatice prin asumarea angajamentelor de a limita si reduce emisiile de gaze cu efect de sera in perioada 2008-2012 si prin identificarea mijloacelor de cooperare international. Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice 2013-2020 abordeaza doua componente distincte: reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea realizarii obiectivelor nationale asumate, si adaptarea la efectele schimbarilor climatice, avand in vedere Componenta de Adaptare din Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice – ASC pentru perioada 2013-2020. Acest lucru are ca scop crearea unui cadru de actiune global si formularea unor linii directoare pentru a da posibilitatea fiecarui sector sau fiecarei institutii responsabila la nivel sectorial sa isi dezvolte propriul plan de actiune in conformitate cu principiile strategice nationale. Desi multe dintre aspectele referitoare la schimbarile climatice sunt asociate cu anumite niveluri de incertitudine cum ar fi cauzele, efectele, prognoza si asa mai departe, schimbarile climatice sunt de necontestat si necesita masuri urgente.

Prin urmare, este imperios ca Romania sa ia masurile corespunzatoare in vederea atenuarii impactului schimbarilor climatice pe teritoriul sau si sa protejeze oamenii de efectele adverse ale schimbarilor climatice.

Componenta de adaptare la schimbarile climatice din strategia actuala ofera o directie strategica de actiune la nivel national si nu reprezinta un plan de actiune. Principalele efecte si amenintari ale schimbarilor climatice – inclusiv fenomene meteorologice extreme precum valurile de caldura, secete, inundatii si altele – trebuie identificate si cuantificate pentru fiecare dintre aceste sectoare prioritare, simultan cu identificarea oportunitatilor acestor sectoare de adaptare a impactului schimbarilor climatice care poate fi semnificativ si care este de multe ori trecut cu vederea de catre factorii de decizie politica. S-a constatat faptul ca perioadele cu precipitatii intense duc la eroziunea solului si cresterea numarului de alunecari de teren, pierderea de materie organica din sol, ceee ce duce la o scadere dramatica a productiei agricole, risc de frecventa crescuta a inundatiilor si in special a viiturilor si alte astfel de evenimente. Un alt aspect semnalat este riscul de scadere a volumelor de apa disponibile pentru generarea de hidroenergie si a volumelor de apa de racire pentru centralele electrice si centralele nucleare, in special in timpul verilor foarte calduroase. Riscul de intreruperi in alimentarea cu energie electrica va creste deoarece temperaturile ridicate din timpul verii vor duce la cresterea cererii pentru aer conditionat. Acestea sunt doar cateva dintre efectele alarmante a schimbarilor climatice, ceea ce face ca Romania sa ia masuri fara intarziere.

Riscurile climatice au fost identificate pentru fiecare din optiunile analizate, fiind propusa spre implementare optiunea cu riscurile climatice cele mai reduse.

In scopul dezvoltarii unui proiect cat mai rezilient la schimbarile climatice, pentru fiecare risc identificat s-a decis identificarea masurilor de adaptare in scopul reducerii acestora la un nivel acceptabil sau eliminarea lor.

Masurile propuse asigura conformarea cu obiectivele SSC (reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea eficientei energetice si adaptarea la schimbarile climatice) si cu masurile pentru prevenirea riscurilor climatice si masurile non-structurale prevazute in Avizul de mediu pentru POIM menite sa intareasca rezilienta la dezastre naturale.

Proiectul, in combinatie cu schimbarile climatice, va avea efecte pozitive pentru mediul inconjurator prin masurile de reabilitare retele, statii de pompare, utilizarea eficienta a resurselor, cresterea eficientei energetice.

In tabelul urmator sunt prezentate efectele pozitive si/ sau negative ale proiectului asupra schimbarilor climatice:

| Nr. crt | Activitati din cadrul Proiectului | Efecte pozitive asupra schimbarilor climatice | Efecte negative asupra schimbarilor climatice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folosirea de utilaje mecanizate in perioada de executie a lucrarilor de modernizare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare. |  | Emisiile generate de motoarele utilajelor conduc la producerea gazelor cu efect de sera (impact negativ nesemnificativ). |
| 2 | Folosirea de autocamioane pentru aprovizionarea cu materiale diverse, pentru transportul deseurilor, a namolului, mentenanta, etc. |  | Emisiile din gazele de esapament conduc la producerea gazelor cu efect de sera (impact negativ nesemnificativ). |
| 3 | Reabilitarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apa potabila (captari, aductiuni, statii de tratare, statii de pompare, retelele de distributie apa potabila, rezervoare). | Optimizarea si reducerea consumurilor energetice si de apa. |  |
| 4 | Realizarea de noi SEAU -uri (Novaci, Tismana, Turceni, Pestisani); prevederea de sisteme de preluare vidanje (SEAU: Tg. Jiu, Tg. Carbunesti, Motru, Ticleni, Rovinari); | Reducerea emisiilor GES si cresterea calitatii emisarilor prin deversarea apei epurate la parametri solicitati prin Avizul de Gopodarire a Apelor |  |
| 5 | Extinderea si reabilitarea sistemelor zonale de canalizare (retele, statii de pompare). | Reducerea emisiilor GES. |  |
| 6. | Eliminarea namolului din SEAU si STAP prin tratare-valorificare in agricultura, depozitarea in depozite ecologice si arderea in centrale de la complexe energetice; reducerea volumului de namol prin executia la SEAU Tg. Jiu a instalatiei de uscare avansata a namolurilor (pana la 75-92% SU) ; instalatia va asigura urscarea termica pentru namolul preluat de la SEAU Tg. Jiu, Novaci, Rovinari, Tismana si Pestisani) ; | Reducerea emisiilor de GES (exclusiv transportul) | Emisii de GES, nesemnificative |

In urma studiilor efectuate si pe baza datelor obtinute in urma documentarii impuse de specificul unor astfel de lucrari, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- Lucrarile din proiect au in vedere extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din sistemele si aglomerarile studiate si nu vor constitui surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei, solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane sau a altor obiective din zona;

- De asemenea, proiectul propune marirea gradului de deservire a populatiei din aceste localitati;

- Prin implementarea proiectului se va realiza astfel un pas important spre alinierea la legislatia din domeniul protectiei mediului a Uniunii Europene, dar se va face si un nou pas de asimilare in schema clasica a statiilor de epurare din Romania a unor tehnologii performante de epurare cu eficienta ridicata si impact redus asupra factorilor de mediu;

- Sursele de apa propuse in proiect sunt surse sigure conform studiilor hidrogeologice, deci nu sunt influentate negativ de scaderea precipitatiilor. Accesul la apa nu este direct influentat de cantitatea de precipitatii;

- Ploi extreme – sursele de apa sunt influentate de cantitatea de ploi care va afecta capacitatea de sedimentare. O cantitate mare de apa va creste nivelul CCOCr si a oxigenului dizolvat. In acest caz riscul este de a avea o capacitate corespunzatoare de sedimentare a apei in vederea eliminarii substantelor organice. Un alt risc este acela de a forma trihalometani in procesele de dezinfectie cu clor a apei potabile, deci sa afecteze calitatea apei potabile distribuite.

- In cazul sedimentarii crescute, este nevoie de o optimizare a activitatilor de intretinere a rezervorului; este necesara si/sau schimbarea la o sursa de apa alternativa pentru a garanta accesul la apa. In caz de crestere a nivelurilor carbon organic dizolvat (COD), metoda de tratare are nevoie de ajustari pentru a reduce substanta organica si metoda de dezinfectie cu clor trebuie schimbata (cu ozon). Ca masura se impune monitorizarea regulata a calitati apei. Se impune o monitorizare a calitatii apei in rezervoare si o optimizare a programului de intretinere.

- Tot din cauza precipitatiilor extreme, statiile de epurare care se afla in apropierea raurilor pot fi inundate daca nu se respecta cerintele privind cotele indicate in studiile hidrologice. De asemenea, in cazul inundatiilor, statiilor de epurare vor deversa in emisari cantitati mai mari de poluanti datorita faptului ca procesul tehnologic este nefunctional.

Masuri impuse de proiect pentru rezolvarea problemelor impuse de schimbarile climatice:

- realizarea de investitii in instalatii si echipamente care sa conduca la economie de energie. Toate echipamentele propuse sunt echipamente cu consum mic de energie in scopul obtinerii unei economii de energie, au ca rezultat reducerea consumului final de energie, si implicit la scaderea emisiilor de GES.

- proiectare ecologica - toate cladirile care sunt propuse in proiect sunt prevazute cu izolatii si vor fi performante energetic;

- transportul va fi asigurat cu masini noi performante care sa tina cont de corelatia cu consumul de energie/combustibil si emisiile de gaze cu efect de sera. Conform Ordinului nr. 462/1993 referitor la traficul rutier, emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea autovehicolului. Pentru aceasta se vor utiliza doar masini si autovehicule care sunt verificate periodic la inspectiile tehnice in Romania;

- reducerea consumului de apa – prin proiectele propuse s-a incercat o eficientizare a regimului hidraulic al apei si apei uzate. Astfel, apa este distribuita din uzinile de apa unde exista disponibil de apa si este dirijata in mare parte gravitational spre consumator. De asemenea, prin inlocuirea conductelor se vor minimiza pierderile de apa si implicit necesarul de energie electrica necesar pentru pomparea acesteia;

- gestiunea deseurilor - In conformitate cu Hotararea nr. 856/16 august 2002 orice agent economic care prin activitatea lui genereaza deseuri este obligat sa tina o evidenta a gestiunii acestora in conformitate cu modelul prevazut in anexa 1 pentru fiecare tip de deseu. Datele se centralizeaza lunar/anual si se trimit ulterior Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj. In baza Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014, deseurile sunt clasificate in functie de activitatea care le genereaza. Fiecare tip de deseu este definit in mod individual printr-un cod. De asemenea, aceste deseuri sunt minimizate cantitativ, iar namolul care se obtine in cantitate mai mare este utilizat in agricultura, ca si fertilizant.

# Proiectare tehnica, estimari de cost si program de implementare

Estimarea costurilor de investitie este descrisa si prezentata in detaliu in capitolele respective ale Studiului de Fezabilitate. Costurile de investitie sunt estimate separat si detaliate pentru fiecare aglomerare, dar in scopul Analizei Cost-Beneficiu vom utiliza costurile de investitii globale pentru intregul proiect.

Costurile de investitie sunt estimate separat pentru extinderea, inlocuirea, reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apa (productie, transmisie, depozitare, distributie) si pentru constructii noi, inlocuire, reabilitare a infrastructurii de canalizare (colectare, transmisie, tratament). In scopul realizarii ACB, costul de ansamblu este impartit pe urmatoarele categorii, necesare pentru ca Planul de Finantare sa fie incorporat in formularul Aplicatiei:

- Taxe de planificare, design;

- Achizitionarea terenului;

- Constructii;

- Echipamente;

- Diverse si neprevazute;

- Supervizare in timpul constructiei;

- Asistenta tehnica;

- Publicitate.

Defalcarea costului de investitie este prezentata in urmatorul tabel:

| Costuri de investitii | u.m. | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Planificare / design | EUR | 1.689.849 |
| Achizitionare teren | EUR | - |
| Constructii | EUR | 125.624.665 |
| Echipamente | EUR | 17.551.263 |
| Diverse si neprevazute | EUR | 14.486.560 |
| Ajustari de pret (daca este cazul) | EUR | - |
| Asistenta tehnica | EUR | 7.703.789 |
| Publicitate | EUR | 261.402 |
| Supervizare in timpul constructiei | EUR | 4.675.928 |
| Sub-TOTAL | EUR | 172.093.456 |
| TVA | EUR | - |
| TOTAL | EUR | 172.093.456 |

Tabel 14: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului (in preturi constante)

Toate costurile cu investitiile de proiect, dupa cum a fost determinat in Studiul de Fezabilitate, sunt considerate eligibile pentru finantare.

Avand in vedere experienta de implementare a proiectului anterior de investitii POS Mediu, precum si tipul si natura investitiei actuale, in cadrul ACB am luat in considerare urmatorul program de implementare (ca procent din valoarea totala a investitiei):

- 2020: 5,0%;

- 2021: 15,0%;

- 2022: 30,0%;

- 2023: 50,0%

In perioada anterioara de programare, costurile cu investitiile au fost calculate atat in preturi constante, cat si in preturi actuale, avand in vedere programul de implementare si inflatia prognozata (cresterea preturilor). Avand in vedere acest aspect, in urmatorul tabel prezentam costurile cu investitiile si in preturi curente:

| Costuri de investitii | u.m. | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Planificare / design | EUR | 1.846.160 |
| Achizitionare teren | EUR | - |
| Constructii | EUR | 137.244.946 |
| Echipamente | EUR | 19.174.755 |
| Diverse si neprevazute | EUR | 15.826.567 |
| Ajustari de pret (daca este cazul) | EUR | - |
| Asistenta tehnica | EUR | 8.416.389 |
| Publicitate | EUR | 394.832 |
| Supervizare in timpul constructiei | EUR | 5.108.451 |
| Sub-TOTAL | EUR | 188.012.101 |
| TVA | EUR | - |
| TOTAL | EUR | 188.012.101 |

Tabel 15: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului (in preturi curente)

Factorul de ajustare cu inflatia folosit in analiza a fost calculat considerand inflatia anuala prognozata de catre Comisia Nationala de Prognoza fiind prezentat in tabelul urmator:

| Factor de ajustare | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esalonare investitii pe ani | 5,0% | 15,0% | 30,0% | 50,0% |
| Inflatie anuala previzionata | 3,00% | 2,80% | 2,60% | 2,40% |
| Inflatia cumulata | 3,00% | 5,88% | 8,64% | 11,24% |
| Factor de ajustare | 9,2500% |  |  |  |

Tabel 16: Calcularea factorului de ajustare cu inflatia

Mai multe detalii cu privire la defalcarea costurilor cu investitiile si componentele de cost pot fi gasite in Studiul tehnic de fezabilitate.

# Analiza financiara

# Metodologie

Analiza financiara realizata au fost considerate urmatoarele documente:

- Cerintele continute in Termenii de Referinta pentru proiectul curent (pregatirea Aplicatiei din Fonduri de Coeziune);

- “Ghid pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii. Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020”, emis de catre Comisia Europeana in Decembrie 2014;

- “Regulamentul de Implementare a Comisiei (UE) 2015/207” care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European in ceea ce priveste modelele de raportare a progresului, transmiterea informatiilor privind proiectele majore, planul integrat de actiuni, rapoartele de implementare privind obiectivele investitiilor de crestere economica si a numarului de joburi, declaratia de management, strategia de audit, raportul de audit si raportul annual de control si metodologia pentru realizarea analizei cost-beneficiu si in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de implementare privind obiectivul de cooperare teritoriala europeana”, Anexa III.

- “Regulamentul delegat de catre Comisie (EU) nr. 480/2014 care suplimenteaza regulamentul UE Nr. 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European ce contine prevederi comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European Maritim si pentru Pescuit si care cuprinde prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European, Fondului de Coeziune si ale Fondului European Maritim si pentru Pescuit, sectiunea III;

- “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de apa si apa uzata care vor fi finantate din Fondul de Coeziune si din Fondul European de Dezvoltare Regionala in 2014-2020” pregatit de catre Ministerul Fondurilor Europene si JASPERS pentru proiectele din sectorul de apa si apa uzata din Romania (varianta Octombrie 2017);

Obiectivul Analizei Financiare (FA) este acela de a evalua viabilitatea financiara si sustenabilitatea Proiectului pe intreaga durata de viata a acestuia.

In termeni generali analiza financiara ia in considerare toate datele relevante si informatiile disponibile din diverse surse si in special rapoartele, situatiile financiare si datele privind productia / serviciul furnizate de catre operator pentru anii 2016-2019. De asemenea FA ia in considerare date socio-economice si informatii cadru prezentate in Raportul de Master Plan, concepte tehnice, proiectii privind cererea si estimari de costuri, asa cum sunt detaliate in capitolele respective ale Studiului de Fezabilitate.

Conform standardelor UE privind Analiza de Cost-Beneficiu, aceasta si analiza financiara trebuie sa utilizeze “metoda incrementala”, ceea ce inseamna ca proiectul este evaluat pe baza diferentelor dintre scenariul “cu proiect” si un scenariu alternativ “fara proiect”. Pentru scenariul “cu proiect”, veniturile si costurile luate in considerare trebuie sa fie cele ale unui scenariu de activitate eficienta. Pentru scenariul “fara proiect” veniturile si costurile luate in considerare sunt cele ale “activitatii curente” fara investitii majore.

Analiza financiara contine urmatoarele componente:

- Proiectarea evolutiei datelor de baza relevante pentru proiect: (i) populatia, (ii) nivelul serviciilor, (iii) productia de apa, (iv) vanzarile de apa, (v) volumul de apa uzata generata, colectata si epurata, asa cum au fost estimate in Studiul de Fezabilitate pentru perioada 2020 – 2049; estimarea si proiectia datelor de dezvoltare corespunzatoare pentru scenariul “fara proiect”;

- Proiectarea si alocarea investitiei totale si a costurilor de reinvestire pentru proiectul de apa si apa uzata propus si a costurilor suplimentare cerute de investitie, asa cum a fost estimat in Studiul de Fezabilitate pentru perioada 2020 – 2049;

- Strategia de contractare si achizitii conform reglementarilor legislatiei romane;

- Proiectia costurilor de exploatare pentru o operare si intretinere adecvata a sistemelor de apa si apa uzata reabilitate si extinse ale OR, pentru a asigura standardele de servicii dorite si intreaga durata de viata tehnica a investitiei in conditiile existente in zona studiata, asa cum este estimat in Studiul de Fezabilitate pentru perioada 2020 – 2049; estimarea si proiectia unor costuri anuale de exploatare adecvate pentru scenariul “fara proiect”;

- Strategia de tarifare pentru proiectarea unor tarife corespunzatoare pentru activitatile de apa si apa uzata, luand in considerare atat acoperirea completa a costurilor cat si suportabilitatea populatiei; ipoteze adecvate pentru stabilirea tarifului la scenariul “fara proiect”;

- Proiectia veniturilor din vanzarea serviciilor de apa si apa uzata catre consumatorii casnici si industriali conectati in zona proiectului atat pentru scenariul “cu proiect” cat si pentru scenariul “fara proiect”;

- Proiectia performantelor financiare ale operatorului regional pe perioada evaluata din 2020 pana in 2049;

- Determinarea nivelului necesar de interventie a UE (in conformitate cu “Ghidul CE privind metodologia de realizare a Analizei Cost Beneficiu pentru proiectele de investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020.”);

- Elaborarea unui Plan de Finantare corespunzator.

Analiza financiara se bazeaza pe datele anului de baza 2016- 2019 si este realizata pentru perioada 2020 – 2049 care cuprinde perioada de implementare a proiectului din 2020 pana in 2023 si o perioada de exploatare de circa 27 de ani din 2023 pana in 2049. Anul de baza (ultimul an cu date istorice) in realizarea prognozei este anul 2019.

Pentru testarea sustenabilitatii si calcularea valorii rezidule a investitiei, prognoza finnciara a fost extinsa pana in anul 2061 folosind o abordare liniara dupa anul 2049.

In realizarea prognozei a fost folosit scenariul macro-economic emis de catre Comisia Nationala de Prognoza, „Prognoza principalilor indicatori macroeconomici, 2019-2023”, editia Noiembrie 2019/ Ianuarie 2020 (combinatie).

| Date macroeconomice |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inflatie | % | 4,0% | 3,0% | 2,8% | 2,6% | 2,4% |
| Produs Intern Brut (PIB) | % | 4,1% | -1,9% | 4,2% | 4,2% | 4,0% |
| Crestere a salariilor in termeni reali | % | 10,7% | 2,8% | 4,4% | 4,3% | 4,2% |
| Cursul mediu de schimb (RON/EUR) | RON/EUR | 4,75 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |

Tabel 17: Scenariul macro-economic folosit la prognoza financiara

# Costuri de investitie

Costurile de investitie estimate contin in primul rand costurile de investitie ale proiectului ce va fi implementat in perioada 2020 – 2023 (parte din Planul de Investitii pe termen lung) si in plus costuri de inlocuire si costuri de investitie suplimentare necesare pana la orizontul anului 2061. Costurile de investitie sunt estimate separat pentru extindere, inlocuire, reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apa (productie, transport, stocare, distributie) cat si pentru constructii noi, inlocuire, reabilitare a infrastructurii de apa uzata (colectare, transport, epurare).

# Costuri de investitie

Costul de investitie este esalonat pe o baza anuala conform programului de implementare. Luand in considerare experienta implementarii proiectului de investitii anterior din POS Mediu si tipul si natura investitiilor curente, am luat in considerare in cadrul ACB curente urmatoarea schema de implementare (ca procent din valoarea totala a investitiilor):

- 2020: 5,0%;

- 2021: 15,0%;

- 2022: 30,0%;

- 2023: 50,0%

Defalcarea costurilor de investitii este prezentata in tabelul de mai jos:

| Costuri de investitie | u.m. | TOTAL | APA | APA UZATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectare | EUR | 1.689.849 | 611.591 | 1.078.258 |
| Achizitie teren | EUR | - | - | - |
| Constructii | EUR | 125.624.665 | 45.466.144 | 80.158.521 |
| Instalatii si echipamente | EUR | 17.551.263 | 6.352.162 | 11.199.101 |
| Diverse si neprevazute | EUR | 14.486.560 | 5.242.983 | 9.243.577 |
| Ajustarea preturilor (daca e cazul) | EUR | - |  |  |
| Asistenta tehnica | EUR | 7.703.789 | 2.788.159 | 4.915.630 |
| Publicitate | EUR | 361.402 | 130.799 | 230.603- |
| Supervizare | EUR | 4.675.928 | 1.692.314 | 2.983.614 |
| Sub-TOTAL | EUR | 172.093.456 | 62.284.153 | 109.809.303 |
| (TVA si alte taxe si avize) | EUR | - | - | - |
| TOTAL | EUR | 172.093.456 | 62.284.153 | 109.809.303 |

Tabel 18: Defalcarea costurilor de investitii ale proiectului

Toate costurile de investitie ale proiectului asa cum au fost determinate in cadrul Studiului de Fezabilitate sunt considerate costuri eligibile pentru a fi finantate din fonduri europene.

# Costuri de inlocuire

Costurile de inlocuire includ costurile care au aparut in perioada de referinta pentru a inlocui utilajele si /sau echipamentele cu durata scurta de viata. Costurile de inlocuire au fost calculate luand in considerare urmatoarea categorie de investitii:

- Costuri de inlocuire aferente proiectului propus;

- Costuri de inlocuire aferente proiectului de investitii POS Mediu;

Costurile de inlocuire pentru activele realizate in cadrul proiectului au fost calculate luand in considerare durata de viata utila a activelor pe categorii de active:

- Activitatea de apa:

  - Lucrari principale:

    - Surse de apa: 25 de ani;

    - Aductiuni apa: 60 ani;

    - Statie de tratare a apei: 30 ani;

    - Rezervoare: 50 ani;

    - Statii de pompare: 30 ani;

    - Retea de distributie a apei: 60 ani;

    - Altele: 40 ani;

  - Statii si echipamente:

    - Surse de apa: 15 ani;

    - Aductiuni apa: 15 ani;

    - Statie tratare apa: 15 ani;

    - Rezervoare: 15 ani;

    - Statii de pompare: 10 ani;

    - Retea de distributie a apei: 15 ani;

    - Altele: 15 ani;

- Activitatea de apa uzata:

  - Lucrari principale:

    - Retea de apa uzata: 50 ani;

    - Statii de pompare: 30 ani;

    - Statie de Epurare Apa Uzata: 30 ani;

  - Statie si echipamente:

    - Retea de apa uzata: 15 ani;

    - Statii de pompare: 10 ani;

    - Statie de Epurare Apa Uzata: 15 ani;

- Echipamente: 10 ani.

Aceste perioade de amortizare au fost stabilite luand in considerare bunele practici internationale privind durata de viata a activelor (exemple din Olanda si Marea Britanie), aceste perioade fiind agreate cu JASPERS si fiind folosite in majoritatea Analizelor Cost-Beneficiu pregatite pentru proiecte POIM pana acum.

Pentru activele finantate in cadrul proiectului POS Mediu (valoare totala aproximativa de 52 millionae euro), s-a folosit o abordare mai siplista considerandu-se doar doua categorii de active:

- Constructii civile (main works) cu o perioada medie de amortizare de 40 de ani;

- Instalatii si echipamenete cu o perioada medie de amortizare de 15 ani;

Aceasta abordarea este in line cu cea folosita la proiectul POS Mediu si a fost agreata de JASPERS in proiectele deja aprobate.

Amortiarea aferenta activelor rezultate din implementarea POS Mediu (inclusiv si componenta fazata) a fost calculata in modelul financiar incepand cu 2018 (deoarece in anii anteriori operatorul nu a calculat amortizarea aferente activelor POS Mediu finalizate) pentru a ilustra perioada normala de amortizare si pentru a vedea cand va fi nevoie de reinvestitii. Am considerat aceasta abordare mai simplista atat pentru scenariul „Cu proiect” cat si scenariul „Fara proiect” avand impact incremental zero.

Costurile totale de reinvestire aferente proiectului POIM luate in considerare pentru analiza reprezinta 29.2 milioane Euro. Calculul detaliat si programarea costurilor de investitii sunt prezentate in modelul financiar ACB, foaia de calcul “Investitii”.

# Valoarea reziduala

Valoarea reziduala reflecta capacitatea potentiala de utilizare ramasa a activelor imobilizate a caror durata de viata economica nu a fost complet epuizata. Conform Articolului 18 (valoarea reziduala a investitiilor) din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr.480/2014, pentru activele din proiect cu o durata de viata economica in exces fata de perioada de referinta, valoarea reziduala va fi stabilita prin “calcularea valorii actualizate nete a fluxului de numerar generat din operare in anii de viata ramasa” considerand durata medie ponderata de amortizare a investitiei. Conform recomandarii din ghidul ACB, la categoria flux de numerar generat am considerat amortizarea anuala corectata cu valoarea reinvestitiilor.

Pentru analiza curenta am calculat valoarea reziduala prin luarea in considerare a fluxului de numerar ajustat pentru durata de viata ramasa a activelor considerand durata medie ponderata de amortizare a investitiei, avand in vedere fluxul de numerar din perioada 2050 pana in 2068 (19 de ani). Valoarea reziduala rezultata din analiza este de 42.2 milioane Euro (neactualizata, la nivelul anului 2049).

Calculul detaliat al valorii reziduale este prezentat in modelul financiar al ACB, foaia de calcul “Investment”.

# Venituri si costuri de exploatare

# Costuri de exploatare

Costurile de exploatare sunt estimate in mod agregat pentru zona de furnizare a serviciilor acoperita de OR. Costurile de exploatare au la baza valoarea inregistrata si furnizata de OR pentru anii 2018 si 2019 (in RON si apoi transformata in EUR la un curs mediu de schimb) si sunt apoi proiectate anual conform calendarului de implementare pentru perioada 2020 pana in 2049 in Euro (preturi constante).

Incepand cu anul 2020 locuitorii care au acces la servicii in prezent dar care nu s-au conectat la sistem, s-a considerat ca se vor conectat incepand cu anul 2020. In anul 2020 operatorul regional opereaza complet toate localitatile din aria proiectului care au sisteme de apa si canalizare. Incepand cu 2023 (primul an de exploatare al echipamentelor din proiect), costurile de exploatare iau in considerare impactul noului proiect.

Dupa cum a fost mentionat in abordarea generala, categoriile specifice de costuri de exploatare vor spori in termeni reali cu ratele de crestere anuala prezentate in modelul financiar al ACB, foaia de calcul “Input”. Utilizand aceste rate anuale de crestere, diferitele categorii de costuri de exploatare vor spori in termeni reali in perioada 2020 pana la 2049 dupa cum urmeaza:

| Nr. | Categorii de costuri | Crestere % (in termeni reali) 2020-2049 |
| --- | --- | --- |
| (1) | Crestere in termeni reali a costurilor materiale | 34,8% |
| (2) | Crestere in termeni reali a costurilor cu energia electrica | 56,3% |
| (3) | Crestere in termeni reali a costurilor cu intretinerea | 34,8% |
| (4) | Crestere in termeni reali a altor costuri | 34,8% |
| (5) | Crestere in termeni reali a salariilor medii | 83,1% |

Tabel 19: Factori de crestere in termeni reali pentru diferite categorii de costuri de exploatare

Activitatea de apa – Scenariul “Cu Proiect”

Estimarea costurilor de exploatare se realizeaza separat pe fiecare categorie de cost prin prezentarea principalelor ipoteze utilizate si a rezultatelor obtinute. Proiectarea costurilor de exploatare pentru activitatea de apa in scenariul “cu proiect” este prezentata in tabelul urmator:

| Costuri exploatare – activitatea de apa | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa bruta | 221,284 | 437,577 | 324,275 | 343,759 | 369,520 | 391,289 |
| Materiale | 279,482 | 288,545 | 302,854 | 321,050 | 345,110 | 365,440 |
| Electricitate | 385,108 | 390,885 | 431,798 | 476,188 | 537,786 | 592,414 |
| Salarii brute | 3,441,037 | 3,513,741 | 4,438,770 | 5,099,622 | 6,065,718 | 6,968,792 |
| Taxe aferente salariilor | 72,704 | 72,704 | 91,844 | 105,518 | 125,508 | 144,194 |
| Intretinere si reparatii | 6,652 | 6,719 | 965,465 | 1,037,945 | 1,146,537 | 1,241,535 |
| Servicii prestate de terti | 322,262 | 325,485 | 335,347 | 363,133 | 401,125 | 434,361 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 6,659 | 6,725 | 344,518 | 373,063 | 412,094 | 446,239 |
| Total | 4,735,188 | 5,042,381 | 7,234,871 | 8,120,279 | 9,403,397 | 10,584,264 |

Tabel 20: Costuri de exploatare – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)

In scenariul “Cu Proiect” costurile de exploatare pentru activitatea de apa se anticipeaza ca vor spori de la 4,7 milioane EUR in 2019 la 7,2 milioane in 2023 si apoi vor atinge un nivel de 10,5 milioane EUR pana in anul 2049.

Majoritatea componentelor proiectului POS Mediu sunt deja finalizate iar impactul operatorii acestora este deja inclus in costurile de operare pe anul 2019. Pentru contractele care sunt inca nefinalizate, situatia este urmatoarea:

| Obiectiv | Impact |
| --- | --- |
| Sursa de apa Motru | Fara impact pe costurile de operare |
| Reabilitarea surselor de apa si a statie de tratare din Tg. Jiu | Fara impact pe costurile de operare |
| Reabilitarea surselor de apa si a statie de tratare din Bumbesti Jiu | Fara impact pe costurile de operare |

Costurile cu apa bruta au fost calculate luand in considerare urmatoarele doua elemente principale:

- Cantitatea de apa bruta: s-a plecat de la cantitatea de apa bruta necesara funizarii servicului in prezent si s-a considerat prognoza productiei de apa ca urmare a evolutiei consumului si a pierderilor de apa;

- In modelul financiar, sectiunea „Demand” se prezinta acum nivelul de pierderi de apa istoric (pana in 2019) care este corelat cu cel din SF bazat pe masuratori. In costurile de operare istorice, s-au pastrat insa cantitatile care au fost efectiv platite de catre operatorul regional catre ANAR. Incepand cu anul 2020, s-a considerat ca operatorul regional va plati catre ANAR nivelul real de apa bruta si acesta a fost folosit in costuri (corelat cu SF-ul).

- In anul 2023 se inregistreaza a scadere a consumului de apa bruta ca urmare a reducerii pierderilor de apa determinate de implementarea proiectului.

- Tariful apei brute: pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;

Proiectarea costurilor cu apa bruta este prezentata in tabelul urmator:

| Costuri cu apa bruta | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | 17,562,162 | 17,952,174 | 12,912,566 | 12,641,010 | 12,301,326 | 12,029,292 |
| Pret mediu | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.033 |

Tabel 21: Costurile cu apa bruta – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)

Costurile materiale au fost calculate pe baza urmatoarelor ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de apa produsa, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul consumului de apa (costuri variabile);

- Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

Costurile suplimentare cu matrialele ca urmare a implementarii proiectului sunt prezentate in tabelul urmator:

| UAT | Materiale (EUR/an) - cost suplimentar |
| --- | --- |
| Targu Jiu | 51,691 |
| Targu Carbunesti | 93 |
| Motru | 48 |
| Ticleni | 11,257 |
| Bumbesti Jiu | 1,895 |
| Novaci | 1,233 |
| Rovinari | 15,014 |
| Tismana | 373 |
| Turceni | 6,180 |
| Pestisani | 1,238 |
| TOTAL | 89,021 |

Tabel 22: Impactul proiectului POIM pe costurile materiale – activitatea de apa

Costurile cu energia electrica au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul consumului de apa (costuri variabile);

- Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu energia electrica asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

- Cresterea nivelul de apa  bruta din 2020 are legatura doar cu cresterea costurilor de apa bruta. Nivelul real de apa pompata si implicit consumurile energetice inregistrate de operator raman identice pentru ca aceasta ajustare are strict efect contabil si nu efect operational deci nu are impact asupra consumului de energie electrica.

- Impartita pe 3 categorii:

  - Cantitatea aferenta sistemului actual de operare;

  - Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POS Mediu (nu are impact);

  - Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POIM;

Proiectia costurilor cu energia electrica este prezentata in urmatorul tabel:

| Energia electrica | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate aferenta sistemului de operare actual | 3,485,500 | 3,485,500 | 2,507,036 | 2,454,312 | 2,388,361 | 2,335,544 |
| Cantitate aferenta componentelor de investitii din POS I | - | - | - | - | - | - |
| Cantitate aferenta componentelor de investitii din POIM | - | - | 1,175,095 | 1,150,382 | 1,119,470 | 1,094,714 |
| Consum total de energie electrica | 3,485,500 | 3,485,500 | 3,682,131 | 3,604,695 | 3,507,831 | 3,430,258 |
| Pret mediu | 0.110 | 0.112 | 0.117 | 0.132 | 0.153 | 0.173 |

Tabel 23: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)

Costurile suplimentare cu energia electrica ca urmare a implementarii proiectului sunt prezentate in tabelul urmator:

| UAT | Cantitati energie suplimentare in POIM (kwh/an) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statii de pompare | Statii de tratare |
| Targu Jiu | 76,314 | 138,700 |
| Targu Carbunesti | 14,600 | 7,300 |
| Motru | 105,120 | 137,240 |
| Ticleni | - | - |
| Bumbesti Jiu | - | 91,250 |
| Novaci | 83,220 | 84,680 |
| Rovinari | 14,600 | 70,080 |
| Tismana | 30,660 | 21,900 |
| Turceni | 43,800 | 20,571 |
| Pestisani | - | 105,120 |
|  | 26,280 | 103,660 |
| TOTAL | 394,594 | 780,501 |

Tabel 24: Impactul proiectului POIM pe consumurile energetice – activitatea de apa

Costurile cu personalul au fost calculate avand in vedere urmatoarele ipoteze:

- Pornind de la numarul actual de angajati si luand in considerare impactul implementarii proiectului de investitii asupra numarului de angajati (crestere sau scadere);

- Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu personalul prezentata in scenariul macroeconomic.

Proiectia costului cu personalul este prezentata in tabelul urmator:

| Personal | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar | 344 | 344 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Salariu mediu brut | 851,2 | 851,2 | 965,8 | 1.109,6 | 1.319,8 | 1.516,3 |
| Taxe aferente salariilor | 17,6 | 17,6 | 20,0 | 23,0 | 27,3 | 31,4 |
| Procentul taxelor in salariile brute | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |

Tabel 25: Costurile cu personalul – Activitatea de apa – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)

Numarul suplimentare de anagjati necesari ca urmare a implementarii proiectului este prezentat in tabelul urmator:

| UAT | Personal (nr angajati) suplimentar POIM |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statii de pompare | Statii de tratare |
| Targu Jiu | - | 2 |
| Targu Carbunesti | 2 | 4 |
| Motru | 2 | 4 |
| Ticleni | 1 | 3 |
| Bumbesti Jiu | 4 | 4 |
| Novaci | - | 4 |
| Rovinari | 1 | 2 |
| Tismana | - | - |
| Turceni | - | 2 |
| Pestisani | - | 4 |
| TOTAL | 10 | 29 |

Tabel 26: Numarul suplimentar de angajati ca urmare a implementarii POIM – activitatea de apa

Operatorul regional din Gorj raporteaza un numar de angajati directi pe lungimea de retea care se situeaza usor peste mediei sectorului in anul 2018, indicand un relativ optim al numarului de angajati.

Figura 7: Numarul de angajati directi din activitatea de apa pe lungimea de retea

Costul mediu cu un angajat (inclusiv taxe) la nivelul companiei din Gorj in anul 2018, conform informatiilor disponibile pe platforma de benchmarking, inregistra o valoare cu 7% mai scazuta decat media de circa 3.800 RON/luna/angajat calculata la nivelul sectorului de apa din Romania, ceea ce indica faptul ca majorarile din ultimii ani ale salariilor nu vor pune probleme care sa afecteze stabilitatea financiara a companiei pe viitor.

Figura 8: Costul mediu cu un angajat (inclusive taxe) (RON/angajat/luna)

Compararea performantelor cu media sectorului rezultata din exercitiul national de benchmarking arata ca politica de personal a operatorului regional din Gorj este una prudenta si nu necesita ajustari ale numarul de personal sau a salariului mediu.

Costurile cu intretinerea au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Pornesc de la nivelul actual si iau in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;

- Costurile de intretinere aferente investitiilor:

  - 2,00% din valoarea statiei si utilajelor;

  - 1,00% din valoarea lucrarilor principale;

- Costurile de intretinere pentru activele realizate POS Mediu au fost incluse gradual incepand cu anul 2021 pentru ca operatorul are nevoie de cresteri de tarife pentru a avea resure financiare care sa acopere cresterea de costuri necesara intretinerii. Costurile de intretinere includ valoarile atat pentru POS Mediu cat si pentru POS Mediu fazat. In anul 2020, pana acum, operatorul regional nu a inregistrat astfel de costuri asa ca s-a considerat ca ele vor aparea incepand cu anul 2021.

Alte chletuieli de exploatare: pornind de la nivelul actual, care este ajustat astfel incat sa ia in considerare impactul proiectului de investitii, precum si cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic. A fost considerat ca in anul 2023 nivelul acestora va fi crescut la 5% din costurile de operare pentru a asigura o dezvoltare durabila.

O analiza la nivelul operatorilor regionali din Romania a aratat ca nivelul altor cheltuieli din exploatare (in general cheltuieli generale si administrative) au o pondere intre 5-10% din total cheltuieli din exploatare. Nivelul reduse al altor cheltuieli din exploatare la operatorul regional din Gorj are legatura si cu nivelul redus al disponibilitatilor financiare generate in fiecare an ceea ce face ca nivelul acestor cheltuieli sa fie redus.

Tinand cont de acest lucru si tinand cont de discutiile avute cu JASPERS pe alte proiecte deja aprobate din care a rezultat ca operatorii regionali trebuie sa inregistreze o serie de cheltuieli pentru a asigura un nivel adecvat de servicii si o dezvoltare durabila, s-a deciz ca nivelul acestor cheltuieli sa fie stabilit la nivelul de 5% din valoarea celorlalte cheltuieli acesta fiind un nivel minim care asigura o dezvololtare durabila si un nivel performant al serviciilor la nivelul operatorului regional.

In aceste categorii de costuri vor intra urmatoarele categorii de costuri (exemple) care acum au un nivel foarte redus: cheltuieli de transport de bunuri si servicii, cheltuieli de marketing, cheltuieli legate de Scada si GIS, taxe locale (care vor creste dupa finalizarea proiectului POIM), chletuieli cu provizioanele, cheltuieli cu telecomunicatiile (legate de scada si gis), etc.

Activitatea de apa – Scenariul “Fara proiect”

Proiectarea costurilor de exploatare este prezentata separat pentru fiecare categorie de cost prin evidentierea principalelor ipoteze utilizate si a rezultatelor obtinute. Estimarea costurilor de exploatare pentru activitatea de apa in scenariul “fara proiect” este prezentata in tabelul urmator:

| Costuri de exploatare – activitatea de apa | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa bruta | 221,284 | 437,577 | 459,781 | 489,162 | 526,493 | 556,824 |
| Materiale | 279,482 | 288,545 | 303,187 | 322,561 | 347,178 | 367,178 |
| Energie electrica | 385,108 | 390,885 | 416,849 | 461,359 | 521,705 | 573,994 |
| Salarii brute | 3,441,037 | 3,513,741 | 3,986,781 | 4,580,340 | 5,448,060 | 6,259,176 |
| Taxe aferente salariilor | 72,704 | 72,704 | 82,492 | 94,774 | 112,728 | 129,511 |
| Operare si intretinere | 6,652 | 6,719 | 264,563 | 286,484 | 316,456 | 342,677 |
| Servicii prestate de terti | 322,262 | 325,485 | 335,347 | 363,133 | 401,125 | 434,361 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 6,659 | 6,725 | 292,450 | 316,681 | 349,813 | 378,798 |
| Total | 4,735,188 | 5,042,381 | 6,141,449 | 6,914,493 | 8,023,558 | 9,042,519 |

Tabel 27 : Costuri de exploatare – Activitatea de apa – Scenariul ”Fara Proiect” (sume in EUR)

In scenariul “fara proiect” costurile de exploatare pentru activitatea de apa se anticipeaza ca vor creste de la 4,7 milioane EUR in 2019 la un nivel de 6,1 milioane EUR in 2023 si apoi pana la un nivel de 9,0 milioane EUR pana in anul 2049.

Costurile cu apa bruta au fost calculate luand in considerare urmatoarele 2 elemente principale:

- Cantitatea de apa bruta: s-a plecat de la cantitatea de apa bruta necesara funizarii servicului in prezent si s-a considerat prognoza productiei de apa ca urmare a evolutiei consumului si a pierderilor de apa;

- In modelul financiar, sectiunea „Demand” se prezinta acum nivelul de pierderi de apa istoric (pana in 2019) care este corelat cu cel din SF bazat pe masuratori. In costurile de operare istorice, s-au pastrat insa cantitatile care au fost efectiv platite de catre operatorul regional catre ANAR. Incepand cu anul 2020, s-a considerat ca operatorul regional va plati catre ANAR nivelul real de apa bruta si acesta a fost folosit in costuri (corelat cu SF-ul).

- Tariful apei brute: pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;

Proiectarea costurilor cu apa bruta este prezentata in tabelul urmator:

| Costuri cu apa bruta | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | 17,562,162 | 17,952,174 | 18,308,355 | 17,987,900 | 17,526,958 | 17,118,297 |
| Pret mediu | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.033 |

Tabel 28: Costuri cu apa bruta – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)

Costurile materiale au fost calculate pe baza urmatoarelor ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul consumului de apa (costuri variabile);

- Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

Costurile cu energia electrica au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de apa produse, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul consumului de apa (costuri variabile);

- Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu energia electrica asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

- Impartita pe 3 categorii:

  - Cantitatea aferenta sistemului actual de operare;

  - Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POS I;

- Cresterea nivelul de apa  bruta din 2020 are legatura doar cu cresterea costurilor de apa bruta. Nivelul real de apa pompata si implicit consumurile energetice inregistrate de operator raman identice pentru ca aceasta ajustare are strict efect contabil si nu efect operational deci nu are impact asupra consumului de energie electrica.

Proiectia costurilor cu energia electrica este prezentata in urmatorul tabel:

| Costuri cu energia electrica | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate aferenta sistemului de operare actual | 3,485,500 | 3,485,500 | 3,554,654 | 3,492,436 | 3,402,942 | 3,323,599 |
| Cantitate aferenta componentelor de investitii din POS I | - | - | - | - | - | - |
| Cantitate aferenta componentelor de investitii din POIM | - | - | - | - | - | - |
| Consum total de energie electrica | 3,485,500 | 3,485,500 | 3,554,654 | 3,492,436 | 3,402,942 | 3,323,599 |
| Pret mediu | 0.110 | 0.112 | 0.117 | 0.132 | 0.153 | 0.173 |

Tabel 29: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)

Costurile cu personalul au fost calculate avand in vedere urmatoarele ipoteze:

- Pornind de la numarul actual de angajati si mentinerea constanta a acestuia;

- Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu personalul prezentata in scenariul macroeconomic.

Proiectia costului cu personalul este prezentata in tabelul urmator:

| Personal | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Salariu mediu brut | 851,2 | 851,2 | 965,8 | 1.109,6 | 1.319,8 | 1.516,3 |
| Taxe aferente salariilor | 17,6 | 17,6 | 20,0 | 23,0 | 27,3 | 31,4 |
| Procentul taxelor in salariile brute | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |

Tabel 30: Costuri cu personalul – Activitatea de apa – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)

Costurile cu intretinerea au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Pornesc de la nivelul actual si iau in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;

- Costurile de intretinere aferente investitiilor:

  - 2,00% din valoarea statiei si utilajelor;

  - 1,00% din valoarea lucrarilor principale;

- Costurile de intretinere pentru activele realizate POS Mediu au fost incluse incepand cu anul 2021 pentru ca operatorul are nevoie de cresteri de tarife pentru a avea resure financiare care sa acopere cresterea de costuri necesara intretinerii. Costurile de intretinere includ valoarile atat pentru POS Mediu cat si pentru POS Mediu fazat.

Alte chletuieli de exploatare: pornind de la nivelul actual, care este ajustat astfel incat sa ia in considerare impactul proiectului de investitii, precum si cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic. A fost considerat ca in anul 2023 nivelul acestora va fi crescut la 5% din costurile de operare pentru a asigura o dezvoltare durabila.

O analiza la nivelul operatorilor regionali din Romania a aratat ca nivelul altor cheltuieli din exploatare (in general cheltuieli generale si administrative) au o pondere intre 5-10% din total cheltuieli din exploatare. Nivelul reduse al altor cheltuieli din exploatare la operatorul regional din Gorj are legatura si cu nivelul redus al disponibilitatilor financiare generate in fiecare an ceea ce face ca nivelul acestor cheltuieli sa fie redus.

Tinand cont de acest lucru si tinand cont de discutiile avute cu JASPERS pe alte proiecte deja aprobate din care a rezultat ca operatorii regionali trebuie sa inregistreze o serie de cheltuieli pentru a asigura un nivel adecvat de servicii si o dezvoltare durabila, s-a deciz ca nivelul acestor cheltuieli sa fie stabilit la nivelul de 5% din valoarea celorlalte cheltuieli acesta fiind un nivel minim care asigura o dezvololtare durabila si un nivel performant al serviciilor la nivelul operatorului regional.

In aceste categorii de costuri vor intra urmatoarele categorii de costuri (exemple) care acum au un nivel foarte redus: cheltuieli de transport de bunuri si servicii, cheltuieli de marketing, cheltuieli legate de Scada si GIS, taxe locale (care vor creste dupa finalizarea proiectului POIM), chletuieli cu provizioanele, cheltuieli cu telecomunicatiile (legate de scada si gis), etc.

Activitatea de apa uzata – Scenariul “Cu proiect”

Proiectarea costurilor de exploatare este prezentata separat pentru fiecare categorie de cost prin evidentierea principalelor ipoteze utilizate si a rezultatelor obtinute. Estimarea costurilor de exploatare pentru activitatea de apa uzata in scenariul “cu proiect” este prezentata in tabelul urmator:

| Costuri de exploatare – activitatea de apa uzata | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale | 213,376 | 215,449 | 325,976 | 344,437 | 363,056 | 376,735 |
| Energie electrica | 290,166 | 306,831 | 986,836 | 1,084,743 | 1,201,260 | 1,296,753 |
| Salarii brute | 1,389,238 | 1,418,517 | 2,003,173 | 2,301,409 | 2,737,398 | 3,144,947 |
| Taxe aferente salariilor | 29,279 | 29,279 | 41,347 | 47,503 | 56,502 | 64,915 |
| Intretinere si reparatii | 3,050 | 3,080 | 1,641,235 | 1,764,025 | 1,948,581 | 2,110,034 |
| Servicii prestate de terti | 150,105 | 151,606 | 156,200 | 169,142 | 186,838 | 202,319 |
| Costuri cu valorificarea namolului | - | 15,685 | 57,657 | 445,176 | 402,610 | 379,049 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 2,854 | 2,882 | 260,621 | 282,215 | 311,741 | 337,571 |
| Total | 2,078,068 | 2,143,330 | 5,473,046 | 6,438,651 | 7,207,987 | 7,912,323 |

Tabel 31: Costuri de exploatare – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Cu Proiect” (sume in EUR)

In scenariul “cu proiect” costurile de exploatare pentru activitatea de apa uzata se anticipeaza ca vor creste de la 2,0 milioane EUR in 2019 la un nivel de 5,5 milioane EUR in 2023 si apoi pana la un nivel de 7,9 milioane EUR pana in anul 2049.

Majoritatea componentelor proiectului POS Mediu sunt deja finalizate iar impactul operatorii acestora este deja inclus in costurile de operare pe anul 2019. Pentru contractele care sunt inca nefinalizate, situatia este urmatoarea:

| Obiectiv | Impact |
| --- | --- |
| Statia de epurare Tg. Jiu | A mai ramas de executat linia namolului |
|  | Consum suplimentare de energie electrica 3,3 milioane kWh/an |
|  | Consum suplimentar de polielectrolit (materiale): 59.000 Euro/an. |

Singurul obiectiv de investitii care este nefinalizat si care va avea impact pe costurile de operare este linia namolului la statia de epurare de la Tg. Jiu.

Costurile materiale au fost calculate pe baza urmatoarelor ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de apa uzate generate;

- Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

- Considerand impactul proiectului POS Mediu incepand cu anul 2022;

- Considerand impactul proiectului POIM incepand cu anul 2023;

Costurile suplimentare cu matrialele ca urmare a implementarii proiectului POIM sunt prezentate in tabelul urmator:

| UAT | Materiale (EUR/an) - cost suplimentar |
| --- | --- |
| Targu Jiu |  |
| Targu Carbunesti |  |
| Motru |  |
| Ticleni |  |
| Bumbesti Jiu |  |
| Novaci | 9,651 |
| Rovinari |  |
| Tismana | 8,361 |
| Turceni | 14,783 |
| Pestisani | 5,883 |
| TOTAL | 38,678 |

Tabel 32: Impactul proiectului POIM pe costurile materiale – activitatea de apa uzata

Costurile cu energia electrica au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de apa uzate generate avand in vedere prognoza cantitatilor (costuri variabile);

- Pornind de la nivelul actual al pretului unitary si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru pretul energiei electrice asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

- Impartita pe 3 categorii:

  - Cantitatea aferenta sistemului actual de operare;

  - Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POS Mediu inecapnd cu anul 2022;

  - Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POIM incepand cu anul 2023;

Proiectia costurilor cu energia electrica este prezentata in urmatorul tabel:

| Costuri cu energia electrica | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate aferenta sistemului de operare actual | 2,895,400 | 2,894,577 | 2,968,235 | 2,896,357 | 2,763,769 | 2,648,461 |
| Cantitate aferenta componentelor de investitii din POS I | - | - | 3,304,516 | 3,224,494 | 3,076,885 | 2,948,513 |
| Cantitate aferenta componentelor de investitii din POIM | - | - | 2,630,170 | 2,566,477 | 2,448,991 | 2,346,815 |
| Consum total de energie electrica | 2,895,400 | 2,894,577 | 8,902,921 | 8,687,328 | 8,289,645 | 7,943,789 |
| Pret mediu | 0.104 | 0.106 | 0.111 | 0.125 | 0.145 | 0.163 |

Tabel 33: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”cu proiect” (sume in EUR)

Costurile suplimentare cu energia electrica ca urmare a implementarii proiectului sunt prezentate in tabelul urmator:

| UAT | Cantitati energie suplimentare in POIM (kwh/an) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statii de pompare | Statii de epurare |
| Targu Jiu | 742,147 | 302,160 |
| Targu Carbunesti | 26,163 | 1,080 |
| Motru | 81,994 | 96,886 |
| Ticleni | 44,851 | 1,080 |
| Bumbesti Jiu | 14,717 | - |
| Novaci | 45,318 | 202,062 |
| Rovinari | 39,712 | 16,800 |
| Tismana | 113,296 | 202,062 |
| Turceni | 157,446 | 300,342 |
| Pestisani | 48,355 | 193,698 |
| TOTAL | 1,314,000 | 1,316,170 |

Tabel 34: Impactul proiectului POIM pe consumurile energetice – activitatea de apa uzata

Costurile cu personalul au fost calculate avand in vedere urmatoarele ipoteze:

- Pornind de la numarul actual de angajati si luand in considerare impactul implementarii proiectului de investitii asupra numarului de angajati (crestere sau scadere);

- Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu personalul, prezentata in scenariul macroeconomic.

Proiectia costului cu personalul este prezentata in tabelul urmator:

| Personal | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar | 139 | 139 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Salariu mediu brut | 850,4 | 850,4 | 964,9 | 1.108,6 | 1.318,6 | 1.514,9 |
| Taxe aferente salariilor | 17,6 | 17,6 | 19,9 | 22,9 | 27,2 | 31,3 |
| Procentul taxelor in salariile brute | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |

Tabel 35: Costuri cu personalul – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”cu proiect” (sume in EUR)

Numarul suplimentare de anagjati necesari ca urmare a implementarii proiectului este prezentat in tabelul urmator:

| UAT | Personal (nr angajati) suplimentar POIM |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statii pompare | Statii epurare |
| Targu Jiu | 4 |  |
| Targu Carbunesti | 1 |  |
| Motru |  | 2 |
| Ticleni | 1 |  |
| Bumbesti Jiu | 1 |  |
| Novaci | 2 | 4 |
| Rovinari |  |  |
| Tismana | 3 | 4 |
| Turceni | 2 | 4 |
| Pestisani | 2 | 4 |
| TOTAL | 16 | 18 |

Tabel 36: Numarul suplimentar de angajati ca urmare a implementarii POIM – activitatea de apa uzata

Operatorul regional din Gorj raporteaza un numar de angajati directi pe lungimea de retea care se situeaza sub media sectorului in anul 2018, indicand un relativ optim al numarului de angajati.

Figura 9: Numarul de angajati directi din activitatea de apa uzata pe lungimea de retea

Compararea performantelor cu media sectorului rezultata din exercitiul national de benchmarking arata ca politica de personal a operatorului regional din Gorj este una prudenta.

Costurile cu intretinerea au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Pornesc de la nivelul actual si iau in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;

- Costurile de intretinere aferente investitiilor:

  - 2,00% din valoarea statiei si utilajelor;

  - 1,00% din valoarea lucrarilor principale;

- Costurile de intretinere pentru activele realizate POS Mediu au fost incluse incepand cu anul 2021 pentru ca operatorul are nevoie de cresteri de tarife pentru a avea resure financiare care sa acopere cresterea de costuri necesara intretinerii. Costurile de intretinere includ valoarile atat pentru POS Mediu cat si pentru POS Mediu fazat.

Costurile cu valorificarea namolului au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de namol luand in considerare nivelul cantitatii de apa uzata generata (cost variabil);

- Au fost luate in considerare costurile individuale cu valorificarea namolului calculate pe baza strategiei de valorificare a namolului si avand in vedere cresterea in termeni reali pentru costurile materiale care este prezentata in scenariul macroeconomic;

Proiectia costului cu valorificarea namolului este prezentata in tabelul urmator (sume in Euro):

| Costuri cu valorificarea namolului | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitati de namol - agricultura | - | 500 | 1,838 | 1,178 | 1,066 | 1,014 |
| Cantitati de namol - depozit ecologic | - | - | - | - | - | - |
| Cantitati de namol - incinerator | - | - | - | 12,988 | 11,746 | 11,170 |
| Cost unitar - agricultura | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |
| Cost unitar - depozit ecologic | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |
| Cost unitar – uscare si ardere la termocentrala | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 |
| Total costuri | - | 15,685 | 57,657 | 440,725 | 398,584 | 379,049 |

Tabel 37: Costuri cu valorificarea namolului – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Cu proiect” (sume in EUR)

Alte chletuieli de exploatare: pornind de la nivelul actual, care este ajustat astfel incat sa ia in considerare impactul proiectului de investitii, precum si cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic. A fost considerat ca in anul 2023 nivelul acestora va fi crescut la 5% din costurile de operare pentru a asigura o dezvoltare durabila.

O analiza la nivelul operatorilor regionali din Romania a aratat ca nivelul altor cheltuieli din exploatare (in general cheltuieli generale si administrative) au o pondere intre 5-10% din total cheltuieli din exploatare. Nivelul reduse al altor cheltuieli din exploatare la operatorul regional din Gorj are legatura si cu nivelul redus al disponibilitatilor financiare generate in fiecare an ceea ce face ca nivelul acestor cheltuieli sa fie redus.

Tinand cont de acest lucru si tinand cont de discutiile avute cu JASPERS pe alte proiecte deja aprobate din care a rezultat ca operatorii regionali trebuie sa inregistreze o serie de cheltuieli pentru a asigura un nivel adecvat de servicii si o dezvoltare durabila, s-a deciz ca nivelul acestor cheltuieli sa fie stabilit la nivelul de 5% din valoarea celorlalte cheltuieli acesta fiind un nivel minim care asigura o dezvololtare durabila si un nivel performant al serviciilor la nivelul operatorului regional.

In aceste categorii de costuri vor intra urmatoarele categorii de costuri (exemple) care acum au un nivel foarte redus: cheltuieli de transport de bunuri si servicii, cheltuieli de marketing, cheltuieli legate de Scada si GIS, taxe locale (care vor creste dupa finalizarea proiectului POIM), chletuieli cu provizioanele, cheltuieli cu telecomunicatiile (legate de scada si gis), etc.

Activitatea de apa uzata – Scenariul “Fara proiect”

Proiectarea costurilor de exploatare este prezentata separat pentru fiecare categorie de cost prin evidentierea principalelor ipoteze utilizate si a rezultatelor obtinute. Estimarea costurilor de exploatare pentru activitatea de apa uzata in scenariul “fara proiect” este prezentata in tabelul urmator:

| Costuri de exploatare – activitatea de apa uzata | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale | 213,376 | 215,449 | 292,693 | 325,838 | 373,632 | 418,178 |
| Energie electrica | 290,166 | 306,831 | 708,355 | 820,348 | 988,294 | 1,150,697 |
| Salarii brute | 1,389,238 | 1,418,517 | 1,609,486 | 1,849,109 | 2,199,412 | 2,526,865 |
| Taxe aferente salariilor | 29,279 | 29,279 | 33,221 | 38,167 | 45,398 | 52,157 |
| Intretinere si reparatii | 3,050 | 3,080 | 410,241 | 444,232 | 490,709 | 531,367 |
| Servicii prestate de terti | 150,105 | 151,606 | 156,200 | 169,142 | 186,838 | 202,319 |
| Costuri cu valorificarea namolului | - | 15,685 | 57,657 | 391,792 | 354,330 | 333,595 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 2,854 | 2,882 | 163,393 | 176,931 | 195,442 | 211,635 |
| Total | 2,078,068 | 2,143,330 | 3,431,246 | 4,215,560 | 4,834,055 | 5,426,813 |

Tabel 38: Costuri de exploatare – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Fara proiect” (sume in EUR)

In scenariul “fara proiect” costurile de exploatare pentru activitatea de apa uzata se anticipeaza ca vor creste de la 2,0 milioane EUR in 2019 la un nivel de 3,4 milioane EUR in 2023 si apoi pana la un nivel de 5,4 milioane EUR pana in anul 2049.

Costurile materiale au fost calculate pe baza urmatoarelor ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de apa uzate generate;

- Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

- Considerand impactul proiectului POS Mediu incepand cu anul 2022;

Costurile cu energia electrica au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de apa produsa, avand in vedere nivelul pierderilor si nivelul consumului de apa (costuri variabile);

- Pornind de la nivelul actual si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu energia electrica asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

- Considerand impactul proiectului POS Mediu incepand cu anul 2022;

- Impartita pe 3 categorii:

  - Cantitatea aferenta sistemului actual de exploatare;

  - Cantitatea aferenta componentelor de investitii din POS I;

Proiectia costurilor cu energia electrica este prezentata in urmatorul tabel:

| Costuri cu energia electrica | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate aferenta sistemului de operare actual | 2,895,400 | 2,894,577 | 3,023,979 | 3,108,834 | 3,227,197 | 3,335,582 |
| Cantitate aferenta componentelor de investitii din POS I | - | - | 3,366,576 | 3,461,044 | 3,592,816 | 3,713,481 |
| Cantitate aferenta componentelor de investitii din POIM | - | - | - | - | - | - |
| Consum total de energie electrica | 2,895,400 | 2,894,577 | 6,390,555 | 6,569,878 | 6,820,013 | 7,049,063 |
| Pret mediu | 0.104 | 0.106 | 0.111 | 0.125 | 0.145 | 0.163 |

Tabel 39: Costuri cu energia electrica – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)

Costurile cu personalul au fost calculate avand in vedere urmatoarele ipoteze:

- Pornind de la numarul actual de angajati si si mentinerea constanta a acestuia;

- Salariul mediu a fost estimat pornind de la salariile actuale si luand in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile cu personalul, prezentata in scenariul macroeconomic.

Proiectia costului cu personalul este prezentata in tabelul urmator:

| Personal | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Salariu mediu brut | 850,4 | 850,4 | 964,9 | 1.108,6 | 1.318,6 | 1.514,9 |
| Taxe aferente salariilor | 17,6 | 17,6 | 19,9 | 22,9 | 27,2 | 31,3 |
| Procentul taxelor in salariile brute | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |

Tabel 40: Costuri cu personalul – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”fara proiect” (sume in EUR)

Costurile cu intretinerea au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Pornesc de la nivelul actual si iau in considerare cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic;

- Costurile de intretinere aferente investitiilor:

  - 2,00% din valoarea statiei si utilajelor;

  - 1,00% din valoarea lucrarilor principale;

- Costurile de intretinere pentru activele realizate POS Mediu au fost incluse incepand cu anul 2021 pentru ca operatorul are nevoie de cresteri de tarife pentru a avea resure financiare care sa acopere cresterea de costuri necesara intretinerii. Costurile de intretinere includ valoarile atat pentru POS Mediu cat si pentru POS Mediu fazat.

Costurile cu valorificarea namolului au fost calculate luand in considerare urmatoarele ipoteze:

- Proportional cu evolutia cantitatii de namol luand in considerare nivelul cantitatii de apa uzata generata (cost variabil);

- Au fost luate in considerare costurile individuale cu valorificarea namolului calculate pe baza strategiei de valorificare a namolului si avand in vedere cresterea in termeni reali pentru costurile materiale care este prezentata in scenariul macroeconomic;

Proiectia costului cu valorificarea namolului este prezentata in tabelul urmator (sume in Euro):

| Costuri cu valorificarea namolului | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitati de namol - agricultura | - | 500 | 1,838 | 12,365 | 11,182 | 10,634 |
| Cantitati de namol - depozit ecologic | - | - | - | - | - | - |
| Cantitati de namol - incinerator | - | - | - | - | - | - |
| Cost unitar - agricultura | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |
| Cost unitar - depozit ecologic | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |
| Cost unitar – uscare si ardere la termocentrala | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 31.09 |
| Total costuri | - | 15,685 | 57,657 | 387,875 | 350,787 | 333,595 |

Tabel 41: Costuri cu valorificarea namolului – Activitatea de apa uzata – Scenariul ”Fara proiect” (sume in EUR)

Alte chletuieli de exploatare: pornind de la nivelul actual, care este ajustat astfel incat sa ia in considerare impactul proiectului de investitii, precum si cresterea in termeni reali pentru costurile materiale prezentata in scenariul macroeconomic. A fost considerat ca in anul 2023 nivelul acestora va fi crescut la 5% din costurile de operare pentru a asigura o dezvoltare durabila.

O analiza la nivelul operatorilor regionali din Romania a aratat ca nivelul altor cheltuieli din exploatare (in general cheltuieli generale si administrative) au o pondere intre 5-10% din total cheltuieli din exploatare. Nivelul reduse al altor cheltuieli din exploatare la operatorul regional din Gorj are legatura si cu nivelul redus al disponibilitatilor financiare generate in fiecare an ceea ce face ca nivelul acestor cheltuieli sa fie redus.

Tinand cont de acest lucru si tinand cont de discutiile avute cu JASPERS pe alte proiecte deja aprobate din care a rezultat ca operatorii regionali trebuie sa inregistreze o serie de cheltuieli pentru a asigura un nivel adecvat de servicii si o dezvoltare durabila, s-a deciz ca nivelul acestor cheltuieli sa fie stabilit la nivelul de 5% din valoarea celorlalte cheltuieli acesta fiind un nivel minim care asigura o dezvololtare durabila si un nivel performant al serviciilor la nivelul operatorului regional.

In aceste categorii de costuri vor intra urmatoarele categorii de costuri (exemple) care acum au un nivel foarte redus: cheltuieli de transport de bunuri si servicii, cheltuieli de marketing, cheltuieli legate de Scada si GIS, taxe locale (care vor creste dupa finalizarea proiectului POIM), chletuieli cu provizioanele, cheltuieli cu telecomunicatiile (legate de scada si gis), etc.

# Venituri din exploatare

Principiile de stabilire a tarifelor

Conform principiului regionalizarii, sistemele regionale de apa aplica un tarif uniform pentru toti utilizatorii din aceeasi categorie. In vreme ce tarifele si structura acestora practicata de fiecare operator de apa este asociata caracteristicilor speciale ale propriului sistem de operare, obiectivul de ansamblu ar trebui sa fie acela al asigurarii unui nivel adecvat de recuperare a costurilor, precum si mentinerea sustenabilitatii financiare a operatorului, respectand in acelasi timp suportabilitatea si disponibilitatea de a plati ale consumatorului.

In mod normal, necesarul de flux de numerar pentru un sistem public de alimentare cu apa este dat de costurile de exploatare, investitiile de capital, costurile de inlocuire si cerintele privind serviciul datoriei. Nivelul proiectat al cheltuielilor se bazeaza pe o analiza a valorilor istorice inregistrate si pe modificarile anticipate ale acestora datorat schimbarilor la nivelul operarii si adaugarii noilor facilitati.

In acest scop, a fost luata in considerare urmatoarea abordare privind modul de calcul al contributiei veniturilor in proiectele de apa:

- pe termen scurt: contributia va fi stabilita la un anumit nivel de recuperare a costurilor de exploatare, prin satisfacerea relatiei:

MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii]; OPEX + x% din amortizare)

Unde x%= un procent din amortizare(de la 0% la 100%), care se asteapta sa creasca de la un an la altul. De notat ca aceasta amortizare trebuie sa reflecte valoarea totala a activelor, indiferent de sursa de finantare si proprietatea asupra activului. Durata de viata a activelor in scopuri de amortizare poate fi ajustata astfel incat sa reflecte durata de viata utila estimata a activelor mai degraba decat strict principiile contabile.

- pe termen lung: contributia va spori la un nivel care sa respecte urmatoarea relatie:

MAX ([2,5% din venitul gospodariei medii], OPEX + 100% din amortizare)

Din aceste relatii poate fi dedus faptul ca [2,5% din venitul gospodariei medii] reprezinta o minima contributie, dar tariful real ar putea depasi aceasta valoare pe termen scurt/mediu pentru a asigura mentinerea sustenabilitatii fluxului de numerar.

Se intelege faptul ca nivelul veniturilor medii vor fi acelea ale judetului in care este implementat proiectul.

Rezultatele aplicarii politicii de mai sus pot fi rezumate astfel:

- O contributie minima este stabilita la [2,5% din venitul gospodariei medii]

- Contributia reala va trebui sa fie mai mare, in vederea acoperirii atat a costurilor de exploatare, cat si a unui procent din amortizare. Acest scenariu este foarte posibil, cel putin pe termen scurt.

- Veniturile din tarif vor trebui sa acopere necesarul de flux de numerar, inclusiv costurile de inlocuire la nivelul perioadei investitiilor. Alternativ, costurile de inlocuire pot fi finantate partial prin noi datorii, in cazul in care serviciul datoriei poate fi acoperit din fluxul de numerar astfel generat.

Strategia de tarifare pentru scenariul “Cu proiect”

Cresterile in termeni reali din strategia de tarifare aferenta proiectului POS Mediu a fost implementa complet de catre operatorul regional.

In proiectarea strategiei de tarifare care sa respecte principiile de mai sus, am utilizat urmatoarea abordare:

- Strategia de tarifare a fost proiectata pentru perioada 2020-2026;

- Tariful initial din strategia de tarifare este tariful in vigoare;

- Tarifele vor fi ajustate in termeni reali si cu inflatia anuala.

- Strategia pe termen lung (pana in anul 2052) a considerat acoperirea totala a costurilor inclusive amortizarea investitiei atat la activitatea de apa cat si la activitatea de apa uzata;

Strategia de tarifare propusa este prezentata in urmatorul tabel:

| Strategia de tarifare | Tarif initial (RON/m3)* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa | 2.69 | 0.00% | 30.00% | 5.00% | 15.00% | 5.00% | 3.00% | 3.00% |
| Apa uzata | 2.88 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 40.00% | 10.00% | 3.50% | 3.50% |

*Tarif fara TVA.

Tabel 42: Strategia de tarifare – Scenariul „Cu proiect”

Strategia de tarifare a fost realizata astfel ca costurile unitare de operare (fara amortizare) atat pentru activitatea de apa cat si pentru activitatea de apa uzata sunt acoperite incepand cu 1 ianuarie 2021.

Datorita faptului ca amortizarea este mai ridicat pentru activitatea de apa uzata atat la POS Mediu cat si la POIM, includerea acesteia in tarif se face cu un ritm mai redus si pe o perioada mai extinsa.

Venituri din scenariul “Cu proiect”

Estimarea veniturilor din exploatare se realizeaza luand in considerare proiectia cererii si strategia de tarifare propusa prezentata in capitolele anterioare. Proiectia veniturilor din exploatare in EUR (preturi constant) poate fi rezumata astfel:

| Venituri din exploatare | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri aferente activitatii de apa | 3,805,024 | 4,177,882 | 7,853,097 | 9,376,829 | 11,160,590 | 12,776,409 |
| Venituri aferente activitatii de apa uzata | 2,835,794 | 2,865,351 | 6,983,289 | 8,817,593 | 10,431,235 | 11,988,470 |
| Alte venituri aferente activitatii de apa si apa uzata | 284,666 | 284,666 | 284,666 | 284,666 | 284,666 | 284,666 |
| Alte venituri nerecurente | - | - | - | - | - | - |
| Venituri aferente altor activitati | 50,459 | - | - | - | - | - |
| Total venituri | 6,975,942 | 7,327,898 | 15,121,052 | 18,479,087 | 21,876,491 | 25,049,545 |

Tabel 43: Proiectia veniturilor din exploatare – Scenariul „Cu proiect” - (EUR - preturi constante)

In scenariul “cu proiect” veniturile din exploatare se anticipeaza ca vor creste de la 6,9 milioane EUR in 2019 la 15,1 milioane EUR in 2023 si vor atinge un nivel de 25,0 milioane EUR pana in anul 2049.

Alte venituri aferente activtatii de apa si apa uzata consta din venituri normale inregistrate de un operator regional din Romania: venituri din avize si autorizatii, venituri din vidanjari, venituri din bransamente, etc. Pentru a nu afecta veniturile incrementale pentru proiect s-a considerat ca aceste venituri sunt constante pe intreaga perioada de analiza si sunt egale atat la Scenariul „Cu Proiect” cat si la Scenariul „Fara Proiect”. De asemenea, la calcularea acoperirii amortizarii prin EBITDA, nu au fost luat in calcul aceste venituri ci doar veniturie din tarife incepand cu anul 2023 (primul an de operare al noilor investitii).

Strategia de tarifare pentru scenariul “Fara proiect”

Pentru scenariul “fara proiect”, evolutia tarifului este in linie cu strategia de tarifare existenta, ceea ce inseamna ca majorarile cuprinse pana in anul 2019 au fost aplicate, urmand ca apoi, pentru fiecare an al perioadei de analiza, tarifele sa fie stabilite la un anumit nivel astfel incat veniturile anuale corespondente ale OR sa acopere costurile de exploatare plus un procent din amortizare avand in vedere constrangerile de suportabilitate. Pe termen lung, strategia de tarifare pentru scenariul “fara proiect” ar trebui sa acopere intreaga amortizare aferenta activelor existente.

Veniturile pentru scenariul “Fara proiect”

Estimarea veniturilor din exploatare se realizeaza luand in considerare proiectia cererii si strategia de tarifare propusa prezentata in capitolele anterioare. Proiectia veniturilor din exploatare in EUR (preturi constante) poate fi rezumata astfel:

| Venituri din exploatare | 2019 | 2020 | 2023 | 2031 | 2041 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri aferente activitatii de apa | 3,805,024 | 4,177,882 | 6,623,462 | 7,718,886 | 8,828,776 | 9,848,495 |
| Venituri aferente activitatii de apa uzata | 2,835,794 | 2,865,351 | 4,271,291 | 5,125,441 | 6,038,192 | 6,642,209 |
| Alte venituri aferente activitatii de apa si apa uzata | 284,666 | 284,666 | 284,666 | 284,666 | 284,666 | 284,666 |
| Alte venituri nerecurente | - | - | - | - | - | - |
| Venituri aferente altor activitati | 50,459 | - | - | - | - | - |
| Total venituri | 6,975,942 | 7,327,898 | 11,179,419 | 13,128,993 | 15,151,634 | 16,775,370 |

Tabel 44: Proiectia veniturilor din exploatare – Scenariul „Fara proiect” - (EUR - preturi constante)

In scenariul “fara proiect” veniturile din exploatare se anticipeaza ca vor creste de la 6,9 milioane EUR in 2019 la 11,2 milioane EUR in 2023 si vor atinge un nivel de 16,7 milioane EUR pana in anul 2049.

# Analiza de suportabilitate

Suportabilitatea este o functie atat de pret a serviciului, cat si de abilitatea gospodariilor de a plati pentru aceste servicii.

Strategia de tarifare ia in considerare o tinta a indicelui de suportabilitate pe termen lung de 2,5% pentru gospodaria medie. Avand in vedere aceasta politica, analiza de suportabilitate este realizata pe 2 nivele:

- Analiza de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri reduse (Decila 1).

- Analiza de suportabilitate pentru gospodariile cu venituri medii.

Pentru calculul ratei de suportabilitate au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:

- Evolutia venitului gospodariei medii conform scenariului macroeconomic;

- Consumurile individuale medii de apa si apa uzata;

- Dimensiunea medie a gospodariei;

- Strategia de tarifare folosita in analiza financiara.

Informatiile privind veniturile si cheltuielile gospodariilor, respectiv consumul la nivel local nu sunt disponibile pe judet, astfel incat analiza porneste de la nivel national. Am incercat sa identificam daca exista corelatii intre evolutia veniturilor la nivel national si principalii indicatori macroeconomici, iar aceasta este prezentata in urmatorul tabel:

| Corelatie intre veniturile gospodariei si indicatorii macroeconomici | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veniturile disponibil al gospodariei medii |  |  |  |  |
| valoare (RON/luna) | 2.122,4 | 2.240,7 | 2.465,7 | 2.787,2 |
| % crestere in termeni nominali | n/a | 5,6% | 10,0% | 13,0% |
| % crestere in termeni reali | n/a | 6,6% | 10,6% | 9,4% |
| Veniturile totale ale gospodariei din Decila 1 |  |  |  |  |
| valoare (RON/luna) | 1.274,0 | 1.268,5 | 1.279,0 | 1.362,6 |
| % crestere in termeni nominali | n/a | 5,4% | 2,0% | 2,9% |
| % crestere in termeni reali | n/a | 5,6% | 2,4% | 3,5% |
| Date macroeconomice |  |  |  |  |
| Inflatie | 0,8% | -0,9% | -0,5% | 2,7% |
| Crestere PIB | 3,1% | 3,8% | 4,8% | 7,0% |
| Crestere in termeni reali a salariilor | 6,4% | 10,1% | 11,9% | 12,8% |

Tabel 45: Corelatie intre veniturile gospodariei si indicatorii macroeconomici

Prima concluzie care se desprinde din analiza este aceea ca veniturile gospodariei au crescut mai repede decat cresterea PIB-ului in principal ca urmare a ajustarii accelerate a salariului minim la nivel national. In urmatorii ani este de asteptat ca cresterea salariului minim la nivel national sa incetineasca.

De asemenea ponderea ponderea salariului mediu brut in judetul Gorj in media nationala inregistreaza un trend descrescator de la 100% in 2014 la 89% in 2019 iar rata somajului este mult mai ridicata decat cea de la nivel national. Considerand ca principala industrie din judet este sectorul minier si industria conexa iar aceasta este pe un trend semnificativ descendent, consideram ca un factor de ajustare a venitului familiei de 50% din PIB este recomandat.

In cazul judetului Gorj va fi utilizat un factor de corectie de 89,83% pentru determinarea venitului familiei in cadrul analizei de suportabilitate. Acesta a fost calculat prin raportarea salariului mediu brut la nivelul judetului Gorj la salariul mediu brut de la nivel national.

Luand in considerare ipotezele mentionate mai sus, proiectia cererii si strategia de tarifare prezentate in capitolele anterioare, vom obtine urmatoarea evolutie a indicelui de suportabilitate pentru scenariul “cu proiect”:

Figura 10: Indice de suportabilitate – Scenariul “Cu Proiect”

Figura indica faptul ca limita minima de suportabilitate este ridicata pe toata perioada analizei pentru a putea acoperi costurile crescute de exploatare.

Indicele de suportabilitate pentru scenariul “fara proiect” indica valori mai scazute in principal datorita faptului ca amortizarea care trebuie acoperita pe termen lung (amortizarea aferenta activelor existente ale OR, proiectului din POS I) este mai scazuta decat in scenariul “cu proiect”. In scenariul “fara proiect”, dupa ce tariful asigura acoperirea costurilor din exploatare si a amortizarii, acesta creste in termeni reali doar cu evolutia costurilor din exploatare. Evolutia indicelui de suportabilitate pentru scenariul “fara proiect” este prezentata in figura urmatoare:

Figura 11: Indice de suportabilitate – Scenariul “Fara Proiect”

Cresterile de tarif vor fi implementate incepand cu anul 2021, iar o crestere semnificativa va avea loc in anul 2023, aproape de finalizarea implementarii investitiei. Echipa de management si autoritatile locale s-au angajat sa implementeze aceste cresteri in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile a OR in urmatorii ani si a unei calitati adecvate a serviciilor. Echipa de management a OR este constienta de faptul ca majorarile tarifare vor pune presiune pe client, insa este increzatoare ca, datorita existentei unor bune mecanisme, pot asigura o rata de colectare ridicata.

# Sursa de finantare

Deficitul de finantare este calculat pe baza metodologiei furnizate de “Ghidul pentru analiza cost – beneficiu a proiectelor de investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020”, emis de Comisia Europeana in decembrie 2014.

In 2019, Ministerul Fondurilor Europene a realizat un studiu pentru posibilitatea aplicarii unei rate forfetare de 6% ceea ce corespunde unui equivalent de deficit de finantare de 94%. Acest studiu a fost verificat si validat de catre Autoritatea de Audit in luna Iunie 2019 si a fost aplicat la prezentul proiect.

Calculul deficitului de finantare este realizat in modelul ACB, in foaia de calcul “Deficit de finantare”:

| Calculul Costurilor de Investitie Actualizate (DIC) |  | NPV@4,0% |
| --- | --- | --- |
| Costuri de investitie (fara “diverse si neprevazute” si ajustarea preturilor) | EUR | 138,829,824 |
| Costuri de investitie neeligibile (fara “diverse si neprevazute” si ajustarea preturilor) | EUR | - |
| COSTURI DE INVESTITIE ACTUALIZATE (DIC) | EUR | 138,829,824 |
| Calcularea Veniturilor Nete Actualizate (DNR) |  | NPV@4,0% |
| Venituri | EUR | 82,173,642 |
| Costuri de exploatare | EUR | (51,046,647) |
| Scadere/Crestere a capitalului de lucru | EUR | - |
| Reinvestitii | EUR | (13,985,985) |
| Valoarea reziduala a investitiei | EUR | 13,018,516 |
| Impozit pe profit | EUR | - |
| VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR) | EUR | 30,159,526 |
| COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul cu investitii) | EUR | 188,012,101 |
| PRO-RATA CHELTUIELILOR ELIGIBILE | % | 100.0% |
| CHELTUIELI ELIGIBILE (EE=DIC-DNR) |  | 108,670,298 |
| RATA DE DEFICIT DE FINANTARE (R=EE/DIC) |  | 94.00000% |
| SUMA DE DECIZIE (DA=RxEC) |  | 176,731,374 |
| GRANT UE (= DA x rata maxima de co-finantare) |  | 150,221,668 |

Tabel 46: Calculul deficitului de finantare

Nivelul deficitului de finantare calculat cu o rata de actualizare de 4% este de 94%.

Conform Programului Operational Infrastructura Mare, mixul de finantare pentru acoperirea “deficitului de finantare” poate avea urmatoarea structura:

- Grant UE pentru axa prioritara: 85,00%;

- Contributie Buget de Stat: 13,00%;

- Contributie Buget Local: 2,00%.

Luand in considerare elementele prezentate mai sus, structura de finantare pentru proiectul de investitii este urmatoarea:

Tabel 47: Structura de finantare

Pentru stabilirea nivelului contributiei Bugetelor Locale, au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:

- Situatia economica si dezvoltarea judetului Gorj sunt apropiate de media inregistrata la nivel national;

- Majoritatea localitatilor din judetul Gorj au venituri proprii ridicate, majoritatea acestora fiind transferate de la bugetul central si cel judetean.

Impartirea co-finantarii locale pe unitati administrative-teritoriale s-a realizat proportional cu ponderea investitiei aferente acestora.

| UAT | Investitii | Co-finantare autoritati locale |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare fara TVA (euro) | Total |
| Targu Jiu | 68.583.479 | 1.408.636 |
| Targu Carbunesti | 12.145.089 | 249.448 |
| Motru | 17.252.818 | 354.356 |
| Ticleni | 9.811.852 | 201.526 |
| Bumbesti Jiu | 4.391.738 | 90.202 |
| Novaci | 18.439.621 | 378.731 |
| Rovinari | 2.779.445 | 57.087 |
| Tismana | 13.958.560 | 286.695 |
| Turceni | 13.416.078 | 275.553 |
| Turcinesti | 274.794 | 5.644 |
| Pestisani | 11.039.982 | 226.750 |
| TOTAL | 172.093.456 | 3.534.627 |

Tabel 48: Co-finantarea autoritatilor locale

# Profitabilitatea financiara

Analiza profitabilitatii financiare a investitiei ia in considerare un set de indicatori:

- Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/C) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/C) calculate la costuri inainte de Asistenta Comunitara;

- Valoarea Financiara Actualizata Neta (FNPV/K) si Rata Interna de Rentabilitate (FRR/K) calculate la capital dupa Asistenta Comunitara.

Indicatorii financiari calculati la costuri sunt prezentati in urmatorul tabel:

| Indicatori financiari calculati la cost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoare actualizata neta (FNPV/C) | EUR | -121,430,949 |
| FRR/C | % | -3.34% |

Tabel 49: Indicatori financiari calculati la cost

Rezultatele indica in mod clar faptul ca veniturile generate de infrastructura de apa si apa uzata a Beneficiarului nu pot finanta intregul proiect de investitii, grantul UE fiind necesar.

Indicatorii financiari calculati la capital sunt prezentati in tabelul urmator:

| Indicatori financiari calculati la capital |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoare actualizata neta (FNPV/K) | EUR | -65,200,131 |
| FRR/K | % | -2.57% |

Tabel 50: Indicatori financiari calculati la capital

Rezultatele indica faptul ca rata de rentabilitate a capitalului national este mai joasa decat valoarea ratei de actualizare, Beneficiarul va inregistra o profitabilitate scazuta pentru capitalul investit, iar interventia prin grant UE este dimensionata corespunzator.

# Sustenabilitatea financiara

Proiectul este sustenabil financiar atunci cand riscul de a ramane fara numerar in viitor, atat in etapa de implementare a investitiei, cat si in cea de operare, se asteapta sa fie 0. De asemenea, operarea este considerata a fi sustenabila intr-o perioada urmatoare dupa implementarea principiului de recuperare completa a costurilor (atat a celor din investitii cat si a celor din exploatare).

In vederea evaluarii sustenabilitatii Operatorului Regional privind Masurile proiectului, Consultantul a elaborat urmatoarele situatii financiare in Euro preturi constante:

- Bilant: Bilantul Operatorului Regional pentru perioada 2020 pana in 2049 este prezentat in preturi constante (Euro), avand urmatoarea structura simplificata:

  - Total active:

    - Active imobilizate nete

    - Active circulante

  - Total capital si datorii:

    - Capital

    - Datorii

- Contul de Profit si Pierdere: Contul de profit si pierdere al Operatorului Regional pentru perioada 2020 pana in 2049  este prezentat in preturi constante (Euro), avand urmatoarea structura simplificata:

  - Venituri;

  - Cheltuieli de exploatare;

  - EBITDA;

  - EBIT;

  - EBT;

  - Venit net.

- Situatia fluxului de numerar: Situatia fluxului de numerar a Operatorului Regional pentru perioada 2020 pana in 2049 este prezentata in preturi constante (Euro), avand urmatoarea structura simplificata:

  - Fonduri din operatiuni;

  - Numerar disponibil;

  - Numerar inainte de serviciul datoriei;

  - Surplus / deficit in an;

  - Numerar net;

In prezent, operatorul regional nu are contractate imprumuturi pe termen lung pentru co-finantarea proiectelor de investitii (co-finantarea la POS Mediu a fost zero).

Modelul a fost revizuit considerand conditiile de finantarea pentru rata forfetara comunicate de catre Ministerul Fondurilor Europene:

- Perioada de gratie: 5 ani (2021-2025);

- Perioada de rambursare: 15 ani (2026-2040);

- Dobanda: 0%.

Rezultatele detaliate ale analizei la nivel anual sunt prezentate in Modelul Financiar ACB, foaia de calcul “Situatii financiare”.

Soldul final al situatiei de numerar indica valori pozitive pentru toti anii analizati, indicand sustenabilitatea implementarii si operarii investitiei, acesta fiind o prima dovada evidenta in acest sens.

Figura 12: Analiza recuperarii complete a costului – Scenariul “Cu proiect”

In figura de mai sus am analizat capacitatea EBITDA (Castiguri inainte de Dobanzi, Taxe, Amortizare) de a acoperi costurile de amortizare aferente intregii infrastructuri de apa si apa uzata. Analiza indica in mod clar faptul ca EBITDA ajunge sa acopere costul complet de amortizare al infrastructurii de apa si apa uzata pana la sfarsitul perioadei de analiza. Aceasta concluzie este dovada unei operari sustenabile si a recuperarii complete a costurilor. Anul acoperirii integrale a costurilor este anul 2051 care se incadreaza in cei 30 de ani de operare a infrastructurii conform cerintei din Ghidul ACB.

De asemenea, in acoperirea amortizarii prin EBITDA se face respectand si urmatoarele doua cerinte:

- Procent din amortizarea anuala inclusa in tarif in anul 2048: 92.7% care este mai ridicat decat nivelul minim de 80%;

- Procent din amortizarea totala cumulata inclusa in tarif in perioada 2019-2048: 64.3% care este mai ridicat decat nivelul minim de 40%;

Pentru a verifica sustenabilitatea financiara, am facut o proiectie financiara si a fluxului de numerar incremental aferent proiectului. In urmatoarele doua figuri este prezentata evolutia fluxului de numerar incremental considerand 2 scenarii:

- Scenariul 1: Fluxul de numerar incremental considerand ca reinvestitiile vor fi finantate din numerarul acumulat;

- Scenariul 2: Fluxul de numerar incremental considerand ca reinvestitiile vor fi finantate din imprumuturi care sunt rambursate pe perioada pe perioada de amortizare a reinvestitilor;

Figura 13: Fluxul de numerar incremental al proiectului – numerar acumulat

Figura 14: Fluxul de numerar incremental al proiectului – imprumuturi

Din analiza reiese clar ca proiectul asigura fluxuri de numerar pozitive (dovada sustenabilitatii proiectului) daca reinvestitiile sunt finantate cu contractare de imprumuturi.

Pentru a verifica sustenabilitatea financiara, a mai fost calculat si indicatorul Gradul de Acoperire al Serviciului Datoriei (DSCR) ca fiind raportul intre EBITDA si Serviciul Datoriei anual. Valoarea pentru acest indicator trebuie sa fie minim 1,2 in toti anii de analiza.

Figura 15: Gradul de acoperire al serviciului datoriei

Din analiza reiese ca valoarea indicatorului este mai mare de 1,2 in totii anii de analiza, ceea ce indica sustenabilitatea exploatarii investitiei viitoare.

Considerand toate elementele prezentate anterioar, strategia de tarifare propusa asigura sustenabilitatea proiectului pe termen scurt, mediu si lung si asigura indeplinirea tuturor cerintelor din Ghidul ACB privind sustenabilitatea.

# Analiza Economica

# Metodologie

Dupa cum este prevazut in Regulamentele UE, trebuie realizata o analiza economica in vederea stabilirii gradului de contributie al proiectului la bunastarea generala. Exista doua motive principale pentru care analiza cost-beneficiu este necesara pentru proiectele de mare importanta:

- Pentru a evalua daca proiectul merita co-finantat;

- Pentru a evalua daca proiectul necesita co-finantare.

Analiza economica face referire la prima sarcina. Daca valoarea actuala neta economica a proiectului (ENPV) este pozitiva, atunci societatea (regiunea/tara) este avantajata de derularea proiectului deoarece beneficiile acestuia depasesc costurile. Prin urmare, proiectul ar trebui sa primeasca asistenta din partea fondurilor EU si sa fie co-finantat, daca este cazul.

In acest scop, costul financiar al proiectului trebuie sa fie transformat in cost economic prin factori de conversie adecvati si trebuie sa fie comparat cu beneficiile economice ale proiectului prin metoda valorii prezente.

Ipotezele si metodele de calcul a indicatorilor economici (ENPV, ERR si raportul cost/beneficiu) sunt prezentate in cadrul Modelului Financiar Analiza Cost-Beneficiu, foaia “Analiza economica”.

Analiza economica se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

- Perioada pentru evaluarea economica este 2020 – 2049;

- Anul de referinta pentru evaluare este 2019;

- Toate valorile costurilor si beneficiilor sunt exprimate in preturi constante;

- Rata de actualizare utilizata in calcularea VAN este 5%.

# Costurile economice ale proiectului

Componentele de cost luate in considerare in evaluarea economica sunt:

- Costurile de investitie al proiectului;

- Costul de inlocuire;

- Costurile de operare, intretinere si amortizare ale proiectului;

- Emisiile de CO2.

In cadrul evaluarii economice pentru judetul Gorj s-a aplicat un singur factor de conversie. Este vorba despre factorul de conversie privind costul cu forta de munca, utilizat pentru a elimina platile de transfer cuprinse in costurile salariale (precum taxe si plati pentru asigurari sociale) si pentru a stabili un pret “umbra” al muncii, tinand cont de somaj.

In cadrul analizei, pe baza proiectelor anterioare si luand in calcul cresterea importanta a salariului minim in sectorul de constructii, s-a considerat ca ponderea costurilor cu munca necalificate in cadrul costurilor proiectului reprezinta 9,5%.

Dupa cum este sugerat in “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020” (Decembrie 2014), se aplica urmatorul factor:

SW = FW*(1-u)*(1-t)

unde   SW 	= pretul “umbra”

W 	= salariul de piata

u 	= rata somajului in regiune

t 	= procentul platilor catre asigurarile sociale si alte taxe relevante

Factorul de conversie (1-u)*(1-t) se aplica tuturor costurilor cu o componenta salariala pentru fiecare an din perioada de evaluare.

Conform estimarilor Consultantului, taxele si transferurile privind componentele de munca reprezinta 30,8% din costul cu forta de munca, in timp ce rata somajului in judetul Gorj este de 7,1%. Pretul umbra al muncii rezultat este de 64,27%.

Urmatorul tabel prezinta metoda de calcul a pretului umbra al fortei de munca:

| Efectul taxelor | Angajator | Angajat | Angajator | Angajat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Legal | Legal | Efectul pretului umbra | Efectul pretului umbra |
| Contributie la Asigurarile Sociale (CAS) | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 17,24% |
| Contributie la Asigurarile Sociale de Sanatate (CASS) | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 6,90% |
| Somaj | 2,25% | 0,00% | 2,20% | 0,00% |
| Alte contributii | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Impozit pe venit | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 4,48% |
| Total | 2,25% | 45,00% | 2,20% | 28,62% |
| Rata somajului | 7,10% |  |  |  |
| Pretul umbra al muncii | 64,27% |  |  |  |

Tabel 51: Pret umbra pentru salariu

Pentru a transforma costul financiar in cost economic, componentele de cost cu forta de munca trebuie sa fie inmultite cu un factor de 0,6427.

Totalul emisiilor CO2eq (t/an) reprezinta diferenta intre emisiile rezultate dupa implementarea proiectului  E.A. [2] si  emisiile de baza  (scenariul fara proiect) E.R. prezentate in tabelul urmator:

|  |  | an | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii Absolute | Total emisii CO2e Varianta "cu Proiect" | t/an | 8.824 | 8.460 | 8.016 | 7.490 | 7.187 | 6.739 |
| Emisii Standard | Total emisii CO2e Varianta "fara proiect" | t/an | 5.684 | 5.343 | 5.090 | 4.827 | 4.579 | 4.356 |
| Emisii Relative | Total emisii relative CO2e | t/an | 3.140 | 3.117 | 2.927 | 2.662 | 2.608 | 2.383 |

Tabel 52: Emisii CO2

# Beneficiile economice ale proiectului

Pentru a stabili beneficiile economice, a fost efectuata o comparatie a situatiei cu si fara proiect, pentru aspectele relevante. Compararea scenariilor “Fara proiect” si “Cu proiect” difera de compararea situatiilor “inainte” si “dupa” proiect, intrucat cea din urma nu descrie situatia care ar fi prevalat daca proiectul nu s-ar derula.

Evaluarea beneficiilor economice ale proiectului implica identificarea beneficiilor proiectului, care pot fi clasificate in urmatoarele trei categorii principale:

- Beneficii provenind de la accesul imbunatatit la apa potabila, care se traduc in mai multa apa de calitate corespunzatoare vanduta clientilor, fie prin cresterea ariei de acoperire a serviciului de alimentare cu apa, fie prin cresterea consumului individual datorita imbunatatirii calitatii serviciului (ex.: cresterea presiunii si scaderea numarului de intreruperi ale serviciului).

- Beneficii provenind de la imbunatatirea calitatii apei de imbaiere si alte ape de suprafata, care se traduc in imbunatatirea conditiilor generale ale surselor de apa din zona proiectului ca urmare a prevenirii poluarii.

- Reduceri de costuri:

  - pentru client, care au loc atunci cand (i) clientul nu trebuie sa se mai bazeze pe puturi proprii, pompe proprii, fose septice, si nu trebuie sa mai cumpere apa imbuteliata;

  - pentru operator, prin optimizarea sistemului care permite reducerea resurselor alocate pentru extragerea apei brute, precum si o reducere a emisiilor ca urmare a economiilor de energie.

Rezumatul beneficiilor individuale este prezentat in urmatorul tabel (in conformitate cu prevederile Ghidului ACB JASPERS pentru Romania).

| Beneficiile proiectului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip | Baza de calcul | Valoare monetara | Comentarii |
| Acces la apa potabila | Nr. Gospodarii din aria deservita | 148 Euro/gospodarie/an (valoare la nivelul anului 2008) | Valorile pentru anii urmatori ai proiectiei vor creste cu cresterea reala a PIB |
| Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare folosinta) | Nr. Persoane ce locuiesc in aria deservita | 20,4 Euro/persoana/an (valoare la nivelul anului 2008) | Valorile pentru anii urmatori ai proiectiei vor creste cu cresterea reala a PIB |
| Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare ne-folosinta) | Nr. Gospodarii din aria deservita | 0,004 – 0,011 Euro/gospodarie/an/KM rau |  |
| Economii la consumator – puturi private | Nr. Gospodarii nou conectate | 315 Euro/ gospodarie/an |  |
| Economii la consumator – eliminare namol | Nr. Gospodarii nou conectate | 348 Euro/ gospodarie/an |  |
| Economii la operator – extractia apei | Economii incrementale apa (in m3) | Taxa extractie apa (Apele Romane) |  |
| Economii la operator – consum de energie | Economii emisii CO2 (in tone) | De la 25 Euro/tona in 2010 la 45 Euro/tona in 2030 |  |

Tabel 53: Beneficii individuale potrivit ghidului ACB

Valorile actualizate ale beneficiilor in preturile din 2014, utilizate pentru analiza economica in baza celei mai recente versiuni ale Ghidului ACB pentru sectorul romanesc de apa, sunt prezentate in tabelul urmator:

| Beneficii proiect |  | 2008 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acces apa potabila | EUR/gosp/an | 148,0 | 195,0 |
| Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare folosinta) | EUR/pers/an | 20,4 | 26,5 |
| Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare ne-folosinta) | EUR/gosp/an/km rau | 0,004 | 0,004 |
| Economii la consumator – puturi private | EUR/gosp/an | 315,0 | 406,0 |
| Economii la consumator – eliminare namol | EUR/gosp/an | 348,0 | 448,0 |

Tabel 54: Beneficii unitare ale proiectului, ajustate pentru 2014

Pentru beneficiul “Acces la apa potabila”, am luat in considerare doar partial aceasta valoare din cauza faptului ca prezentul proiect rezolva o parte din problemele care nu au fost rezolvate prin intermediului proiectului de investitii POS Mediu. Pentru scopul acestei analize, am apreciat ca prezentul proiect genereaza numai 60% din valoarea totala aferenta acestui beneficiu. Pnetru aceasta analiza au fost incluse in analiza gospodariile care beneficiaza ca urmare a implementarii proiectului de o imbunatatirea a conformarii privind continutitatea serviciului.

Pentru beneficiul “ Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare folosinta)”, deoarece o parte din beneficii au fost realizate si prin proiectul POS Mediu, pentru analiza a fost considerata doar 75% valoarea unitara a beneficiului.

# Rezultatele analizei economice

Analiza viabilitatii economice a proiectului se bazeaza pe ipotezele prezentate anterior si pe beneficiile anticipate ale proiectului dupa cum s-a prezentat in sectiunea anterioara. Valoarea actuala neta a principalelor costuri si beneficii economice este prezentata in tabelul urmator:

| Costurile proiectului |  | NPV@5,0% | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Costuri de capital rezultate | Euro | 110,281,004 | 70.85% |
| Costuri economice incrementale pentru apa si apa uzata | Euro | 43,785,339 | 28.13% |
| Emisii CO2 | Euro | 1,587,897 | 1.02% |
| Costuri economice totale proiect | Euro | 155,654,240 | 100.00% |
| Beneficiile proiectului |  | NPV@5,0% | % |
| Acces apa potabila | Euro | 53,840,187 | 27.51% |
| Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare folosinta) | Euro | 49,997,542 | 25.55% |
| Imbunatatirea corpurilor de apa (valoare ne-folosinta) | Euro | 104,188 | 0.05% |
| Economii la consumator – puturi private | Euro | 12,782,272 | 6.53% |
| Economii la consumator – fosa septica | Euro | 77,123,651 | 39.41% |
| Economii la operator – extractie apa | Euro | 1,868,621 | 0.95% |
| Economii la operator – consum de energie | Euro | 0 | 0.00% |
| Total beneficii | Euro | 195,716,462 | 100.00% |

Tabel 55: VAN pentru principalele costuri si beneficii economice

Evolutia anuala a beneficiilor si costurilor economice este prezentata in figura urmatoare:

Figura 16: Evolutia anuala a beneficiilor si costurilor economice

Principalii indicatori de analiza economica sunt prezentati in tabelul urmator:

| Indicatori de analiza economica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoarea Economica Neta Actualizata (ENPV) | Euro | 40,062,222 |
| Rata de Rentabilitate Economica (ERR) | Euro | 6.89% |
| Indicatorul Beneficii-Costuri | Euro | 1.26 |

Tabel 56: Indicatori de analiza economica

Proiectul indica indicatori economici satisfacatori cu beneficii economice care depasesc semnificativ costurile economice, dovedind faptul ca Proiectul merita sa fie co-finantat.

# Analiza de risc

Dupa cum este prevazut in Art. 101 (Informatii necesare pentru aprobarea unui proiect de mare importanta) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, in analiza cost-beneficiu trebuie inclusa o evaluare a riscurilor. Aceasta este necesara pentru a face fata incertitudinii care patrunde intotdeauna in proiectele de investitii, inclusiv riscul ca schimbarile climatice sa aiba un impact negativ asupra proiectului. Pasii recomandati in vederea evaluarii riscurilor proiectului sunt urmatorii:

- Analiza de senzitivitate;

- Analiza calitativa de risc;

- Prevenirea si diminuarea riscului.

Toate ipotezele facute cu privire la variabilele de baza utilizate in modele sunt supuse incertitudinii, astfel incat o oarecare variatie (atat pozitiva, cat si negativa) a variabilelor este intotdeauna posibila. Analiza de senzitivitate si de risc trateaza evaluarea impactului unor modificari procentuale date intr-o variabila asupra performantei proiectului si evaluarea probabilitatii ca un proiect sa se desfasoare cu success, precum si variabilitatea rezultatului comparativ cu cea mai buna estimare (sau scenariu de baza) facuta anterior.

Analiza de senzitivitate urmareste sa identifice variabilele critice ale proiectului lasandu-le sa varieze in functie de o anumita oscilatie a procentului. Scopul este acela de a evalua robustetea indicatorilor de profitabilitate ai proiectului. Prima parte este de a identifica principalele variabile cheie si impactul lor potential.

Obiectivul analizei de risc este de a identifica si evalua factorii care ar putea periclita succesul proiectului. Exista mai multe tehnici care ar putea ajuta in vederea definirii masurilor preventive pentru a reduce probabilitatea de aparitie a acestor factori si a identifica contramasuri pentru a face fata cu succes acestor constrangeri cand acestea apar, pentru a preveni posibile efecte negative asupra competitivitatii companiei. Prognoza clasei de referinta a fost dezvoltata pentru a creste gradul de acuratete al analizei de risc. Rezultatul analizei de risc este de a demonstra robustetea proiectului acolo unde sunt identificate puncte slabe. Exista mai multe variabile care ar putea fi testate, precum implementarea unui proiect, dar in acest caz se vor evalua doar implicatiile financiare.

Un model de proiectie financiara este, in principiu, realizat in baza unor ipoteze pentru diferite variabile, iar acelea sunt, in mod normal, legate de anumite incertitudini. Analiza de senzitivitate si de risc trateaza evaluarea impactului unor modificari procentuale date intr-o variabila asupra performantei proiectului si evaluarea probabilitatii ca un proiect sa se desfasoare cu succes, precum si variabilitatea rezultatului comparativ cu cea mai buna estimare (sau scenariu de baza) facuta anterior.

# Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate permite identificarea variabilelor “critice” ale proiectului. Asemenea variabile sunt acelea a caror variatii, fie ele pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra performantei financiare si/sau economice a proiectului.

Analiza este efectuata prin modificarea fiecarei variabile pe rand si determinarea efectului acelei schimbari asupra valorii actuale nete. Ca un criteriu de ghidare, recomandarea este sa fie considerate “critice” acele variabile pentru care o variatie de ±1 % a valorii adoptate in scenariul de baza da nastere unei variatii de mai mult de 1% in valoarea VAN.

Rezultatele analizei de senzitivitate pentru FNPV sunt prezentate in urmatorul tabel:

| Variabile | Variatia FNPV/C datorata unei variatii de ± 1 % | Analiza critica |
| --- | --- | --- |
| Cresterea populatiei anuale | 0.93% | Not critical |
| Rata de conectare la servicii de apa | 0.65% | Not critical |
| Rata de conectare la servicii de apa uzata | 0.71% | Not critical |
| Consum pe cap de locuitor | 0.36% | Not critical |
| Tariful | 2.43% | Critical |
| Total costuri de investitie | 1.25% | Critical |
| Costuri cu personalul | 0.28% | Not critical |
| Costuri cu energia electrica | 0.18% | Not critical |

Tabel 57: Analiza de Senzitivitate - VAN/C

Analiza indica faptul ca variabilele cele mai sensibile sunt costurile totale de investitie si nivelurile tarifelor.

Rezultatele analizei de senzitivitate pentru ENPV sunt prezentate in urmatorul tabel:

| Variabile | Variatia ENPV/C datorata unei variatii de ± 1 % | Analiza critica |
| --- | --- | --- |
| Cresterea populatiei anuale | -12.27% | Critical |
| Rata de conectare la servicii de apa | -10.14% | Critical |
| Rata de conectare la servicii de apa uzata | -8.58% | Critical |
| Total costuri de investitie | -3.54% | Critical |
| Costuri de exploatare | -4.78% | Critical |
| Costuri cu personalul | -0.71% | Not critical |
| Costuri cu energia electrica | -0.48% | Not critical |
| Emisii CO2 | -0.04% | Not critical |
| Acces la apa potabila | -1.75% | Critical |
| Imbunatatirea surselor de apa (valoare de folosire) | -1.53% | Critical |
| Imbunatatirea surselor de apa (valoare de nefolosire) | 0.00% | Not critical |
| Economii de costuri la consumator -put propriu | -0.39% | Not critical |
| Economii de costuri la consumator - fosa septica | -2.35% | Critical |
| Economii de costuri la operator cu apa bruta | -0.06% | Not critical |
| Economii de costuri la operator cu consumul de energie | 0.00% | Not critical |

Tabel 58: Analiza de senzitivitate – VANE

Analiza de senzitivitate arata care sunt cele mai sensibile variabile:

- Cresterea populatiei;

- Rata de conectare la serviciile de apa;

- Rata de conectare la serviciile de apa uzata;

- Total costuri de investitii;

- Costuri de exploatare;

- Costuri cu personalul;

- Costuri cu energia electrica;

- Accesul la apa potabila;

- Imbunatatirea surselor de apa (valoare de folosire);

- Economii de costuri la consumator – fose septice.

O componenta deosebit de importanta a analizei de senzitivitate este calculul valorii prag (punct de echilibru). Aceasta este valoarea pe care variabila analizata ar trebui sa o ia pentru ca VAN a proiectului sa devina zero, sau mai general, ca rezultatul proiectului sa scada sub nivelul minim de acceptabilitate. Utilizarea valorilor prag in analiza de senzitivitate permite realizarea unor aprecieri cu privire la riscul proiectului si posibilitatea de a intreprinde actiuni de prevenire a riscului.

Valorile prag sunt prezentate in tabelul urmator:

| Variabile | Valoare prag |  |
| --- | --- | --- |
| Cresterea populatiei anuale | Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0 | 107.5% |
|  | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -8.1% |
| Rata de conectare la servicii de apa | Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0 | 154.7% |
|  | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -9.9% |
| Rata de conectare la servicii de apa uzata | Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0 | 140.2% |
|  | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -11.6% |
| Consum pe cap de locuitor | Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0 | 276.0% |
| Tariful | Crestere minima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0 | 41.1% |
| Total costuri de investitie | Scadere maxima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0 | -80.1% |
|  | Crestere minima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | 28.2% |
| Costuri cu personalul | Scadere maxima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0 | -354.2% |
|  | Crestere minima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | 141.3% |
| Costuri cu energia electrica | Scadere maxima inainte ca FNPV sa fie egal cu 0 | -548.0% |
|  | Crestere minima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | 210.0% |
| Emisii CO2 | Crestere minima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | 2684.6% |
| Acces la apa potabila | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -57.1% |
| Imbunatatirea surselor de apa (valoare de folosire) | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -65.2% |
| Imbunatatirea surselor de apa (valoare de nefolosire) | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -31098.8% |
| Economii de costuri la consumator - put propriu | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -256.7% |
| Economii de costuri la consumator - fosa septica | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -42.5% |
| Economii de costuri la operator cu apa bruta | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | -1718.3% |
| Economii de costuri la operator cu consumul de energie | Scadere maxima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | n/a |
| Costuri de exploatare | Crestere minima inainte ca ENPV sa fie egal cu 0 | 26.9% |

Tabel 59: Valori prag

# Analiza calitativa de risc, prevenirea si atenuarea riscului

O analiza calitativa de risc a fost efectuata pentru a furniza o evaluare a riscurilor care rezulta din implementarea proiectului, in special pentru durabilitatea financiara a proiectului atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, si pentru a identifica masuri posibile de prevenire si diminuare a riscului.

O probabilitate de aparitie (P) este atribuita fiecarui eveniment nefavorabil. Mai jos, o clasificare recomandata furnizata in “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020”:

- A: Foarte putin probabil (probabilitate 0–10 %)

- B: Improbabil (probabilitate 10–33 %)

- C: Probabilitate medie (probabilitate 33–66 %)

- D: Probabil (probabilitate 66–90 %)

- E: Foarte probabil (probabilitate 90–100 %)

Fiecarui efect ii este atribuit un impact (S) de la, sa zicem, I (niciun efect) la VI (catastrofic), in baza costului si/sau pierderii bunastarii sociale generate de proiect. Aceste numere permit o clasificare a riscurilor, asociata cu probabilitatea lor de aparitie. Mai jos este prezentata clasificarea recomandata in “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020”.

| Clasificare | Semnificatie |
| --- | --- |
| I | Niciun efect semnificativ asupra bunastarii sociale, chiar si fara masuri de remediere |
| II | Reducere nesemnificativa a bunastarii sociale generata de proiect, afectand foarte putin efectele pe termen lung ale proiectului. Cu toate acestea, sunt necesare masuri de remediere sau corective. |
| III | Moderat: reducere a bunastarii sociale generata de proiect, in mare parte de natura financiara, chiar si pe termen mediu-lung. Masurile de remediere ar putea corecta problema. |
| IV | Critic: Reducere semnificativa a bunastarii sociale generata de proiect; aparitia riscului determina o pierdere a functiei(functiilor) primare a proiectului. Masurile de remediere, chiar si pe scara larga, nu sunt suficiente pentru a evita daune grave. |
| V | Catastrofal: Esecul proiectului poate duce la pierderi grave sau totale ale functiilor proiectului. Principalele efecte pe termen mediu-lung ale proiectului nu se materializeaza. |

Sursa: “Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de coeziune 2014-2020”

Tabel 60: Clasificarea riscului in functie de impact

Nivelul riscului este combinatia dintre Probabilitate si Impact (P*S).

| Impact / Probabilitate | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Scazut | Scazut | Scazut | Scazut | Moderat |
| B | Scazut | Scazut | Moderat | Moderat | Ridicat |
| C | Scazut | Moderat | Moderat | Ridicat | Ridicat |
| D | Scazut | Moderat | Ridicat | Foarte Ridicat | Foarte Ridicat |
| E | Moderat | Ridicat | Foarte Ridicat | Foarte Ridicat | Foarte Ridicat |

Tabel 61: Nivelurile de risc avand in vedere impactul si probabilitatea - general

Au fost identificate o serie de riscuri, care sunt evaluate in urmatoarea matrice de risc:

| Impact / Probabilitate | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Risc 1, 4, 11 | Risc 9 |  |  |
| B |  | Risc 3 |  |  | Risc 6 |
| C |  |  | Risc 5, 7, 10 |  |  |
| D |  |  | Risc 2 | Risc 8 |  |
| E |  |  |  |  |  |

Tabel 62: Nivelurile de risc avand in vedere impactul si probabilitatea - specific

Tabel 63: Matricea de prevenire a riscurilor

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risc de cerere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerere de apa mai scazuta decat a fost previzionat | Cerere | Racordari mai putine | Venituri reduse care duc la posibile probleme de sustenabilitate | Lung | Veniturile reduse diminueaza capacitatea de acoperire a costurilor de operare, rambursare a datoriei si efectuare investitii in infrastructura. | C | III | Moderat | Campanii de constientizare pentru a convinge clientii sa se conecteze la reteaua de apa Cresteri suplimentare ale tarifelor pentru a acoperi deficitul de cantitate | Scazut | Operatorul Regional si autoritatile locale |
| Grad de conectare la servicii de canalizare mai scazut decat previzionat | Cerere | Racordari mai putine | Venituri reduse care duc la posibile probleme de sustenabilitate | Lung | Veniturile reduse diminueaza capacitatea de acoperire a costurilor de operare, rambursare a datoriei si efectuare investitii in infrastructura. | A | I | Scazut | Campanii de sensibilizare pentru a convinge clientii sa se conecteze la reteaua de apa uzata. Cresteri suplimentare ale tarifelor pentru a acoperi deficitul de cantitate | Scazut | Operatorul Regional si autoritatatile locale |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risc de proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analize si investigatii necorespunzatoare | Costuri cu investitiile | Estimari neadecvate ale costurilor de proiectare | Costuri cu investitiile mai mari decat era asteptat | Scurt | Costuri (sociale) mai mari in prima faza a proiectului | B | V | Ridicat | Au fost deja realizate investigatii detaliate in cadrul studiului de fezabilitate Proiectul consta in principal din reabilitari ale infrastructurii existente deci nu exista riscul de a gresi dimensionarea obiectivelor Se pot investigatii suplimentare | Scazut | Operatorul Regional |
| Depasirea costului proiectului | Costuri cu investitiile | Estimari neadecvate ale costurilor de proiectare | Costuri cu investitiile mai mari decat era asteptat | Scurt | Costuri (sociale) mai mari in prima faza a proiectului | B | V | Ridicat | Proiectul trebuie revizuit. Costurile proiectului au fost estimate in baza conditiilor actuale din piata. Contractarea de resurse financiare suplimentare de catre Operatorul Regional Finantarea depasirilor din bugetele proprii ale autoritatilor locale | Scazut | Operatorul Regional |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscul achizitiei de teren (proiectul nu necesita achizitie de teren) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intarzieri procedurale | Costuri cu investitiile | Estimari neadecvate ale costurilor de proiectare | Costuri cu investitiile mai mari decat era asteptat | Scurt | Costuri (sociale) mai mari in prima faza a proiectului | A | I | Scazut | Proiectul nu necesita achizitia de teren In cazul in care la implementarea va fi nevoie de teren suplimentar, procedurile vor fi facilitate de catre autoritatile locale | Scazut | Operatorul Regional si Autoritatile Locale |
| Costuri mai mari decat estimarile initiale | Costuri cu investitiile | Estimari neadecvate ale costurilor de proiectare | Costuri cu investitiile mai mari decat era asteptat | Scurt | Costuri (sociale) mai mari in prima faza a proiectului | A | I | Scazut | Proiectul nu necesita achizitia de teren In cazul in care la implementarea va fi nevoie de teren suplimentar, acesta va fi asigurat de catre autoritatile locale | Scazut | Operatorul Regional si Autoritatile Locale |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/ atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscuri administrative si de achizitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu sunt primite oferte (Intarzieri procedurale) | Nu este cazul | Companiile de constructii din piata nu au capacitate de lucru suficienta. | Intarziere in inceperea lucrarilor | Scurt | Fara impact direct asupra fluxului de numerar al companiei. Intarziere a absorbtiei cu potentiale probleme in pierderea partiala a finantarii din cauza neangajarii. | B | II | Scazut | Estimarile de cost privind componentele individuale de proiect au fost stabilitae avand in vedere situatia actuala din piata. Comunicare si proces de atribuire adecvate in vederea atragerii posibililor ofertanti. Strategie de achizitii proiectata pentru a face contractual atractiv. | Scazut | Operatorul Regional |
| Obtinere intarziata a permiselor (autorizatie de constructie) | Nu este cazul | Angajament politic redus; Gestionare deficitara a procedurii privind procesul de acordare a autorizatiei de constructie | Intarziere in inceperea lucrarilor | Scurt | Intarzieri in stabilirea unui flux de numerar pozitiv, inclusiv in materializarea beneficiilor | A | II | Scazut | Monitorizare atenta | Scazut | Operatorul Regional |
| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| Obtinere intarziata a permiselor (aprobarea utilitatilor) | Nu este cazul | Angajament politic redus; Gestionare deficitara a procedurii privind procesul de acordare a permiselor pentru utilitati | Intarziere in inceperea lucrarilor | Scurt | Intarzieri in stabilirea unui flux de numerar pozitiv, inclusiv in materializarea beneficiilor | A | II | Scazut | Monitorizare atenta | Scazut | Operatorul Regional |
| Intarzieri in procesul de atribuire (Intarzieri de procedura legala) | Nu este cazul | Contestatii din partea companiilor neselectate | Intarziere in inceperea lucrarilor | Scurt | Fara impact direct asupra fluxului de numerar al companiei. Intarziere a absorbtiei cu potentiale probleme in pierderea partiala a finantarii din cauza dezangajarii. | D | III | Ridicat | In cadrul procedurii de atribuire au fost luate in considerare intarzieri corespunzatoare de timp. UIP au dobandit experienta prin atribuirea altor contracte de lucrari similare in trecut. Consultantul de asistenta tehnica ofera sprijin in procesul de atribuire. | Mediu | Operatorul Regional |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscul de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri mai mari decat estimarile initiale | Costuri cu investitiile | Estimari neadecvate ale costurilor de proiectare | Costuri cu investitiile mai mari decat era asteptat | Scurt | Costuri (sociale) mai mari in prima faza a proiectului | A | I | Scazut | Proiectul nu necesita achizitia de teren In cazul in care la implementarea va fi nevoie de teren suplimentar, acesta va fi asigurat de catre autoritatile locale | Scazut | Operatorul Regional si Autoritatile Locale |
| Intarziere a constructiei | Costuri cu investitiile | Capacitate redusa a contractantului | Intarzieri in conformarea la directivele UE | Mediu | Intarzieri in stabilirea unui flux de numerar pozitiv, inclusiv in materializarea beneficiilor | C | III | Moderat | Desemnarea de manageri de proiect pentru fiecare contract de lucrari in cadrul UIP pentru a monitoriza cu atentie activitatea constructorilor, in vederea prevenirii intarzierilor. | Mediu | Operatorul Regional |
| Probleme cu contractorii | Costuri cu investitiile | Lipsa de resurse Insolventa | Intarzieri in conformarea la directivele UE | Mediu | Intarzieri in stabilirea unui flux de numerar pozitiv, inclusiv in materializarea beneficiilor | C | III | Moderat | Desemnarea de manageri de proiect pentru fiecare contract de lucrari in cadrul UIP pentru a monitoriza cu atentie activitatea si situatia financiara a constructorilor | Mediu | Operatorul Regional |
| Indisponibilitatea (totala sau partiala) a surselor de finantare | Resurse financiare pentru investitie | Lipsa temporara de resurse la Autoritatea de Management | Imposibilitatea de a plati contractorii | Scurt | Incetinirea si blocarea platilor Costuri suplimentare cu penalitati de intarziere | C | III | Moderat | Contractarea unei linii de credit Resurse financiare de la autoritatile locale | Mediu | Operatorul Regional |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/ atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risc operational |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguranta surselor de apa (cantitate si calitate) | Siguranta in exploatare Costuri de exploatare | Studii insuficiente | Costuri mai mari pentru a asigura furnizarea serviciului Probleme in asigurarea cantitatii si calitatii serviciului | Mediu | Scaderea fluxului de numeare | A | I | Scazut | Infrastructura aferenta investitiilor exsita si datele privind cantitatea si calitatea sunt certe Sistemul este interconectate deci se pot compensa usor problemele in anumite sectiuni | Scazut | Operatorul Regional |
| Costuri de intretinere mai mari decat cele prognozate | Costuri de exploatare | Erori in estimare | Costuri mai mari pentru a asigura furnizarea serviciului | Mediu | Scaderea fluxului de numeare | A | I | Scazut | Costurile de intretinere au fost calculate pe baza celor mai une practice internationale recomandate de JASPERS Costurile suplimentare pot fi incluse in tarife daca va fi cazul | Scazut | Operatorul Regional |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/ atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risc financiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveluri scazute ale tarifelor | Tarife | Angajament politic redus in vederea implementarii strategiei de tarifare. | Venituri reduse care duc la probleme de durabilitate | Mediu | Veniturile reduse diminueaza capacitatea de acoperire a costurilor de operare, rambursare a datoriei si efectuare investitii in infrastructura. | D | IV | Foarte ridicat | Strategia tarifara va fi comunicata si discutata cu factorii de decizie politica in faza de aprobare a proiectului. Strategia de tarifare va fi inclusa sub forma de acord in cadrul Contractului de Finantare si Contractului de Delegare. | Mediu | Operatorul Regional |
| Neangajarea fondurilor UE pentru investitii | Nu este cazul | Intarzieri in implementare | Resurse financiare scazute pentru finantarea investitiei. | Scazut | Impact semnificativ deoarece investitia va trebui finantata de catre OR sau de catre Autoritatea Locala. | A | III | Scazut | Desemnarea de manageri de proiect pentru fiecare contract de lucrari in cadrul UIP pentru a monitoriza cu atentie activitatea constructorilor, in vederea prevenirii intarzierilor. | Scazut | Operatorul Regional |
| Nivel de colectare mai redus | Flux de numerar | Incapacitatea populatiei de a plati facturile si situatia economica dificila | Fluxde numerar din exploatare mai redus | Mediu | Fluxde numerar din exploatare mai redus | C | III | Moderat | Implementarea de masuri mai stricte de colectare (ex. debransari). Analiza posibilitatii de a acorda subventie sociala pentru consumatorii vulnerabili | Scazut | Operatorul Regional si Autoritatile Locale |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/ atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Risc de mediu si schimbari climatice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscuri de mediu | Costuri de exploatare | Neimplementarea corespunzatoare a proiectului de investitii. | Cresterea costurilor de operarare si intretinere | Mediu si lung | Reducerea fluxului de numerar din exploatare | A | II | Scazut | Costurile măsurilor luate pentru a reduce și/sau a compensa efectele negative asupra mediului sunt incluse în costurile totale de investitie. | Scazut | Operatorul Regional |
| Riscuri privind schimbarile climatice (nivel de risc mediu la seceta si inundatii pentru sistemele de alimentare cu apa si nivel de risc mediu la seceta si ridicat la inundatii pentru sistemele de canalizare) | Costuri de exploatare | Neimplementarea corespunzatoare a proiectului de investitii. | Cresterea costurilor de operarare si intretinere | Mediu si lung | Reducerea fluxului de numerar din exploatare | B | III | Mediu | Costurile măsurilor luate pentru a reduce și/sau a compensa efectele negative asupra mediului sunt incluse în costurile totale de investitie. | Scazut | Operatorul Regional |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/ atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risc de reglementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemente neprevazute de natura politica sau de reglementare afectand tariful | Tariful la apa si apa uzata | Neimplementarea sau neconsiderarea strategiei de tarifare | Reducerea veniturilor din exploatare | Mediu | Reducerea fluxului de numerar din exploatare | A | I | Scazut | Strategia de tarifare a fost adoptata si asumata de toate autoritatile locale Odata aprobata strategia de tarifare se aproba doar de catre ANRSC care poate verifica doar corectitudinea formulei de aplicare | Scazut | Operatorul Regional si Autoritatile Locale |
| Risc social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opozitie publica | Nu este cazul | Strategie de comunicare neadecvata. Interferente politice. Subestimarea amenintarilor. | Intarzieri in implementarea investitiei. | Mediu | Fara impact direct asupra fluxului de numerar al companiei. | A | II | Scazut | Activitati si campanii de sensibilizare pentru a creste nivelul de acceptare sociala. | Scazut | Operatorul Regional |

| Efecte adverse | Variabile | Cauze | Efecte | Termen | Efecte asupra fluxului de numerar | Probabilitate (P) | Impact (S) | Nivel de risc (=P*S) | Masuri de prevenire si/sau atenuare | Risc rezidual dupa masurile de prevenire/atenuare | Entitatea responsabila cu implementarea masurii de prevenire a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Risc de mediu si schimbari climatice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscuri de mediu | Costuri de exploatare | Neimplementarea corespunzatoare a proiectului de investitii. | Cresterea costurilor de operarare si intretinere | Mediu si lung | Reducerea fluxului de numerar din exploatare | A | II | Scazut | Costurile măsurilor luate pentru a reduce și/sau a compensa efectele negative asupra mediului sunt incluse în costurile totale de investitie. | Scazut | Operatorul Regional |
| Riscuri privind schimbarile climatice (nivel de risc mediu la seceta si inundatii pentru sistemele de alimentare cu apa si nivel de risc mediu la seceta si ridicat la inundatii pentru sistemele de canalizare) | Costuri de exploatare | Neimplementarea corespunzatoare a proiectului de investitii. | Cresterea costurilor de operarare si intretinere | Mediu si lung | Reducerea fluxului de numerar din exploatare | B | III | Mediu | Costurile măsurilor luate pentru a reduce și/sau a compensa efectele negative asupra mediului sunt incluse în costurile totale de investitie. | Scazut | Operatorul Regional |

In cadrul Strategiei nationale privind schimbarile climatice 2013 – 2020, componenta de adaptare la efectele schimbarilor climatice asigura directii strategice de actiune la nivel national, care sa fie preluate apoi la nivel regional si local in planuri de actiune specifice. In sectorul de apa - apa uzata, acestea se refera la surse alternative pentru cazuri extreme, capacitati de inmagazinare care sa asigure debite de compensare pentru o perioada mai mare de timp – 1÷2 zile, folosirea rationala a resurselor de apa si constientizarea utilizatorilor, reducerea pierderilor din retele, reutilizare, precum si sectorizare, tehnologii, monitorizare, informatizare - automatizare, management, planificare, instrumente economice, etc.

In cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate (capitol 8 “Analiza Optiunilor”) au fost avute in vedere toate riscurile generate de variabilele climatice care pot interveni in aria de proiect (conform analizei de vulnerabilitate a proiectului), iar in cadrul ACB au fost incluse costurile aferente (in conformitate cu devizul general al investitiei).

In acest proiect, masurile de adaptare la efectele schimbarilor climatice sunt integrate in investitiile propuse pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si de apa uzata, prin redimensionare - reconfigurare in functie niveluri de risc,  prin conectare la surse de apa mai fiabile, reducerea pierderilor prin inlocuirea conductelor cu durata de viata depasita, reconsiderarea capacitatilor de inmagazinare si/ sau tratare, analizarea gradului de acoperire, implementarea sistemelor automate de masura si control, etc. impreuna cu tehnologii de modernizare pentru conformare cu directivele apei potabile si a apelor uzate municipale.

Pentru riscurile asociate schimbarilor climatice specifice sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, identificate in etapa anterioara, au fost identificate o serie de masuri de adaptare aferente, prezentate in tabelul de mai jos:

| Risc climatic | Nivel risc | Actiune | Risc rezidual | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inundatii /Alunecari de teren / Incendii/ Modificari ale cantitatilor de precipitatii extreme/ Cresterea numarului de perioade secetoase | 4÷6 risc mediu | Monitorizarea regulata a calitatii / cantitatii apei brute; | 1 | Inclusa in costurile de operare, conform cerintelor legale (Analiza Cost Beneficiu,); |
|  |  | Asigurarea necesarului de apa potabila si a parametrilor de calitate prin: - SAA Targu Jiu: sursa de suprafata Susita Verde - inlocuire stavile si lucrari de decolmatare si reprofilare albie in perimetrul atribuit de catre ANAR si administrat de Operator; Sursa de suprafata Runcu - amenajare stavilar deversare; - STAP Dealul Targului; Instalatie de clorinare pentru localitatea Iezureni Q=5,20 l/s; Statia de tratare Polata Q= 4,80 l/s; Statia de clorinare Turcinesti Q= 5,26 l/s; - SAA Bumbesti - Jiu: sursa de suprafata Rastoci - se va realiza un deznisipator orizontal longitudinal cu camera de incarcare, in aval de priza de apa;retehnologizare sursa de apa Porcu; statia de tratare Plesa(Q= 3,5 l/s); statie de clorinare Curtisoara Padure; statie de clorinare Lazaresti; -SAA Targu Carbunesti: (2 foraje noi ,Qexpl= 5 l/s/foraj) H= 300 m); Statia de clorinare Cojani Q= 2,0 l/s. -SAA Carbunesti Sat: sursa subterana Carbunesti Sat - reabilitare Qsursa=3,0 l/s; Statia de clorinare Carbunesti Sat Q=2,19 l/s; -SAA Cretesti-Curteana-Floresteni (2 foraje noi Curteana,Qexpl= 2,5 l/s/foraj; H= 195 m); reabilitare 1 foraj – sursa Curteana (Qexpl= 2,5 l/s); statia de clorinare Curteana Q= 2,44 l/s; - SAA Macesu: statia de clorinare Macesu Q= 1,04 l/s; - SAA Ticleni: Statia de tratare Dealul Comanda - Q=13 l/s; -SAA Novaci: marirea capacitatii, retehnologizare si reabilitare sursa Cerbu (Qsursa=6,0 l/s) – inclusiv STAP; reabilitare sursa Bercesti(Qsursa=5,0 l/s); captare de suprafata raul Gilort amonte oras Novaci (Q=8,70 l/s); statia de tratare noua Gilort Q=8,70 l/s; Statia de clorinare noua/inst. Corectare duritate la rezervorul V=750mc - Q=11,0 l/s; Statia de clorinare noua pentru zona Ranca Q= 6,0 l/s; - SAA Rovinari: retehnologizare STAP Rovinari Q= 34,67 l/s; -SAA Vart: Statia de clorinare Vart: Q= 1,71 l/s; -SAA Tismana: Modernizare sursa de apa ; STAP Tismana Q=18,2 l/s; -SAA Sohodol: Reabilitare sursa Sohodol Qsursa=2,79 l/s; Statia de clorinare noua Sohodol Q=2,79 l/s; - SAA Turceni: Completare proces de tratare la STAP Turceni Q=23,05 l/s; - SAA Pestisani: STAP noua Pestisani (Q= 9 l/s); Statia de clorinare Borosteni Q=12,31 l/s; |  | Costurile pentru realizarea acestei masuri de adaptare la schimbarile climatice au fost incluse in costurile investitiilor aferente Proiectului. |
|  |  | Asigurarea necesarului de apa potabila prin construirea de noi capacitati de inmagazinare in: SAA Tg. Jiu -Iezureni V=500mc; SAA Motru - Plostina V=500mc; SAA Bumbesti Jiu - la STAP Plesa V=100mc; SAA Carbunesti Sat V=150mc ; SAA Curteana - V=150mc; SAA Macesu -V=100mc; SAA Ticleni: V=1.000mc la gospodaria de apa Dealul Comanda; SAA Novaci: V=500mc - la STAP Gilort; SAA Vart - V=150mc; SAA Tismana: V=2x200mc Celei; SAA sohodol: V=75mc; SAA Pestiani: V=100mc Seuca; |  | Costurile pentru realizarea acestei masuri de adaptare la schimbarile climatice au fost incluse in costurile investitiilor aferente Proiectului. |
|  |  | Diminuarea pierderilor de apa pe conductele de aductiune (reabilitari aductiuni si/sau optimizare hidraulica) – Ltot ad. Reab. = 46,808 km; |  | Inclusa in costurile de operare – mentenanta (Analiza Cost Beneficiu); pentru o parte din localitati costurile cu reabilitarile de retele sunt incluse in proiect. |
|  |  | Realizarea Studiilor geotehnice si hidrogeologice necesare pentru proiectarea investitiilor |  | Costurile pentru realizarea studiilor au fost incluse in costurile alocate investigatiilor de teren si concluziile implementate in Studiul de Fezabilitate |
|  |  | Adaptarea lucrarilor propuse la particularitatile geomorfologice si hidraulice locale (ex. utilizarea de fundatii izolate pentru utillaje; pentru zidarie portanta sau statii de tratare/epurare se vor utiliza fundatii continui armate sau radier – fundatie tip cuva; ridicarea cotei amenajarii (prin realizarea de umpluturi compacte pe traseu) pentru prevenirea concentrarii de ape de suprafata si indepartarea acestora de amplasamentul SEAU; respectarea recomandarilor din studiile amintite). |  | Nu este necesara includerea in proiect a unor costuri suplimentare pentru realizarea acestei masuri de adaptare la schimbarile climatice. Adaptarea la conditiile locale sunt luate in considerare in etapa de proiectare. |
|  |  | Diminuarea infiltratiilor de apa pe retele de distributie si canalizare (prin reabilitari retele/colectoare) - reabilitare retelele de distributie – Ltot retele reab. = 96,791 km; reabilitare retele canalizare – Ltot retele reab.= 49,980 km; |  | O parte din reducerea infiltratiilor se realizeaza prin POIM; activitatea de reducere a infiltratiilor intra in activitatile prioritare intreprinse anual de operator si care fac parte din planurile de actiune pe termen mediu si lung (Analiza Cost Beneficiu) |
|  |  | Echiparea retelelor de distributie cu hidranti de incendiu |  | Inclusa in proiect pentru o serie de localitati |
|  |  | Mentinerea in stare optima de functionare a retelelor de distributie si canalizare. |  | Inclusa in costurile de operare – mentenanta |
|  |  | Introducerea de restrictii de utilizare a apei in alt scop decat cel potabil in perioadele cu debite reduse ale surselor de alimentare cu apa; Campanii educationale privind economisirea apei la consumatorul final. |  | Nu necesita costuri substantiale – inclusa in costurile de operare |

Avand in vedere elementele de risc analizate, dupa implementarea masurilor de prevenire a riscurilor, raman o serie de riscuri reduse care ar putea pune in pericol implementarea proiectului si sustenabilitatea acestuia. Acestea sunt:

- In perioada de implementare:

  - Intarzierea in procedurile de atribuire;

  - Intarzierile in constructii;

- In perioada de operare:

  - Rata scazuta de conectare la sistemul de colectare si tratare a apelor uzate;

  - Nivelul tarifar scazut.

Pentru acestea sunt prevazute masuri de atenuare a impactului, cum ar fi: strategii de achizitii corespunzatoare, clauze asiguratoare in contracte, strategii de tarifare corespunzatoare si masuri / campanii de informare si constientizare a populatiei, ca si masuri de cresterea performantei operationale si financiare a companiei.